建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产

6000万块煤矸石砖新型建材项目

建设单位(盖章)：朔州市平鲁区长隆新型建材厂

编制日期：二〇一八年八月

《朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目环境影响报告表》删除说明

| 序号 | 删除内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评单位资质页、工程师页、签字页 | 涉及环评单位信息 |
| 2 | 修改说明、专家评估意见 | 涉及个人隐私 |
| 3 | 图件 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 4 | 附件 2~附件7 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 5 | 建设项目环评基础信息表 | 涉及建设单位及环评单位的商业秘密 |

《朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据国家、山西省关于墙体材料的相关政策，分析隧道窑建设方案的符合性。补充本项目用地协议。本项目选址位于平鲁区朝阳新型工业园区，应介绍园区的规划、环评审批情况，分析本项目建设与园区规划的符合性 | P4~5，根据国家、山西省关于墙体材料的相关政策，分析隧道窑建设方案的符合性；补充附件3，占地协议；“朝阳新型工业园区”为新设立的园区，尚无规划； |
| 2 | 细化、完善建设内容表。根据工程建设方案核实厂区平面布置图 | P6~7，细化、完善建设内容表 附图2，完善厂区平面布置图 |
| 3 | 核实原料来源及原料配比情况，补充煤矸石、页岩供应协议，说明原料来源的可靠性及合法性。补充新型墙体砖产品技术指标。补充物料平衡分析。细化设备表中环保设备配置 | P5，核实原料来源及原料配比情况 附件4，补充煤矸石、页岩供应协议，说明原料来源的可靠性及合法性； P11，产品技术指标； P10，补充物料平衡分析； P8，细化设备表中环保设备配置 |
| 4 | 核实隧道窑的配置方案；细化介绍隧道窑生产工艺原理及烟气收集系统的内容。核实点火用油的种类和成分、原料煤矸石的硫分含量，核实硫平衡分析的内容。核实隧道窑的废气产生量、大气污染物排放量的计算结果。给出破碎粉尘的收集设施集气率，除尘设施风量，核实破碎工序粉尘浓度及排放量。复核项目无组织粉尘排放参数、排放源强，补充大气环境防护距离计算 | P8，核实隧道窑的配置方案；P26，细化介绍隧道窑生产工艺原理及烟气收集系统的内容；P9，核实点火用油为柴油，核实其成分附件5，补充原料煤矸石的硫分含量；P10，补充硫平衡分析的内容； P35~38，给出破碎粉尘的收集设施集气率，除尘设施风量，核实破碎工序粉尘浓度及排放量。复核项目无组织粉尘排放参数、排放源强，补充大气环境防护距离计算 |
| 5 | 结合运行实例进一步分析隧道窑烟气采用双碱法脱硫工艺方案的合理性。建议隧道窑烟气采用石灰石-石膏法治理工艺；烟囱高度应进一步核实 | P36~37，调整隧道窑烟气脱硫工艺为石灰石-石膏法；全文核实烟囱高度为35m |
| 6 | 核实厂区用水量计算，完善水平衡分析。提出运输汽车清洗平台及洗车废水回用系统设置方案介绍。明确厂区雨排系统及设置初期雨水收集池 | P12~13，核实厂区用水量计算，完善水平衡分析。 P39，提出运输汽车清洗平台及洗车废水回用系统设置方案介绍。 P39，明确厂区雨排系统及设置初期雨水收集池 |
| 7 | 补充噪声现状监测及现状评价的内容，核实汽车运输沿线敏感目标分布及环境影响分析，针对性规定降噪措施 | 附件6、补充噪声现状监测及现状评价的内容，P42，核实汽车运输沿线敏感目标分布及环境影响分析，针对性规定降噪措施 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市平鲁区长隆新型建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖平 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 肖平 |  |  |
| 通讯地址 | 朔州平鲁区榆岭乡韩村10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13903528861 |  |  |  | 传 真 |  |  | —— |  | 邮政编码 |  | 036800 |
| 建设地点 | 平鲁区榆岭乡中电神头发电厂西北500米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 平鲁区发改局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 平发改备案[2018]112号 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 303砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |
| 占地面积 |  | 30000m2（合45亩） |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | 2200m2 |  |  |
| 总投资(万元) |  | 3230.3 |  | 环保投资(万元) |  |  |  |  | 847 | 环保投资占总投资比例% |  | 26.22 |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 山西省是煤炭大省，发展新型墙体材料产业有着得天独厚的资源优势。煤矸石、粉煤灰是生产新型墙材的主要原料之一。山西省目前煤矸石、粉煤灰存量高达10亿吨，占全国现存量的1/3左右，并且还在以5000万吨/年的速度增加，尤其是煤矸石、粉煤灰堆放要占用耕地，不仅污染环境，且清理还要付费。而利用其发展新型墙体材料既节约了耕地，充分利用了资源，又改善了环境质量，变废为宝，可谓一举多得，完全符合经济、社会、环境的协调和可持续发展，也是发展可持续产业、最严格保护耕地，走山西可持续发展之路的一项重要举措。 我国砖瓦工业的主导产品一直是实心页岩砖，制砖毁田、环境污染问题未得到根本解决，生产煤耗居高不下。另外我国的煤矸石和粉煤灰年排放量达2亿多吨，历年堆积的工业废渣多达70多亿吨，占用土地100万多亩，污染十分严重。根据国家建材局、建设部、国土资源部、墙体材料革新建筑节能办公室墙办发【2000】06号《关于公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心页岩砖”大中城市名单的通知》及《关于公布第二批限时禁止使用实心页岩砖城市名单的通知》（2005），朔州市被列为第二批，2008年底禁止使用实心页岩砖。 根据实地调查，本项目尚未开工建设，现场为空地。 二、任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，朔州市平鲁区长隆新型建材厂于2018年7月23日委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为名录中“十九、非金属矿物制品业—51砖瓦制造”，应该编制环境影响评价报告表。 我公司接受委托后，组织环评人员到现场进行实地踏勘，认真查阅了建设项目的有关资料，根据该项目的工程特征和污染特征，在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了该项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和环境规划功能目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，根据导则的要求，编制了《朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目环境影响报告表》（送审稿）提交建设单位，由建设单位提交平鲁区环境保护局技术审查。 2018年8月12日，平鲁区环境保护局对《朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目环境影响报告表》进行技术审查，与会专家经充分的讨论和评审形成技术审查意见，我单位经认真修改后形成了《朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目环境影响报告表》（报批稿）。 三、分析判定项目建设可行性分析 （1）城乡发展规划 本项目位于平鲁区榆岭乡中电神头发电厂西北500米处，平鲁区西约13km处，不在平鲁区城市总体规划范围内。 （2）选址符合性分析 ①生态红线 本项目属于工业用地，不属于《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内；本项目位于平鲁区常年主导风向的下风向。 ②环境质量底线 根据2017年（1月1日~12月31日）平鲁区例行监测数据的监测结果，SO224小时平均浓度范围为4~433μg/m3，年均浓度为47μg/m3；NO224小时均浓度范围为5~118μg/m3，年均浓度为36μg/m3；PM1024小时均浓度范围为22~386μg/m3，年均浓度为94μg/m3；PM2.524小时均浓度范围为12~256μg/m3，年均浓度为45μg/m3；CO日均浓度范围为0.4~3.9mg/m3；所监测的5项污染物中PM10年均值超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 本工程无废污水外排，仅有厂区雨水经汇集后排入厂外排洪沟，最终汇入厂址东侧源子河。 本项目于2018年8月28日委托山西方创环境检测有限公司对本项目周边声环境质量现状进行监测，监测结果显示，昼间等效声级值范围在48.3~49.2dB(A)之间，夜间等效声级值范围在40.9~42.2dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值[昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)]要求，说明项目区域声环境质量总体较好。 在采取环评报告中规定的措施后，厂界噪声可达标排放；项目生产过程中污染物可达标排放；固体废弃物合理处置；项目废水主要为员工生活废水，主要为盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘，旱厕清掏后用于周边农田施肥。因此，项目建成后不会加重区域环境质量负荷，符合环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为煤矸石和页岩，原材料供应充足，建设单位提供的配比方案为3:2，产品主要为煤矸石砖，不会触及资源利用上线要求。 ④与环境准入负面清单的对照 本次评价收集了关于国家、山西省有关关于墙体材料的相关政策，分析本项目与相关文件的准入要求，详见表1。 表1 本项目建设内容与国家、山西省有关关于墙体材料的相关政策符合性分析 序号; 墙体材料的相关政策; 本项目具体情况. 文件名称; 具体要求. 1; 产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）; 限制建设3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线; 年产6000万块（折标砖）. 2; 砖瓦行业淘汰落后产能指导意见; 限制采用50型或以下挤砖机，单线年生产规模3000万块标砖以下的各种烧结砖及烧结空心砌块生产线; 本项目采用JKY90/75-4.0双真空挤砖机，单线生产规模为6000万块（折标砖）. 淘汰破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心黏土砖生产线; 本项目采用煤矸石+页岩，不使用黏土. 淘汰轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线; 本项目为隧道窑. 淘汰普通挤砖机、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机; 本项目采用双真空挤砖机. 淘汰SQP400500—700500双辊破碎机、1000型普通切条机; 本项目无此类设备. 3; 《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》（GB30526-2014）; 淘汰单位产品能源消耗限额≥51kgce/t的烧结实心制品，折合标砖能源消耗限额≥892.5Kcal/块; 本项目全内燃煤矸石实心砖标砖耗热量≤330Kcal/kg，电耗指标为660KWh/万块，合计能耗指标为882Kcal/块（标砖重2.5kg/块）. 4; 墙体材料结构性调整产业指导目录（2016年本）; 采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为主要原料生产的烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结路面砖、烧结复合保温砖，必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T26001、GB/T29060要求，经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、人工干燥、自动码卸坯、4.6米以上断面的隧道窑、自动控温，单线年生产规模6000万块标砖及以上生产线; 本项目采用4.6m断面的隧道窑，单线生产能力6000万块标砖/年，采用隧道窑余热干燥砖坯，90制砖机，日产量可达到20万块. 《墙体材料结构性调整产业指导目录》编制说明; 烧结制品应以页岩、煤矸石、粉煤灰、工业废渣、建筑废渣建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、城市污泥、为建设地平整土丘荒坡土等为原料，年单线生产能力在6000万标块及以上，采用4.6米以上断面隧道窑烧制，余热干燥工艺. 5; 山西省经信委 山西省环保厅 山西省安理局 山西省质监局 《山西省加快烧结砖瓦行业转型发展实施方案》（2018年4月19日）; 引导砖瓦产品向高掺量、高孔洞率、高强度、多功能和自装饰等方向发展，重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品，防火防腐防水保温一体化的装配式墙材、屋面等产品，以及综合性能好的烧结瓦和太阳能屋面瓦等。; 本项目采用洗煤厂外排矸石进行制砖，属于煤矸石综合利用的途径，掺烧比例60%. 6; 平鲁区生态功能区划; 项目区位于“Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区”，提高产业集中度，鼓励综合利用和节约资源，发展循环经济，提高煤炭资源综合利用与附加值，实现煤炭开采与生态环境协调发展；合理统筹安排尾矿等固体废弃物的堆放空间和顺序问题，并着力解决好矸石山等的生态治理问题。; 本项目为煤矸石综合利用项目，与平鲁区生态功能区划、经济区划相符. 7; 平鲁区生态经济区划; 重视环境保护工作，从严控制三废排放，减少采矿业对大气、水和土壤的污染，特别要解决好废渣尾矿弃土的堆放、处置问题，改善矿区环境质量。. 由以上分析可知，本项目隧道窑断面符合墙体材料结构性调整产业指导目录（2016年本），日产量能够满足《砖瓦焙烧窑炉》（JC982-2005）的要求，单位产品能耗满足《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》（GB30526-2014）的要求，采用的生产工艺、设备，不属于淘汰类、限制类。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的管理要求。 四、工程概况 项目名称：朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目 建设性质：朔州市平鲁区长隆新型建材厂 建设规模：年产烧结煤矸石砖6000万块（折标砖） 主要建设内容： 总建筑面积18279m2，建设原料处理车间、陈化库、成型车间、存坯库、隧道窑车间、卸砖厂房、办公楼、门房、配电室等辅助建筑；配套建设供电、供水、供暖及厂区绿化和硬化等公辅工程。 1、工程主要建设内容（见表2） 表2 工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 原料制备; 钢结构封闭厂房，建筑面积1200m2，内设破碎机、筛分机、双轴搅拌机. 成型车间; 钢结构封闭厂房，建筑面积1776m2，内设制砖设备1套. 隧道窑; 窑长：122.6米，宽度：4.6米，有效高度：1.82米，预热段50m，焙烧段40m，冷却段32m. 干燥窑; 窑长：122.6米，宽度4.6米，有效高度：1.82米. 辅助工程; 办公楼; 3层，砖混结构，1350m2. 陈化库; 钢结构封闭厂房，建筑面积2100m2. 门卫及磅房; 砖混结构，50m2. 公用工程; 供水; 从附近煤矿拉水，厂内设蓄水池200m3. 供电; 接榆岭乡供电线路，经本厂10KVA变压器调压以后供电. 供热; 采用隧道窑余热. 储运工程; 原料库; 新建钢结构封闭厂房，下部为1.2~1.5m高砖墙，上部为彩钢结构，40m×60m，煤矸石、页岩物料分区存放，存放7d的用量,. 存坯库; 钢结构封闭厂房，建筑面积3160m2. 卸砖厂房; 占地面积3100m2，成品露天存放时间10d，地面水泥硬化. 物料转运; 转运皮带全部封闭. 环保工程; 废气; 原料堆存; 钢结构封闭原料库. 原料制备; 在煤矸石、页岩破碎和筛分工序上部分别设集尘罩，废气引入1台布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放. 焙烧工段; 焙烧烟气经脱硫塔处理后35m高空排放，采用石灰石-石膏法脱硫除尘，脱硫塔直径φ=5m，高17m，3层喷淋，35m高烟囱（φ=2m）. 废水; 生活污水; 厂内设旱厕，新建1座5m3的沉淀池，生活污水沉淀后用于厂区洒水抑尘. 脱硫废水; 循环利用，不外排. 洗车废水; 洗车平台产生废水经沉淀后循环利用，不外排. 噪声; 设备均安装在室内，采用低噪声设备，加装减震垫或消音器，利用厂房隔音. 固废; 布袋除尘器除尘灰; 返回搅拌工序. 切条、切坯废泥头、废石膏; 返回制砖工序. 码坯废坯、焙烧废品; 返回破碎工序. 生活垃圾; 定点存放，送当地环卫部门指定地点. 2、工程主要生产设备 工程主要生产设备见表3。 表3 工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 一; 主要生产设备. 1; 原料制备及陈化工序. 1.1; 装载机; 50型; 2台. 1.2; 板式给料机; GD800，15~40t/h; 2台; 300×8h. 1.3; 粗碎锤式粉碎机; CP1100×1000; 2台. 1.4; 滚筒筛; 5000×1800; 2台. 1.5; 箱式供料机; GD800; 2台. 1.6; 细碎对辊机; GS800×500; 1台. 1.7; 双轴搅拌机; SJ400×50; 1台. 1.8; 皮带机输送机; PE650; 7台. 1.9; 可逆皮带机; 26m; 1台. 2; 成型工序. 2.1; 液压多斗挖掘机; WD9.25; 2台. 2.2; 箱式供料机; GD800; 1台. 2.3; 双轴搅拌挤出机; SJJ400×50; 1台. 2.4; 双级真空挤出机; JKY90/75-4.0; 1台. 2.5; 油浸式真空泵; M-1-2/200B; 1台. 2.6; 空压机; V-0.6/12.5; 1台. 2.7; 重型双换条切坯、切条机; QDT; 1台. 2.8; 全自动码坯机; ZMP-420; 1台. 2.9; 皮带机输送机; 3台. 3; 干燥焙烧工序. 3.1; 液压顶车机; YD150; 2台. 3.2; 摆渡车; 4辆. 3.3; 窑车牵引机; 16台. 3.4; 20#离心风机; 18万m3/h，烘干; 1台. 3.5; 22#离心风机; 26万m3/h，排潮; 1台. 3.6; 10#离心风机; 12万m3/h，抽余热; 1台. 3.8; 隧道窑换热器; 1台. 3.9; 窑炉监控系统; 2套. 3.10; 窑车; 4300×4300×750mm; 150辆. 3.11; 窑门; 2个. 二; 辅助设备. 1; 维修设备; 2套. 2; 化验设备; 1套. 3; 地磅; 1套. 4; 消防设备; 1套. 5; 变配电设备; S11-1250/10; 1套. 6; 供水设备; 1套. 7; 供暖设备; 1套. 8; 破碎筛分脉冲袋式除尘器; 风量为10800m3/h，过滤风速1.0m/min，过滤面积180m2，,除尘效率99.5％; 2套; 煤矸石、页岩各一套. 9; 混料、搅拌脉冲袋式除尘器; 风量为8000m3/h，过滤风速1.0m/min，过滤面积135m2，,除尘效率99.5％; 1套. 10; 脱硫塔及附属设施; 采用石灰石-石膏法脱硫，脱硫塔直径5m，高度17m，3层喷淋，风量为180000m3/h，空塔流速3.5m/s，液气比为9L/m3，钙硫比1.02; 1套; 配套水力旋流器及压滤机各台. |

以240mm×115mm×53mm普通砖为例，在窑车行进方向码成独立的三垛，垛间距为430mm，共14层，单位面积容纳砖坯量为478块/m2，进车速度50~60min，烧成周期25小时，隧道窑年产量约为6000万块（标砖），考虑烧成合格率95%，设备年利用率为92%。 干燥室的主要技术参数见表4。 表4 干燥室主要技术参数表 序号; 项目; 指标; 序号; 项目; 指标. 1; 总长; 122.6米; 7; 送风温度; 120℃. 2; 有效宽度; 4.6米; 8; 干燥合格率; 95%. 3; 有效高度; 1.82米; 9; 干燥周期; 15~21小时. 4; 容车数; 28辆; 10; 单条年产量; 6000万块. 5; 每车装载量; 7428块; 11; 生产线条数; 1条. 6; 每车码坯层数; 14层. 表5 隧道窑主要技术参数表 序号; 项目; 指标; 序号; 项目; 指标. 1; 总长; 122.6米; 进车速度; 50~60min/车. 2; 有效宽度; 4.6米; 8; 烧成合格率; 95%. 3; 有效高度; 1.82米; 9; 单条年产量; 6000万块. 4; 有效容车数; 28辆; 10; 生产线条数; 1条. 5; 最高烧成温度; 1100℃; 11; 点火方式; 柴油. 6; 烧成周期; 10~22小时; 12; 年利用率; 90%. 7; 火行速度; 4~6m/h. 3、原辅材料消耗 以烧结普通砖（240mm×115mm×53mm）为例，原料消耗基准为15.48m3/万块，烧成损失≤2%，干燥损失≤3%，成型损失≤1%，陈化损失≤1%，破碎损失损失≤2%等诸多因素，成品煤矸石砖密度为1.7t/m3，砖坯需热约330Kcal/kg左右（标砖重2.5kg/块），平鲁平万商贸有限公司洗煤厂的矸石低位发热485Kcal/kg，考虑煤矸石烧失量约为18%，则煤矸石的用量约为10.21万吨/年，另外参配页岩比例按40%，则页岩用量为6.63万吨/年。 本工程煤矸石主要是自附近平鲁平万商贸有限公司洗煤厂的洗选矸石，运输为汽车运输，该公司环保手续齐全（环保手续及采购合同见附件4），来源比较稳定。需要特别指出的是，评价要求其全部页岩必须购于环保手续齐全的合法企业，严禁购买无正规手续、私挖滥采的页岩企业。 为本项目原辅材料消耗情况见表6。 表6 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年消耗量; 参配比例; 来源. 1; 煤矸石（内掺）; 10.21万t/a; 60%; 外购与洗煤厂. 2; 页岩; 6.63万t/a; 40%; 外购. 3; 柴油; 2t/a; 外购. 合计; 16.84万t/a. 煤矸石矸石工业成分分析结果见表7。 表7 煤矸石工业分析结果 项目; 全水分 Mt%; 灰分 Ad%; 硫分 Std%; 挥发分 Vd%; 固定碳 FCd%; 氢 Had%; 低位发热值Kcal/kg. 结果; 4.1; 77.14; 0.22; 13.04; 9.58; 3.25; 485. 表8 项目物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 名称; 年消耗量（t/a）; 名称; 年产生量（t/a）. 1; 煤矸石（内掺）; 102100; 矸石砖; 150000. 2; 页岩; 66300; 原料带入水分; 2718.3. 3; 柴油; 2; 外排烟粉尘; 16.57. 4; 外排S; 7.68. 5; 烧损; 10559.45. 合计; 168402; 168402. 表9 项目S平衡一览表 序号; 入方; 出方. 名称; 年消耗量（t/a）; 名称; 年产生量（t/a）. 1; 煤矸石含S量; 224.62; 矸石砖含S量; 97.64. 2; 页岩含S量; 0; 脱硫渣含S量; 106.40. 3; 柴油含S量; 0.01; 排放SO2中含S量; 11.80. 合计; 224.63; 224.63. 4、工作制度及总定员人数 （1）工作制度 从原料制备至制成湿坯的作业制度为昼间8h/d，每天1班，夜间不生产；干燥、焙烧为每天24小时连续生产，每天3班，每班工作8小时，日产矸石砖20万块（标砖），年生产天数为300d。 （2）劳动定员 该厂共有职工45人，年工作300天，工人均为当地村民，不设食堂，澡堂，住宿人员10人。 5、总平面布置 厂区主要建筑有：原料处理车间、成型车间、陈化库、存坯库、隧道窑、配电室、办公区等，厂区平面布置图见附图2。 6、产品方案 项目建成后规模为年产烧结煤矸石砖6000万块（折标砖），产品质量执行《烧结普通砖》（GB5101-2003）。 表10 砖的外观质量 项目; 优等品; 一等品; 合格. 两条面高度差; ≤2mm; ≤3mm; ≤4mm. 弯曲; ≤2mm; ≤3mm; ≤4mm. 杂质凸出高度; ≤2mm; ≤3mm; ≤4mm. 缺棱掉角的三个破坏尺寸; 不得同时大于5mm; 不得同时大于20mm; 不得同时大于80mm. 裂纹长度; a、大面上宽度方向及其延伸至条面的长度; ≤30mm; ≤60mm; ≤80mm. B大面上长度方向及其延伸至顶面的长度或条顶面上水平裂纹的长度; ≤50mm; ≤80mm; ≤100mm. 完整面不得少于; 二条面和二顶面; 一条面和一顶面; /. 颜色; 基本一致; /; /. 强度等级见表11。 表11 强度等级 强度等级; 抗压强度/Mpa. 抗压强度平均值 f≥; 变异系数δ≤0.21; 变异系数δ≥0.21. 强度标准值fi≥; 单块最小抗压强度值fmin≥. MU30; 30; 22; 25. MU25; 25; 18; 22. MU20; 20; 14; 16. MU15; 15; 10; 12. MU10; 10; 6.5; 7.5. 7、公用工程 （1）给水 本项目从附近煤矿拉水，厂内设200m3蓄水池，由供水管道供应全厂使用，给水系统包括：生产用水、生活用水。 ①生产用水 生产用水主要为制砖工艺用水，脱硫系统用水、生活用水。 制砖工艺用水：根据本项目实际生产工艺，挤出的湿砖坯的含水率要求小于16~18%，煤矸石用量4.81万t/a，其中含水率为7%，页岩用量11.84万t/a，含水率约为10%，则制砖工艺用水量为60t/d，除去原料自带水外，新鲜水用水量为10t/d。 脱硫系统用水：本项目采用石灰石-石膏法，脱硫塔的液气比为9L/m3，标况烟气量按15万m3/h（55℃），脱硫液循环量约为1350m3/h，蒸发损失按1.5%计，则脱硫系统损失水量为486m3/d，另脱硫废渣带走水量为0.40m3/d，合计106m3/a。 洗车用水：本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，耗水量为20~50L/辆，本项目取35L/辆，其中40%车辆带走，项目年进出车次16650辆次，用水量约为582.75m3/a（1.94m3/d）。 生活用水：全厂劳动定员45人，大部分为周边村庄村民，本项目不设食堂、浴室，厂区设旱厕。办公生活用水主要为洗漱用水，生活用水按30L/人·d计算，用水量为1.35m3/d。 绿化用水：本项目厂区现有绿化面积2200m2，绿化用水按0.28m3/m2·a计，绿化用水量为3.42m3/d。 道路及硬化地面洒水：生活污水经沉淀后用于道路洒水 （2）排水情况 本项目脱硫循环水循环使用不外排，脱硫废渣进入搅拌工序；生活污水主要为员工洗漱用水，废水产生量为产生量按照用水量的80%计算，产生量为1.08m3/d。 表12 项目日常用水量统计一览表 序号; 用水单元; 新鲜水用水量m3/d; 排水量m3/d; 回用水量 m3/d; 全厂排水量m3/d. 1; 制砖工艺用水; 10; 0; 0.40; 0. 2; 脱硫系统; 486; 0; 0; 0. 3; 洗车用水; 1.94; 1.17; 1.17; 0. 4; 生活用水; 1.35; 1.08; 0; 0. 5; 换热器补充水; 0.01; 0; 0; 0. 6; 绿化用水; 3.42; 0; 0; 0. 新鲜水 循环水池 脱硫塔 32400 467.6 32400 脱硫渣带走 0.40 468 1.35 制砖工艺用水 60 10 484.71 生活用水 沉淀池 0.27 绿化用水 3.42 1.08 3.42 洗车用水 0.77 1.94 1.17 图1 项目非采暖期水平衡（m3/d） （3）供热工程 冬季生产2个月，采暖区域为原料制备车间、陈化库、成型车间及办公、生活设施。采用隧道窑余热供热，采暖区域建筑面积为6000m2，单位面积热指标70W/m2，采暖热耗为25KW，采暖供回水温度为80/60℃。 （4）供电工程 该项目用电由附近变电站接入，经本厂10KVA变压器调压以后供电。 8、工程投资及来源 本项目总投资3320.30万元，全部由企业资自筹。 新鲜水 循环水池 脱硫塔 32400 467.6 32400 脱硫渣带走 0.40 468 1.35 制砖工艺用水 60 10 481.3 生活用水 沉淀池 0.27 换热器 0.01 1.08 0.01 洗车用水 0.77 1.94 1.17 图2 项目采暖期水平衡（m3/d） 9、项目主要技术经济指标 表13 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 指标; 备注. 一; 规模; 万块/年; 6000; 标砖. 二; 技改总投资; 万元; 3320.30. 三; 生产制度. 1; 劳动定员; 人; 45. 2; 年工作日; 天; 300. 2.1; 隧道窑; h/a; 7200; 24h/d. 2.2; 制砖; h/a; 2400; 8h/d. 四; 能源消耗. 1; 水; 万m3/a; 13. 2; 电; 万Kwh/a; 240. 五; 物料消耗. 1; 煤矸石; 万t/a; 13.48. 2; 页岩; 万t/a; 4.74. 六; 占地面积; 亩; 35. 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，现状为空地，不存在原有污染问题。

- 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 朔州市平鲁区位于山西省北部，地理坐标为东经111°52′至112°41′，北纬39°21′至39°58′。平鲁区西北沿长城与内蒙古自治区清水河县、和林格尔县接壤，西南与本省忻州市偏关县、神池县毗邻，南连朔城区，东接山阴县，东北邻右玉县，地理位置适中，素有"朔北雄城，塞外天险"之称。全区疆域基本呈正三角形，南北长69.5公里，东西宽67.9公里，总面积2314.5 km2，总人口21万，其中农业人口15.5万，辖2镇11乡、286个行政村。东距首都北京约450km，南距省城太原约230km，北距呼和浩特市约260km。境内北同蒲铁路、大运高速公路、109和208国道纵贯南北，神木至朔州、朔州至黄骅铁路横贯东西，县乡公路四通八达，交通较为发达。 项目的地理位置见附图1。 本项目位于平鲁区榆岭乡中电神头发电厂西北500米处，厂区东南侧为神头电厂，北侧为东露天矿排土场，西侧为空地，南侧为东露天矿配套洗煤厂，项目四邻关系见附图3。 二、自然环境概况 1、地形地貌 平鲁区地处黄土高原，境内山峦起伏，沟壑纵横，地广人稀，水土流失严重。地面切割较深，共有沟谷13685条；地形西北高，东南低，中部隆起一脊纵贯全境，形成天然分水岭。岭西偏关河、苍头河、汤溪河注入黄河水系，岭东马关河、七里河、大沙沟河归海河水系。西北部是管涔山脉向北的延伸，东南部是洪涛山脉北麓，与朔城区的大夫庄、神头镇形成天然的分界；海拔1500m以上的山峰140座，其中合子梁山峰海拔2169m，黑驼山海拔2147.3m。全区平均海拔高程1400m左右，海拔最高点是合子梁山峰，最低海拔1350m。全区地形西北高，东南低，山脉与山谷相间，一般平行排列。 全区地貌形态包括基岩山石区、黄土丘陵区和山间盆地。基岩山石区占总面积的45％，包括下水头、下木角、双碾乡全部和阻虎乡南部、西水界乡西部、井坪镇西南部及下面高乡东部。黄土丘陵区占总面积的51％，包括黄土高原丘陵区、黄土丘陵缓坡区和黄土丘陵沟壑区，其中黄土高原丘陵区包括高石庄乡全部，凤凰城镇西北部，地形呈波状起伏，冲沟发育，切割不深，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵缓坡区包括西水界乡、凤凰城镇东部、向阳堡乡北部、井坪镇西部坡区，地形多呈波状起伏，冲沟发育、切割深度50-80m，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵沟壑区包括榆岭乡、陶村乡、白堂乡全部和下面高乡西部、井坪镇东部、向阳堡乡南部冲沟发育，呈树枝状，切割深度一般在50-100m之间，属侵蚀堆积地形。山间盆地占总面积的4％，包括井坪镇、向阳堡乡大沙沟两岸。 本项目位于黄土丘陵沟壑区，地表大部分为黄土覆盖，由于降水冲刷，形成密布的冲沟,其深浅各有不同，沟谷两侧多为黄土陡壁，地形较为复杂。 2、地质构造 平鲁区内黄土广布，覆盖各时代地层之上，出露地层由老至新有：中、下奥陶统朔县组（O1+2）、中石炭统本溪组（C2b）、上石炭统太原组（C3t）、下二迭统山西组（P1s）、下石盒子组（P1x）、上二迭统上石盒子组（P2s）、第三系上新统（N2）、第四系（Q）等。 平鲁区地处山西中北部多字型构造北端，吕梁山背斜北端与山西西北部中生带多字型盆地西南端的接壤部位，构造比较复杂。中生代前地层有褶皱和断层存在。地质构造是以宁武向斜为主的向斜构造，伴生着次一级波状起伏，如芦子沟背斜、白家新窑向斜、二铺背斜等。区内地层产状平缓，一般在10度以下，边缘倾角较大一般在20~30度左右。全区落差大于10m的断层共有39条，其中三条为逆断层，其余均为高角度的正断层。按走向可分为三组，一组为N200～500E，分布于区内中部及马关河东区南部；一组为N600～800E或近似东西向，分布在区内南部边缘，尤其是峙峪区；另外一组为N100～500W，主要在平鲁区西部边缘及陶村区中部。 3、气候特征 平鲁区属北温带半干旱大陆性季风气候，气温低、降雨少，多风，四季分明。春季少雨多风，常出现春旱和倒春寒；夏季炎热，雨量集中，多有大雨，短时间暴雨和涝、旱、洪、雹,自然灾害多在夏、秋交替出现；秋季凉爽，雨量减少；冬季严寒，多西北风。年平均气温5.4℃，极端最高气温36.1℃，极端最低气温-30.5℃。年内气温极不均匀，无霜期短，昼夜温差大，地域差异不很明显。年均降雨量410.6mm，年内降水分配量悬殊极大，主要集中在每年的6-8月份，占全区降水总量的60%。年主导风向为西北风，年平均风速3.15m/s，最大风速21m/s，年均8级以上大风日数39天，主要出现在春季。日照充足，光能资源丰富，全年日照时数为2805.8-2808.2小时，年辐射总量为141.1kcal/cm2。全区平均气温稳定通过0℃以上的平均积温2600-3300℃。平均无霜期92-120天。干旱、风沙、霜冻构成本区农业生产的主要气候制约条件。 4、地表水 平鲁境内按地理特征分为两大水系。以管涔山为分水岭，流水方向往西的河流属黄河水系，共有三条，往东的河流属海河水系，共有七条较大的河流。黄河流域总汇水面积972km2，海河流域总汇水面积1332km2。近年由于多方面的因素，水文情况变化较大，主要表现为生态破坏引起的降水量减少，人类工程经济活动强烈使地下水渗漏引起地表水快速减少。 本项目厂址周边地表河流不发育，各沟谷平时基本干枯无水，唯雨季时才汇集洪水。 5、地下水 神头泉群是山西高原著名的大型岩溶泉群之一，分布在盆地北部洪涛山前神头镇一带。泉群沿元子河河道分布，面积约5km2左右，主要有金龙泉池、黄道泉、水围寺泉、玉龙泉、五花泉、三泉湾和莲花池等10个泉组，包括大小100多个泉点。泉水最大流量9.78立方米/秒(1964年10月)，最小流量6.54立方米/秒(1981年7月)，多年平均流量8.05立方米/秒，泉群动态稳定，属于全排池型泉水。 泉水为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度285-360mg/l，总硬度232-277mg/l，水温15 ℃ 左右。岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，如神头泉群的司马泊泉水亚硝酸盐氮、氨氮超标。 神头泉域范围包括朔州市的朔城区、平鲁区和山阴县、大同市的左云县、忻州地区北部的宁武县、神池县部分地区。区域构造上处于大同一静乐复向斜的中段。其中以马关向斜、朔州向斜和神池向斜形成的三个蓄水构造为泉域岩溶水的富集区。泉域北、西、南三面环山，决定了岩溶水由西北、南向盆地径流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。 泉域多年（1956-1993年）平均年降水量为418.67mm。是海河流域永定河水系主流桑干河的发源地，主要河流有马营河、马关河、恢河、七里河、黄水河。 （1）泉域范围 东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000m，上覆新生界地层主要由砂质页岩和页岩组成，隔水性良好，构成了阻水边界。自北向南为朔县的大夫庄—福善庄— 神武村—保全庄。北段：为马营河和大峪河之间分水岭，处于小京庄向斜东翼，由古老变质岩系和寒武系下统泥页岩构成隔水边界，自北向南为马道头— 偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：在小京庄—平路城—杨家窑一线，标高1450-1700m，地表水向北汇入海河水系之十里河、黄河之三道河；向南汇入马营河，基本上以马营河和十里河、三道河之分水岭即黄河水系与桑干河水系的分水岭为界。自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子— 小京庄。 西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑—刘家窑——下水头—暖崖东。南段：由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界。自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段：以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄—冯家谚— 汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 以上划定神头泉域总面积为 4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）重点保护区范围 泉水集中出露带及耿庄重点水源地，其边界为： 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32m，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄—神西—耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层为界，为以走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地—耿庄水源地以西为界、自西向南由担水沟—耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界。自西向东由耿庄—安庄南—神头电厂南—韩家窑，长约12km。 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 （3）泉域岩溶地下水资源及其开发利用 泉域岩溶地下水多年平均（1958-1993年）资源量为8.44m3/s，其中神头泉群多年平均流量（还原）为7.54m3/s(1958-1993年），泉水上溢过程经第四系排泄流失量为0.64m3/s，东部边界排泄量为0.26m3/s。以保证率P = 95％时泉水流量（还原）5.71m3/s，作为岩溶水可开采量。 神头泉岩溶水是朔州市目前最重要的供水水源，历史上主要供下游桑干河灌区农业灌溉用水，自80年代起，随着国家重点项目神头电厂、安太堡露天煤矿建设和朔州市建设发展，1985年经省政府批准，从原供农业灌溉的神头泉水中调整3.6m3/s水量转供神头电厂和平朔煤矿等工业和城市生活用水，其中批复神头电厂水源取水总规模为2.5m3/s，城市生活0.6m3/s，平朔露天矿0.5m3/s。 1993年泉域岩溶水总取水量为16574万m3，(5.26m3/s) ，其中主要为朔州市取水，为16433万m3，占总取水量的99.14%；忻州地区141m3，仅占0.86％。泉口取水为主，其中仅神头电厂取水量为8522万m3，泉域内已有岩溶地下水井 272眼，开采利用 237 眼，开采量为2539万m3。按供水对象分：工业和城市生活9174万m3，占泉域岩溶水总取水量的55.35%，农业灌溉和农村生活取水量为 7400万m3。 本项目所在区域地下水主要为本项目厂址与泉域的位置关系见附图4。 6、生态环境 （1）土壤概况 平鲁区全区土壤由4种土类，9种亚类组成。项目区土壤类型有2种，分别为黄土质山地灰褐土和沟淤淡栗钙土性土。厂址所在地土壤类型为黄土质山地灰褐土，黄土深厚，养分含量低。 （2）植被 项目区自然植被以针茅、蒿类、百里香、糙隐子草为主，在河谷及低洼滩地有沙棘分布，部分石质山地有虎榛子、绣线菊等灌草丛分布；农作物以耐寒的莜麦、马铃薯、胡麻为主。 评价区内没有自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标及重点保护的生物物种及濒危生物物种分布。 （3）野生动物 由于人为经济活动相当活跃，土地多被开垦为耕地，林地多为人工治沙林，自然植被所剩无几，生境单一，野生动物栖息环境较差。通过对项目区调查及走访，评价区野生动物多为常见物种，主要是啮齿类和鸟类居多，啮齿类有小家鼠、褐家鼠，哺乳类动物主要有黄鼬、草兔，鸟类主要有雉鸡、山斑鸠、家燕、寒鸦等。 7、地震 根据《中国地震动峰值加速度区划图》，本区动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度Ⅶ区，属山西省破坏性地震重点防范区。 8、环境功能区划 （1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区。 （2）水环境 评价区周围无地表水体，本项目位于神头泉域范围内，但不在重点保护区范围内，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； （3）声环境 本项目所在区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量（略） 二、地表水环境质量现状分析（略） 三、声环境质量现状分析（略） 四、生态环境分析（略） 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表16 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 距离及方位; 功能要求. 环境 空气; 红崖村; 2.5km，SE; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准. 榆岭乡政府办公楼; 1.45 km，S. 地下水; 区域浅层地下水; ——; 地下水环境评价执行 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类. 神头泉域重点保护区; 17 km，S. 噪声; ——; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态; 评价范围内的农田、植被; 西、北侧，紧邻; 严格控制开采范围，不越界取土.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 适用标准 | 污染项目及排放限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的环境空气质量功能区分类，评价区属二类区（农村地区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 | 污染物 | 取值时间 |  |  | 浓度限值 |  |
|  |  | SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 |  |  | 60μg/Nm3 150μg/Nm3 500μg/Nm3 |  |
|  |  | NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 |  |  | 40μg/Nm3 80μg/Nm3 200μg/Nm3 |  |
|  |  | PM10 | 年平均 24小时平均 |  |  | 70μg/Nm3 150μg/Nm3 |  |
|  |  | PM2.5 | 年平均 24小时平均 |  |  | 35μg/Nm3 75μg/Nm3 |  |
|  | 地下水环境评价执行 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | PH | 6-9 |  | 砷 |  | ≤0.05 mg/L |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/ L |  | 氟化物 |  | ≤1.0 mg/L |
|  |  | CODMn | ≤3.0 mg/L |  | SO42- |  | ≤250 mg/L |
|  |  | NO3-N | ≤20mg/L |  | Cr6+ |  | ≤0.05 mg/L |
|  |  | NO2-N | ≤0.02 mg/L |  | 细菌总数 |  | ≤100个/mL |
|  |  | NH3-N | ≤0.5mg/L |  | 总大肠杆菌 |  | ≤3.0个/mL |
|  |  | 总硬度 | ≤450 mg/L |  |  |  |  |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 噪声 | 2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：55dB(A) |  |  |  |
| 污染 物排 放标准 | 原料制备粉尘及隧道窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业 | 颗粒物 | 30mg/m3 |  | SO2 |  | 300mg/m3 |
|  |  | NOx | 200mg/m3 |  | 氟化物 |  | 3mg/m3 |
|  |  | 烟囱高度 | ≥15m |  |  |  |  |
|  |  | 边界大气污染物浓度限值 | 总悬浮颗粒物 |  | 1.0mg/m3 |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 0.5mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 0.02mg/m3 |  |  |
|  | 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) |  |  |  |  |
|  | 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 噪声 | 昼：60dB(A) 夜：50dB(A) |  |  |  |  |
|  | 施工固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号） |  |  |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | （略） |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述 1、原料储运及预处理 外购煤矸石、页岩由汽车运到原料库，分区存放。 装载机将原料运转板式给料机，进入锤式破碎机进行破碎（初破），经初级破碎后进入滚筒筛，筛下物经皮带进入箱式给料机，进入对辊破碎机碾压破碎（细破），筛上物经返料皮带重新进入锤式破碎机再次破碎。 物料转运皮带全封闭，在破碎机、筛分机入料口上方均设置集尘罩，物料破碎、筛分中产生的粉尘通过集尘罩收集后，经过1台单机布袋除尘器除尘后于15m烟囱高空排放，布袋除尘器处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2，除尘灰返回搅拌机，回用生产。以烧结普通砖（240mm×115mm×53mm）为例，原料消耗基准为15.48m3/万块，烧成损失≤2%，干燥损失≤3%，成型损失≤1%，陈化损失≤1%，破碎损失损失≤2%等诸多因素，成品煤矸石砖密度为1.7t/m3，砖坯需热约400Kcal/kg左右，平鲁当地洗煤厂的矸石低位发热1216Kcal/kg，考虑煤矸石烧失量约为18%，则煤矸石的用量约为4.81万吨/年，另外参配页岩比例按20~30%（本次评价取25%），则页岩用量为11.84万吨/年。 2、搅拌工序与陈华 经二级破碎之后的原料分别进入箱式给料机，有皮带输送至双轴搅拌机，加水搅拌使成型水分达到17%左右，最终物料进入陈华库陈华24h。物料转运皮带全封闭，搅拌机上方设置集尘罩，物料转运及搅拌过程中产生的粉尘通过集尘罩收集后，经过1台单机布袋除尘器除尘后于15m烟囱高空排放，布袋除尘器处理风量为3600m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞60m2，除尘灰返回搅拌机，回用生产。 3、成型及切码机 陈化后的混合料，经皮带运输机输送进入搅拌挤出机加水搅拌，以保证泥料的性能满足成型要求，达到成型所需水分和细度，充分发挥泥料的可塑性，再进入真空挤砖机挤出成型。挤出成型是整个生产线上的关键工序，根据原料特性，挤砖机必须采用高真空度、大挤出压力双级真空挤砖机，以保证半成品的质量，通过分析比较，决定该工序采用国产先进的挤砖机。挤出后的泥条经自动切条机、自动切坯机切割成一定尺寸的砖坯，由人工将坯码至窑车，以240mm×115mm×53mm普通砖为例，在窑车行进方向码成独立的三垛，垛间距为430mm，共14层，单位面积容纳砖坯量为478块/m2。 本项目煤矸石烧结砖生产线项目其工艺流程及产污环节见下图。 煤矸石 页岩 锤式破碎机 锤式破碎机 滚筒筛 滚筒筛 对辊破碎机 对辊破碎机 双轴搅拌机 搅拌挤出机 真空挤砖机 干燥窑 隧道窑 成品 G1、S1 G3 G2、S1 S2 空气 G4、S3、S4 抽余热 热烟气 4、干燥与焙烧 干燥、焙烧采用一次码烧工艺。 干燥室热源来自于隧道窑余热，高温烟热和车底空气换热，由管道汇总用引风机抽送到干燥室内。热气流在干燥室内是逆流运动的。设置了送风系统、排潮系统、测控调节系统，保证了干燥室的热工性能。干燥室侧墙为红砖墙，顶部由120厚钢筋混凝土板，300厚炉渣保温层。干燥好的干砖坯经隧道窑烧成成品。 隧道窑为4.6米的中断面窑型，窑体结构设计成平吊顶结构。以全内燃为主，不需外投煤。隧道窑设有排烟系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。该窑断面大、产量高、断面温差小、保温性能好，窑炉设自动监控系统，焙烧热工参数稳定，保证了烧成质量。 本项目隧道窑为三段式隧道窑：预热段、培烧段、冷却段，冷空气由风机抽入冷却段冷却培烧后的烧结砖，冷空气经冷却段后温度约400℃左右，一部分进入隧道窑与煤矸石燃烧，产生的烟气经风机抽入预热段预热砖坯后进入脱硫塔脱硫除尘装置处理，处理后的烟气经15米烟囱高空排放；另一部分由风机抽入换热管盘与换热器交换热能，换热器内的软化凉水经热交换后成为热水用于冬季采暖。 干燥窑的主要技术参数见表4。 隧道窑的主要技术参数见表5。 本项目干燥、焙烧过程中设3台风机，空气自隧道窑窑尾进入，10#风机安装在隧道窑的窑尾，抽出隧道窑的余热，经换热器后加热水，用于冬季采暖等，热风进入干燥窑烘干砖坯；20#风机位于隧道窑的窑头，抽出隧道窑内热烟气，进入干燥窑烘干砖坯；22#风机安装在干燥窑的中部用于干燥窑排潮，最终烟气进入脱硫塔进行脱硫除尘。 5、成品出厂 通过出口拉引机及回车牵引机将载有经过焙烧的砖的窑车拉引到出车端摆渡车上，通过回车牵引机将载有砖的窑车运送至卸砖段，用人工将砖卸下并运至成品堆场，经检验合格后出厂。 工程主要污染工序： 根据本建设项目的特点，本建设项目主要的污染工序分为建设施工期与生产运营期两个时期。 一、施工期污染工序 1、废气产生环节 施工期废气产生环节主要为施工过程中产生的施工扬尘G1； 2、水污染物产生环节 施工期废水产生环节主要为施工人员产生的生活污水W1； 3、固体废物产生环节 施工期固体废物产生环节主要为施工过程中产生的施工固废S1，主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾； 4、噪声产生环节 施工期噪声产生环节主要为施工设备产生机械噪声Z1。 二、运营期污染工序 1、废气产生环节 （1）G1：煤矸石破碎筛分过程产生的粉尘 （2）G2：页岩破碎筛分过程产生的粉尘 （3）G3：物料搅拌过程产生的粉尘； （4）G4：焙烧产生的烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx、氟化物； （5）G5原料运输产生的扬尘。 2、水污染物产生环节 职工日常生活产生的生活污水W1。 3、固体废物产生环节 （1）S1：除尘器收集的除尘灰 （2）S2：切条、切坯废泥头、废泥坯 （3）真空挤压成型、切坯、人工码坯、焙烧、检验过程中产生的残次品S3； （4）脱硫塔产生的石膏S4； （5）职工日常生活产生的生活垃圾S5。 4、噪声产生环节 （1）锤式破碎机运行产生的噪声Z1； （2）振动筛运行产生的噪声Z2； （3）双轴搅拌机运行产生的噪声Z3； （4）搅拌挤出机运行产生的噪声Z4； （5）双级真空挤砖机运行产生的噪声Z5； （6）切条机、切坯机运行产生的噪声Z6； （7）隧道窑风机运行产生的噪声Z7；

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤矸石破碎、筛分粉尘G1 |  | 粉尘 | 3500mg/Nm3，90.7t/a | 17.5mg/Nm3，0.45t/a |
|  | 页岩破碎、筛分粉尘G2 |  | 粉尘 | 3500mg/Nm3，75.6t/a | 17.5mg/Nm3，0.38t/a |
|  | 搅拌工段粉尘G3 |  | 粉尘 | 4563mg/Nm3，91.1t/a | 22.81mg/Nm3，0.44t/a |
|  | 焙烧烟气G4 |  | 烟尘 | 61.48mg/Nm3，39t/a | 25mg/Nm3，15.86t/a |
|  |  |  | SO2 | 175.61mg/Nm3，236.44t/a | 37.27mg/Nm3，23.64t/a |
|  |  |  | NO2 | 63.35mg/Nm3，40.22t/a | 63.35mg/Nm3，40.22t/a |
|  |  |  | 氟化物 | 2.73mg/Nm3，2.5t/a | 0.14mg/Nm3，0.125t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水W1 405m3/a |  | CODcr | 250mg/L，0.09t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L，0.04t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.07t/a | 0 |
|  |  |  | NH4－N | 20mg/L，0.004t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 残次品S1 |  | 废砖 | 12000t/a | 返回生产 |
|  | 除尘器S2 |  | 除尘灰 | 230.76t/a |  |
|  | 脱硫塔S3 |  | 脱硫渣 | 257.33t/a |  |
|  | 职工日常生活S4 |  | 生活垃圾 | 6.75t/a | 送环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 破碎机 | 1台 | 噪声 | ~95dB(A) | ~75 dB(A) |
|  | 振动筛 | 1台 |  | ~95dB(A) | ~75 dB(A) |
|  | 双轴搅拌机 | 1台 |  | ~75dB(A) | ~55 dB(A) |
|  | 搅拌挤出机 | 1台 |  | ~75dB(A) | ~55 dB(A) |
|  | 真空挤砖机 | 1台 |  | ~75dB(A) | ~55 dB(A) |
|  | 切坯机 | 1台 |  | ~85dB(A) | ~65 dB(A) |
|  | 隧道窑风机 | 2台 |  | ~95dB(A) | ~65 dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本工程建设过程中地基开挖、回填、厂内道路修建的修建，不可避免会产生弃土、弃渣。在下阶段建设工程中，应尽量分片开挖、铺设、及时回填，减少施工对土地的扰动。施工期间，应加强临时防护、排水措施和施工管理措施，尽量减少水土流失。 在工程建设过程中，对周围生态环境不可避免地会造成一定的破坏，因此，在施工结束后，要及时对施工裸露地和不用的临时用地进行整治，及时进行植被恢复和绿化建设。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期间主要环境问题产生于建筑材料的运输、堆存、设备安装调试等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、生活废水、噪声和固体废物等，以及对生态环境的破坏。 1、建设期环境空气影响分析 建设期建筑施工、材料运输装卸等也会产生大量扬尘，汽车运输也会带来尾气污染，结果造成局部地区环境空气的污染。 项目旧建筑物拆除及施工过程中产尘量计算 建筑工地扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。 扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积（市政工地按施工面积）、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 a、施工过程中产尘量：W=WB+WK WB=A×B×T WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T b、拆迁工程产尘量：W=A×T×P16 W：建筑工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK： 可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米；（本项目建筑面积为18279m2） B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月；（建筑工地取5.04吨/万平方米·月，拆除工地取25.2吨/万平方米·月） P11、P12、 P13、 P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月；（本项目为） P16：拆迁工地一次扬尘系数； P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 其相关取值见下表(项目施工期采取相关措施后均达标) 表17 建筑工地扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数B 吨/万平方米·月. 代码; 措施达标. 是; 否. 建筑工地; 一次扬尘 (累计计算); 道路硬化管理; P11; 0; 0.71. 边界围档; P12; 0; 0.47. 裸露地面覆盖; P13; 0; 0.47. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.25. 定期喷洒抑尘剂; P15; 0; 0.3. 二次扬尘; 运输车辆机械冲洗装置; P2; 1.55; 3.1. 经计算本项目拆除旧建筑物扬尘产生量为48.3t；施工过程中产生的扬尘为47.4t。 为防止施工期大气污染，应采取的防治措施如下： 1）道路硬化与管理 对施工场所内车行道路硬化，及时对道路清扫、洒水抑尘。 2）边界围挡 ① 围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防粉尘流失； ② 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作； ③ 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3）裸露地（含土方）覆盖 ① 每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； ② 覆盖措施的完好率须在90%以上； ③ 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4）易扬尘物料覆盖 ① 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； ② 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； ③ 小批量且在8h之内投入使用的物料除外。 5）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6）运输车辆冲洗装置 ① 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗，以保证车辆清洁上路； ② 洗车喷嘴静水压不低于0.5MPa； ③ 洗车污水经处理后应重复使用。 2、建设期水环境影响分析 建设期水体污染源主要为施工用水，一般施工人员为附近村庄村民，因施工人员较少，主要废水为工人洗漱用水，由于其污染因子简单，主要污染物为SS，生活污水很少，就地泼洒，自然蒸发。不会对周围环境造成明显影响。 3、建设期噪声环境影响分析 建设期间的噪声主要来自于施工机械设备，如打桩机，搅拌机，推土机等，所产生的噪声对施工现场环境的声学环境产生一定的干扰，这些施工噪声多为突发性的噪声，施工期为短期效应，故施工期噪声不会对周围居民产生较大危害。此外汽车运输也会产生一定的噪声。 环评要求所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、建设期固体废物影响分析 建设期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员少量的生活垃圾。 施工期间产生的各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，会残留少量废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。拆除的固体废物和施工期间的其他建筑牢记可集中收集堆放，破碎筛分后可用作以后的生产原料。 施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 （5）建设期对生态环境的影响分析 建设期对生态环境的影响主要是工业场地占用土地的影响。场地开挖会产生对土地的扰动，短期造成水土流失。随着施工结束，场地的硬化和绿化，生态环境得以恢复。 建设期间应设置施工开挖土方、装卸土方等工序，尽量避开雨季。结合地形合理规划土方堆置场地，设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施。 要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化。水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理。 以上施工扬尘、施工噪声防治措施及生态环境保护措施要写入基建合同中，作为工程管理的内容和依据。 二、工程营运期环境影响分析: 1、环境空气影响分析 （1）原料库产生的粉尘 本项目采用全封闭式原料库，并上部设置喷淋设施，原料库总面积为2400m2，采取上述抑尘措施后原料库产生的粉尘量极少，忽略不计。 （2）原料破碎、筛分过程产生的粉尘G1、G2 本项目筛分、破碎工段会产生一定量的粉尘。环评要求建设单位建设原料制备车间，将筛分、破碎工段置于室内，并在锤式破碎机、振动筛各设置一台集气罩，将筛分、破碎产生的含有粉尘的废气收集后通过一根合并烟道引入脉冲式布袋除尘器，集尘效率95%，除尘效率为99.5%，经该除尘器处理后的废气通过15m高的排气筒排放。 ①煤矸石破碎、筛分过程产生的粉尘G1 本项目年消耗煤矸石9.63万吨，破碎、筛分时产生的粉尘产生浓度约为3000~4000mg/m3（本次评价取平均值3500mg/m3），设备年运行2400h，除尘器风量为10800m3/h，粉尘产生量为90.72t/a，集尘效率95%，除尘效率以99.5％计，排放量为0.45t/a，粉尘排放浓度为17.5mg/m3。 ②页岩破碎、筛分过程产生的粉尘G2 本项目年消耗煤矸石9.63万吨，破碎、筛分时产生的粉尘产生浓度约为3000~4000mg/m3（本次评价取平均值3500mg/m3），设备年运行2000h，除尘器风量为10800m3/h，粉尘产生量为75.60t/a，集尘效率95%，除尘效率以99.5％计，排放量为0.38t/a，粉尘排放浓度为17.5mg/m3。 （3）混料、搅拌粉尘G3 本项目原材料为17.52万t，混料搅拌时产生的粉尘按原料用量的0.05%计，产生量为87.6t/a，在双轴搅拌机顶端安装集尘罩，通过引风机将含尘气体引入1台脉冲式布袋除尘器除尘，引风机风量为8000m3/h，产生浓度为4563mg/m3，集尘效率95%，除尘效率99.5%，粉尘排放浓度为22.81mg/m3，排放量为0.44t/a，由15m高排气筒达标排放。 （4）干燥、焙烧产生的烟气G4 ①点火工段产生的烟气 点火过程中采用柴油点火，根据建设单位提供数据，点火工段柴油的用量为2t/a，柴油中的硫分含量为0.8%，密度0.86kg/L。 根据《中国环境影响培训教材》，燃烧1m3的柴油，产生氮氧化物（以NO2计）为8.57kg/m3，二氧化硫10kg/m3，烟尘1.8kg/m3。 点火产生的SO2：2÷0.86×10kg/m3=0.023t/a 点火产生的NO2：2÷0.86×8.57kg/m3=0.019t/a 点火产生的烟尘：2÷0.86×1.8kg/m3=0.004t/a ②煤矸石燃烧过程中产生的烟气 烟尘的产生量： 本项目隧道窑工况烟气量取18万m3/h，出口温度为55℃，空气过剩系数取1.7，约8.81万Nm3/h。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，隧道窑中的烟尘产生系数为6.5kg/万块标砖，本项目隧道窑在运行过程中烟尘产生总量为39t/a，烟尘的产生浓度为61.48mg/m3。本项目采用石灰石-石膏法脱硫除尘装置处理废气，除尘效率为60%，则烟尘排放量为15.86t/a，烟尘的排放浓度为25mg/m3。 NOx的产生量： 氮氧化物产污系数取6.7kg/万标块砖计，本项目隧道窑在运行过程中，氮氧化物的产生量为40.2t/a，氮氧化物的排放量为40.2t/a，排放浓度为63.35mg/m3。 SO2产生量： 根据化学工业出版社1986年出版的《煤矸石烧结砖》，不同焙烧温度下煤矸石中硫的残留量见表18。 表18 焙烧温度与残存硫量的关系内容 焙烧温度（℃） 焙烧温度; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1100; 1150. 残存硫量/%; 100; 68.42; 47.37; 30.26; 17.11; 6.58; 0.00. 本项目采用的煤矸石中硫的含量为0.22%，每年需要煤矸石10.21万t，含硫总量约224.62t。制砖焙烧温度约为950℃，残存硫量为47.37%，即其中52.63%的硫转化成SO2，则本项目隧道窑工序中产生的SO2总量为111.39t/a，产生浓度为175.61mg/Nm3，采用石灰石-石膏法处理隧道窑产生的废气，除尘率60%，脱硫率90%，SO2排放浓度为3.23mg/m3，排放量为23.64t/a，由35m高排气筒达标排放。 除去残存S剩余S转化成的SO2：224.62×2×52.63%=236.44t/a 脱硫除尘设施后排放的SO2为：236.44×（1-90%）=23.64t/a，37.27mg/m3。 氟化物产生量： 建设单位于2018年9月10日委托山西省地质勘查局二一七地质队实验室对本项目用页岩进行了监测，检测结果为氟含量为0.002%，本项目页岩年用量为11.84万吨，氟化物产生量为2.50t/a，产生浓度为2.73mg/m3，排放浓度为0.14t/a，排放浓度为0.125mg/m3。 表19 本项目大气污染物产生与排放情况 污染源; 废气量(Nm3/h); 排气筒; 污染物; 污染物治理情况; 运行 时间. 治理前; 治理后. mg/Nm3; t/a; mg/Nm3; t/a. 煤矸石破碎、筛分粉尘G1; 10800 （室温）; φ0.6m× 15m; 粉尘; 3500; 90.7; 17.5; 0.45; 800h. 页岩破碎、筛分粉尘G2; 10800 （室温）; φ0.6m× 15m; 粉尘; 3500; 75.60; 17.5; 0.38; 2400h. 搅拌工段粉尘G3; 8000 （室温）; φ0.4m× 15m; 粉尘; 4563; 91.1; 22.81; 0.44; 2400h. 隧道窑烟气G4; 88100（55℃）; φ2m× 35m; 烟尘; 61.48; 39.004; 25; 15.86; 7200h. SO2; 175.61; 236.44; 37.27; 23.64. NOx; 63.35; 40.219; 63.35; 40.2. 氟化物; 2.73; 2.50; 0.14; 0.125. - 由以上分析可知，破碎和筛分、混料搅拌工段、隧道窑烟气产生的污染物排放浓度可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值，预计排放烟尘为15.86t/a，粉尘为1.27t/a，SO2为11.14t/a，NOx为40.2t/a。 隧道窑烟气治理措施： 本项目脱硫工艺采用石灰石-石膏法脱硫，工艺系统主要有：烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下： 烟气在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO2、SO3、HCl和HF，与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏（CaSO4•2H2O），并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中，通过喷嘴进行雾化，可使气体和液体得以充分接触。 在吸收塔中，石灰石与二氧化硫反应生成石膏，这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出，进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器（作为一级脱水设备）、压滤机。 经过净化处理的烟气流经除雾器除雾，在此处将烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗，防止除雾器堵塞，稳定吸收塔液位。在吸收塔出口，烟气一般被冷却到46~55℃左右，通过35m高烟囱排放。 反应方程式如下： SO2+H2O→H2SO3 （吸收） CaCO3+H2SO3→CaSO3↓+CO2+H2O （中和） CaSO3+12O2→CaSO4↓ （氧化） CaSO4+12H2O→CaSO4⋅12H2O↓ （结晶） 脱硫液采用循环吸收方式，脱硫液在循环池中停留4min，40%吸收SO2的脱硫液流入再生池，停留1.5h，用石灰进行再生，再生反应后的浆液流入沉淀池中进行沉淀，停留3h，上清液循环使用，沉淀池中的泥渣进入压滤机压滤成饼，作为原料用于制砖。 表20 隧道窑污染控制措施设备配置情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格型号; 备注. 1; 风机; 1; 台; 180000m3/h（工况）; 烟气温度＜55℃. 2; 脱硫塔; 1; 座; φ=5.0m，H=17m，3层喷淋; 液气比=9L/m3 流速3.5m/s，钙硫比1.02. 3; 循环池; 1; 座; 6×5×4m3; 停留时间为4min. 4; 再生池; 1; 座; 6×5×4m3; 停留时间为10min. 5; 沉淀池; 1; 座; 6×5×4m3; 停留时间为45min. 6; 化浆罐; 1; 座; φ=2.0m，H=1.5m. 7; 压滤机; 1; 台; 20m2; 配套水力旋流器. （5）原料运输产生的扬尘G5 本项目生产所需煤矸石4.81万t/a，页岩11.84万t/a，产品外运量为16.65万t/a；全厂年总运输量为33.3万t/a，全部由汽车运输，本项目西侧距县道300米。 本次评价中采用运输起尘计算公式进行运输扬尘的计算。 运输起尘量计算公式如下： QP=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 Qnp=QP·L·Q/M 式中：QP—运输起尘量，kg/km·辆； Qnp—运输途中起尘总量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h； M—车辆载重量，t/辆； P—路面灰尘覆盖率，kg/m2； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 运输起尘量估算见表17。 表21 运输过程起尘量估算表 货物; P （kg/m2）; V （km/h）; M (t/辆）; Q (万t/a）; L （km）; （kg/a）; 合 计（t/a）. 原煤; 0.05; 30; 20; 16.44; 0.63; 1155; 1.16. 根据运输起尘公式计算出本项目运营期运输扬尘产生总量为2.32t/a。 汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本报告对运输提出具体要求： ①限制汽车超载，采用密闭运输车辆，防止物料撒落； ②运输汽车出厂前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面； ③厂区内道路进行硬化，经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。 采取以上措施后，可抑尘50%以上，采取上述措施后运输过程中粉尘排放量为1.16t/a。 （5）大气防护距离计算 经Screen3估算模式预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，针对生产过程中非甲烷总烃的无组织排放按照大气环境防护距离计算程序计算，大气环境防护距离计算结果为无超标点，不需划定大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 由水平衡分析可知，本项目生产废水主要为脱硫废水，脱硫废水经沉淀后循环利用，不外排。 （2）生活污水 生活污水包括职工洗漱废水等，厂区生活污水最大产生量为1.08m3/d。水质简单，排入现有的1座5m3沉淀池，沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 - （3）本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，洗车产生的废水中主要污染物为SS，设集水池1座，沉淀池1座，清水池1座，容积各位20m3，洗车废水经沉淀后全部回用，不外排。 （4）初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生带有污染物的初期雨水，为使初期雨水可有效收集，本项目要求对厂区进行硬化，硬化指标按照GB50209要求进行。对于初期雨水量，评价按下列公式计算： 暴雨强度及雨水流量计算使用朔州市暴雨强度计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s•hm2； T—重现期，2a； t—降雨历时，15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/s•hm2，汇水面积按工业场地占地面积5.36hm2计算，径流系数Ψ取0.9，雨水流量为15L/s，按一次降雨15min计算，初期雨水量为60.3m3。在场地最低处附近设置初期雨水收集池，容量为100m3，采用钢筋混凝土结构。收集后的雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水。 综上所述，从生产工艺上看，生产用水全部进入产品，洗车废水循环利用，初期雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水，因此本项目废水不外排，对大沙沟的影响较小。 （3）固废环境影响分析 ①真空挤压成型、切坯、人工码坯、焙烧、检验过程中产生的残次品S1； 根据生产经验分析，残次品产生量为12000t/a，根据实际情况，残次品集中回收后经再次破碎、筛分回用于生产，不外排。 ②布袋除尘器产生的除尘灰S2； 袋除尘器收集的除尘灰为274.66t/a，返回搅拌工序。 ③脱硫塔产生的石膏S3； 本项目脱硫塔脱硫效率为90%，产生的石膏约为480.5t/a，经压滤机压滤后含水率10%，返回搅拌工序。 ④职工日常生活产生的生活垃圾S4。 职工在日常生活中产生的生活垃圾，按0.5公斤/人·天，垃圾产生量约为。生活垃圾集中收集，定期送往环卫部门指定地点。本报告要求建设单位在办公区、宿舍设置生活垃圾箱，将产生的生活垃圾集中收集，生活垃圾不得随意倾倒，长期堆存，以免对周围环境产生影响。 本项目固废产生与排放见表22。 表22 本项目固废产生与排放情况 产污环节; 固废名称; 性质; 产生量（t/a）; 利用或处置措施; 排放量（t/a）. 真空挤压成型、切坯、人工码坯、焙烧、检验过程; 残次品S1; 一般固废; 12000; 返回制砖工序; 0. 布袋除尘器产生的; 除尘灰S2; 一般固废; 274.66; 返回搅拌工序; 0. 脱硫塔; 脱硫渣S3; 一般固废; 480.5; 返回搅拌工序; 0. 职工日常生活S4; 生活垃圾; 一般固废; 6.75; 送当地环卫部门指定地点，统一处理; 0. （4）声环境影响分析 ①主要噪声源 本项目的噪声源包括颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、滚磨机、双轴搅拌机、搅拌挤出机、双级真空挤砖机、切条机、切坯机及隧道窑风机，这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。设备噪声级在85～95dB(A)之间，根据类比，本项目主要产噪设备及源强见表20。 表23 主要产噪设备及源强一览表 序号; 产噪设备; 数量（台）; 声压级dB(A); 治理措施; 治理后声压级dB(A). 1; 破碎机; 1台; ~95dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~75 dB(A). 2; 滚筒筛; 1台; ~95dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~75 dB(A). 3; 双轴搅拌机; 1台; ~75dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~55 dB(A). 4; 搅拌挤出机; 1台; ~75dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~55 dB(A). 5; 真空挤砖机; 1台; ~75dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~55 dB(A). 6; 切坯机; 1台; ~85dB(A); 基础减震、厂房隔音; ~65 dB(A). 7; 鼓、引风机; 2台; ~95dB(A); 基础减震、消声; ~65 dB(A). ②针对噪声源的特性提出如下环保措施： 优选低噪声设备，以降低噪声源声压级； 采用先进的工艺技术，尽可能减少产噪设备的数量； 在总体设计上要布局合理，在总平面布置设计时，应将主要噪声源车间或装置远离办公区及村庄； 在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，如用焊接代替铆接，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，这样可降低噪声声压等级10dB（A）左右； 对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪10dB（A）左右； 尽可能将破碎机、搅拌机、成型机及各种泵类等产噪设备置于相应的厂房内，采取建筑屏蔽措施，厂房所开设的门窗应尽可能关闭严密，切忌有漏洞，以确保隔声效果。 对搅拌机、成型机等可以采取独立基础与混凝土地面分离等措施，以防止共振。电机的底垫下可以垫入隔振橡胶、减振垫等以减小振动的产生； 风机为24小时连续生产，设计中安置在厂房内（排烟风机可设计在厂房外独立封闭的建筑物内，解决噪音问题）。可降低机组噪声20dB(A)。 在项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低25~35dB（A）左右。 ③本项目对外环境的噪声影响分析 为预测分析其对场界的影响，本次评价采用以下数学模式进行预测分析。 噪声预测模式： 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： a 点源传播衰减模式： Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL 式中: Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 b 多声源在某一点的影响叠加模式： L=10lg10L110+10L210+⋯+10Ln10 式中: Li—i点处的声压级，dB（A）； 预测结果见表24。 表24 噪声预测结果 单位：dB（A） 编号; 点位; 贡献值dB(A); 标准值dB(A); 是否超标. 1#; 场界（东）; 41.0; 昼间：60 夜间：50; 否. 2#; 场界（南）; 45.1; 否. 3#; 场界（西）; 43.0; 否. 4#; 场界（北）; 40.0; 否. 从表21可以看出，本项目的噪声源对场界的贡献值较小，均未超标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求，不会加大对外环境的影响。 （5）车辆运输噪声对外环境及敏感点的影响分析 本项目煤矸石自平鲁平万商贸有限公司洗煤厂运入，页岩从忻州、大同等地购入，经由县道运入本项目，沿途经过的村庄较多，在物料运入、成品运出过程中会对沿途村庄产生一定的噪声影响，为减少噪声扰民现行，评价要求车辆经过村庄是减速慢行，禁止鸣笛，尽量减少噪声扰民现象的发生。 四、环保措施及投资估算 本项目环保措施及投资估算见表25。 表25 本项目环保措施及投资估算一览表 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资 （万元）; 台套数. 主要设施; 主要参数. 废气; 原料破碎、筛分G1; 集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒; 处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2; 18; 2套. 混料搅拌G2; 集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒; 处理风量为8000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞135m2; 8; 1套. 隧道窑烟气G3; 1套，脱硫塔+15m高排气筒，脱硫辅助设施; 采用石灰石-石膏法脱硫除尘，脱硫塔直径5m，高度17m，3层喷淋，风量为180000m3/h，空塔流速3.5m/s，液气比为9L/m3，钙硫比1.02; 800; 1套. 废水; 生活污水; 5m3沉淀池; 0.50; 1座. 脱硫废水; 循环利用不外排; /. 洗车废水; 三级沉淀，循环利用，不外排; 3.0; 1座. 噪声; 振动噪声，空气动力性噪声; 封闭厂房、车间，风机设消声器及基础减震，造型线设基础减震等; 2.0. 固废; 生活垃圾; 有环卫部门定期清运; 0.5. 合计; 847. 该项目环保投资额预计为847万元，约占项目投资总额的5.48%。 五、环境管理与环境监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1、环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2、环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3、环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 ①自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不设监测站，委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表26。 表26 污染源监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 筛分破碎工段; 布袋除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1次/年，1天/次，3次/天. 混料搅拌; 布袋除尘器排气筒出口; 颗粒物. 隧道窑; 烟气出口; 烟尘 SO2 NOx 氟化物. 无组织废气; 周界外浓度最高点; TSP SO2 氟化物. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季，昼夜各1次. 六、环境信息公开 环境信息公开情况需按平鲁区环保局的要求进行，建设单位应编写《自行监测年度报告》，报告中应至少涵盖以下内容： 1、企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 2、主要生产设施全年运行天数，防治污染设施的建设和运行情况； 3、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量以及各监测点、各监测指标全年监测次数； 4、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果（地下水监控点） 5、若监测方案调整，需说明调整变化情况及变更原因。

- 表27                                  建设项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放情况 |  | 排放 限值mg/Nm3 | 引用标准 | 污染物防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 量t/a | 排放浓度 mg/Nm3 |  |  |  |  |
| 大气 | 煤矸石破碎、筛分粉尘G1 | 粉尘 | 17.5 | 0.45 | 30 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业 | 处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2 |  |
|  | 页岩破碎、筛分粉尘G2 | 粉尘 | 17.5 | 0.38 | 30 |  | 处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2 |  |
|  | 搅拌工段粉尘G3 | 粉尘 | 22.81 | 0.44 | 30 |  | 处理风量为8000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞135m2 |  |
|  | 隧道窑烟气G4 | 烟尘 | 25 | 15.86 | 30 |  | 采用石灰石-石膏法脱硫除尘，脱硫塔直径5m，高度17m，3层喷淋，风量为180000m3/h，空塔流速3.5m/s，液气比为9L/m3，钙硫比1.02 |  |
|  |  | SO2 | 37.27 | 23.64 | 300 |  |  |  |
|  |  | NO2 | 63.35 | 40.2 | 200 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.14 | 0.125 | 3 |  |  |  |
|  | 原料储存 | 粉尘 |  |  |  |  | 新建钢结构封闭厂房，40m×60m |  |
|  | 物料转运 | 粉尘 |  |  |  |  | 封闭皮带 |  |
| 废水 | 脱硫塔 | pH、SS等 | 0 |  |  |  | 循环利用 |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 0 |  |  |  | 5m3沉淀池 |  |
|  | 洗车废水 | SS等 | 0 |  |  |  | 循环利用，不外排 |  |
| 固废 | 制砖工序 | 残次品 | 0 |  |  | 《一般工业固体废贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及2013年修改单 | 返回制砖工序 |  |
|  | 除尘灰 | 除尘灰 | 0 |  |  |  | 返回搅拌工序 |  |
|  | 脱硫渣 | 脱硫渣 | 0 |  |  |  | 返回搅拌工序 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 0 |  |  |  | 定点存放，送当地环卫部门指定地点 |  |
| 噪声 | 振动噪声，空气动力性噪声 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 | 封闭厂房、车间，风机设消声器及基础减震，造型线设基础减震等 |  |
|  | 车辆运入、运出交通噪声 |  |  |  |  |  | 车辆经过村庄是减速慢行，禁止鸣笛，尽量减少噪声扰民现象 |  |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤矸石破碎、筛分粉尘G1 | 粉尘 | 处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2 | 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业排放限值，达标排放 |
|  | 页岩破碎、筛分粉尘G2 | 粉尘 | 处理风量为10800m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2 |  |
|  | 搅拌工段粉尘G3 | 粉尘 | 处理风量为8000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞135m2 |  |
|  | 隧道窑烟气G4 | 烟尘、SO2、NO2、氟化物 | 采用石灰石-石膏法脱硫除尘，脱硫塔直径5m，高度17m，3层喷淋，风量为180000m3/h，空塔流速3.5m/s，液气比为9L/m3，钙硫比1.02 |  |
|  | 原料储存 | 粉尘 | 新建钢结构封闭厂房，40m×60m | 减少扬尘污染 |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 封闭皮带 | 减少扬尘污染 |
| 水污 染物 | 脱硫塔 | pH、SS等 | 循环利用不外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS等 | 循环利用不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 设5m3沉淀池1座 | 不外排 |
| 固体 废物 | 制砖工序 | 残次品 | 返回制砖工序 | 不外排 |
|  | 除尘灰 | 除尘灰 | 返回搅拌工序 | 不外排 |
|  | 脱硫渣 | 脱硫渣 | 返回搅拌工序 | 不外排 |
|  | 职工日常 | 生活垃圾 | 定点存放，送当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 产噪设备 | 噪声 | 封闭厂房、车间，风机设消声器及基础减震，造型线设基础减震等 | 厂界达标 |
| - 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目位于于建于平鲁区榆岭乡中电神头发电厂西北500米处，厂区东南侧为神头电厂，北侧为东露天矿排土场，西侧为空地，南侧为东露天矿配套洗煤厂，不在平鲁区城市、城镇规划范围内，工程主要内容包括新建原料库房，堆场硬化等，生产工艺为真空挤砖——一烘一烧，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许类项目。 2、环境质量现状 本次环境影响评价工作引用《山西神头发电有限责任公司二期“上大压小”2×100万千瓦扩建项目环境影响报告书》中朔州市环境监测站于2017年3月5日~2017年3月11日（采暖期）连续7天的监测数据，监测点位于红崖村、神头电厂，红崖村位于本项目东南约2.5km，神头电厂位于本项目的东南侧。 评价区SO2 24小时浓度值范围32~39μg/m3，最大浓度占标率为26%；NO2 24小时浓度值范围30~34μg/m3，最大浓度占标率为42.5%；PM10 24小时浓度值范围85~105μg/m3，最大浓度占标率为70%；PM2.5 24小时浓度值范围41~56μg/m3，最大浓度占标率为74.7%；TSP24小时浓度值范围193~288μg/m3，最大浓度占标率为98%，污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB309502012）二级标准要求。本项目选址距村庄有一定的距离，区域声环境质量较好。本区地表植被主要以农作物、灌木、草为主，土地现状为荒山、荒沟和少量农田，未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种等，周围主要为人工植被，无国家保护级的植物分布。 3、污染物排放情况及环境保护措施 在煤矸石和页岩破碎机、筛分机上方分别均设置集尘罩，集尘效率为95%，粉尘通过集尘罩收集后，经过单机布袋除尘器除尘后于15m烟囱高空排放，处理风量为108000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞180m2，在搅拌机上方均设置集尘罩，集尘效率为95%，粉尘通过集尘罩收集后，经过1台单机布袋除尘器除尘后于15m烟囱高空排放，布袋除尘器处理风量为8000m3/h，过滤风速＜1.0m/min，过滤面积＞135m2，粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业的限值要求，达标排放。 隧道窑烟气经石灰石-石膏法工艺去除烟气中的污染物，污染物的排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放浓度限值。 烟气脱硫废水经沉淀后循环利用；洗车废水循环利用，不外排。生活污水经沉淀后用于洒水抑尘。 噪声源对场界的贡献值较小，均未超标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求，不会加大对外环境的影响。 真空挤压成型、切坯、人工码坯、焙烧、检验过程中产生的残次品产生量为6000t/a，根据实际情况，残次品集中回收后经再次破碎、筛分回用于生产，不外排。原料制备布袋除尘器收集的除尘灰返回搅拌工序，脱硫塔产生的石膏返回搅拌工序。职工日常生活产生的生活垃圾产生量约为，集中收集，定期送往环卫部门指定地点。 4、主要环境影响 评价认为建设单位严格采取报告中要求的措施后大气环境、水环境污染物及噪声、固废的排放均能够满足相关排放标准的要求，项目的运营对周围环境的影响较小。 5、总量控制（略） 6、对区域环境的影响 在采取环评规定的环境保护措施后，大气污染物均能达标排放；生活污水不外排；各产噪设备通过隔声、减振等措施后，厂界噪声达标。固体废物均能得到妥善处置，故本工程正常运行时对区域环境质量的影响较小。 综上所述，朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目符合国家产业政策要求；不违背平鲁区城市、城镇规划范围；不在水源地保护区范围内。在严格落实环评规定的各项环保措施后，可确保污染物达标排放。在此前提下，从环保角度考虑，朔州市平鲁区长隆新型建材厂年产6000万块煤矸石砖新型建材项目的建设可行。 二、建议 1、该项目建成后，报请有关主管部门审批后，方可投入正常运营。 2、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 3、加强设备各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。 4、应落实绿化措施，以美化工作环境、改善区域生态环境为目的，以减轻对区域生态环境和景观的影响。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件1