- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建朔州市宁宇通洗煤有限责任公司

全封闭储煤棚项目

建设单位（盖章）：朔州市宁宇通洗煤有限责任公司

编   制  日   期：      2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建朔州市宁宇通洗煤有限责任公司全封闭储煤棚项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-140603-89-05-389258 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孟建新 | 联系方式 | 13546202868 |
| 建设地点 | 山西省朔州市平鲁区井坪镇井陶路19号东 |  |  |
| 地理坐标 | 112°18'37.7143"，39°31'06.6452" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 5990 其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | - 6 烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1800.00 | 环保投资（万元） | 36.0 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 24693.6 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目建设符合“三线一单”的管控要求，“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于朔州市平鲁区井坪镇井陶路19号东，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态红线范围内。. 资源利用上线; 本项目不涉及资源利用上线。. 环境质量底线; 本项目所在地平鲁区为达标区，根据补充监测的TSP数据，TSP现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；本项目所在的源子河流域的林家口监测断面2022年水质部分月份不能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准；本项目废水不外排，废气达标排放，因此符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 本项目施工期严格落实“六个百分之百”防治措施，建设全封闭储煤库，运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶，满足朔州市生态环境准入总体要求. 2、与《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 （1）生态环境管控单元 根据2021年6月30日发布的《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号），本项目位于重点管控单元，项目与重点管控单元管控要求符合性分析见下表。平鲁区生态环境管控单元图见附图4。 表1-2 项目与所在生态环境管控单元（一般管控单元）符合性分析一览表 序号; 重点管控单元 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 项目设置全封闭储煤库，并采用固定喷雾抑尘装置，装卸采用雾炮降尘，道路采用洒水车洒水降尘；生活污水、淋控水经收集沉淀后用于洒水抑尘，洗车废水沉淀池沉淀后循环使用；选用低噪声设备、隔声、减振；固废均合理处置；严格落实环评的环保措施后，各污染物可达标排放。本项目不违背重点管控单元的要求。; 符合. （2）生态环境准入清单 根据“朔政发〔2021〕23号”中“附件3 朔州市生态环境准入总体要求”，本项目位于重点管控单元，不受其空间布局约束，不受资源利用效率约束、环境风险防控，但施工、运营期会产生废气、废水、固废等污染物，因此受“污染物排放控制”约束。 本次评价就与本项目相关的管控要求进行深入论证，对不涉及的管控要求不予以分析，见下表。 表1-3 项目与“朔州市生态环境准入总体要求”符合性分析一览表 管控类别; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 污染物排放管控; 6、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。; 本项目施工期加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。; 符合. 7、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡。并采取有效覆盖措施防止扬尘污染。; 本项目设全封闭储煤库，用于储存煤炭。; 符合. 8、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散料、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 本项目运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶; 符合. 由上表可知，项目不在生态红线范围内，符合《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号）中重点管控区要求。 3、与平鲁区禁煤区规划符合性分析 根据《朔州市平鲁区人民政府关于划定平鲁区城区禁煤区的通告》，平鲁区禁煤区域具体范围为：东至井坪镇井坪村东界、南至白堂乡安太堡村南界、西至井坪镇上称沟村西界、北至向阳堡乡向阳堡村北界所围闭合区域。具体包括：城区建成区、街道办井坪村，平鲁区经济技术开发区北坪循环经济园区，白堂乡辖区安太堡村、曹庄村、卧厂村，井坪镇辖区上称沟村、大白洋洼村、小白洋洼村、下红沟村，向阳堡乡辖区马家洼村、向阳堡村。本项目不在禁煤区范围内，距禁煤区边界最近距离约0.83km。 4、与《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》（晋政发【2021】34号）符合性分析 表1-4 本项目与晋政发【2021】34号的符合性分析 序号; 晋政发【2021】34号; 本项目; 符合性. 1; 工业污染治理工程; 重点行业超低排放改造，全省钢铁、焦化、水泥企业全面完成超低排放改造，大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输全过程满足超低排放指标要求。挥发性有机物深度治理及精细化管控，全省涉挥发性有机物重点行业（有机化工、焦化、工业涂装、包装印刷等）、企业集群和工业园区完成挥发性有机物深度治理及精细化管控。工业炉窑深度治理工程，实施电解铝、石灰窑、耐火材料、玻璃等行业大气污染物深度治理。; 本项目不属于重点行业，不涉及挥发性有机物排放、不涉及工业炉窑; 符合. 2; 煤炭清洁利用工程; 清洁取暖改造，完成太原及周边“1+30”区域清洁取暖改造68万户，推进晋北3市纳入京津冀及周边地区清洁取暖试点区域，实施集中供热改造，实现清洁取暖全覆盖。燃煤锅炉综合整治工程，晋北3市淘汰35蒸吨以下采暖燃煤锅炉，在用65蒸吨及以上燃煤锅炉以及位于县（市、区）建成区的燃煤锅炉、生物质锅炉完成超低排放改造；推进燃煤机组能效对标，焦化产业园区能源梯级利用，转炉煤气和蒸汽回收、高炉渣余热回收等节能技术改造。焦化及水泥行业超低排放治理工程，实施全省焦化和水泥行业大气污染物超低排放全过程改造。; 本项目储煤库冬季不采暖，值班室、磅房冬季采暖使用电采暖; 符合. 3; 交通运输结构转型工程; 对大型工矿企业和物流园区建设铁路专用线，淘汰国三及以下柴油车和老旧车，推广使用新能源或清洁能源汽车，加强非道路移动源污染防治。; 本项目运煤车辆为国六车辆；装载车辆为国四车辆，且在全封闭煤库内工作; 符合. 4; 扬尘污染控制工程; 实施建筑工地施工扬尘整治；; 施工过程中建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即工地周围100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、渣土车辆100%密闭运输; 符合. 由上表可知，本项目符合《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》（晋政发【2021】34号）相关要求。 5、与神头泉域保护范围的位置关系分析 （1）泉域范围 东部边界：南段自北向南为朔县的大夫庄—福善庄—神武村—保全庄。北段自北向南为马道头—偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子—小京庄。 西部边界：北段以断层及黑驼山地表分水岭为界，自北向南由杨家窑—刘家窑—下水头—暖崖东。南段由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界，自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界，自西向东由榆庄—冯家谚—汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 神头泉域总面积为4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）泉域保护区划分 神头泉域水资源保护区按照水文地质条件和水资源保护的要求，划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区，实行分级保护和管理。 一级保护区为重点保护区，其范围为：北部以担水沟断层为界，自西向东由耿庄-神西-耿庄断层与马邑断层交汇处。东部以马邑断层为界，自北向南由马邑断层与阶梯状阻水断层交汇处-小泊泉-郭家窑。西部以规划的城市大型供水水源地-耿庄水源地以西为界，自西向南由担水沟-耿庄。南部以神头二电厂南部为界，自西向东由耿庄-安庄南-神头电厂南-郭家窑。 二级保护区为神头泉域灰岩裸露区渗漏段和县级以上城镇集中式岩溶水饮用水水源地。 三级保护区为一级、二级保护区以外的其他泉域范围。 本项目位于神头泉域三级保护区范围内，距一级保护区边界最近距离约18.2km。项目与泉域对照见附图6。 （3）本项目与神头泉域三级保护区保护要求相符性 神头泉域三级保护区内要求为： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用河道、渗坑、渗井、废弃钻孔、裂隙等排放工业废水、生活污水，倾倒污物、废渣和生活垃圾。 本项目供水从洗煤厂的蓄水池拉水提供，生活污水经收集沉淀后用于厂区洒水，生产废水不外排；初期雨水池、淋控水池及洗车废水沉淀池沉泥收集后混入产品外售；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置，固体废物得到合理处置，因此本项目能够满足神头泉域三级保护区的要求。 6、与水源地的位置关系分析 （1）平鲁区集中饮用水源地 ①平鲁区城镇水源地介绍 平鲁区城镇集中饮用水水源地共有三处，全部为地下水饮用水水源地，一是井坪镇水源地，共有水井三眼；二是下红沟水源地，共有水井两眼；三是白羊洼水源地，共有水井六眼。 ②平鲁区乡镇水源地介绍 平鲁区共划分了9个乡镇水源地，分别为平鲁区高石庄乡泉子坡水源地、平鲁区凤凰城镇凤凰城水源地、平鲁区阻虎乡阻虎水源地、平鲁区西水界后沙城水源地、平鲁区双碾乡大有坪水源地、平鲁区向阳堡乡水源地、平鲁区榆林乡砖井水源地、平鲁区下面高乡下面高村水源地、平鲁区白堂乡曹庄水源地。 ③距离项目最近的集中水源地介绍 平鲁区城市集中水源地和乡镇饮用水源地距本项目均较远，本项目距离最近的水源地为平鲁区井坪镇水源地1#，一级保护区半径为50m，保护区面积为0.008km2。项目井坪镇水源地1#保护区边界约1.21km。本项目与平鲁区乡镇集中饮用水源井分布图见附图7。 本项目采取分区防渗的地下水防治措施后，不会对井坪镇水源地产生影响。 7、选址符合性分析 本项目位于山西省朔州市平鲁区井坪镇井陶路19号东，项目现状为荒地，不在平鲁区禁煤区范围内，不占用基本农田，周围无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，所在地地形平坦、开阔，且周边洗煤厂较多，原料来源充足可靠且便于物料运输，此外，针对本项目选址，朔州市生态环境局平鲁分局向朔州市平鲁区自然资源局征求了选址意见，根据朔州市平鲁区自然资源局的复函（平自然资函[2023]110号）可知，本项目选址不存在环境制约因素，选址符合国土的空间规划、土地利用、土地规划等要求，在开工前征得相关利益方的同意并办理了土地手续后便可开工建设，故本项目在环境角度合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）工程建设内容及规模 1、项目建设内容 本项目建设内容为储煤库、磅房及其配套设施。但实际建设内容与本项目备案证有部分变更，关于变更变化情况说明如下： （1）备案证上总占地为130亩，总建筑面积84000m2，A区、B区共建设全封闭储煤棚12座，但是由于实际建设过程中租赁土地涉及农用地等不可进行建设储煤棚的问题，针对最终选择的项目选址范围土地问题，朔州市宁宇通洗煤有限责任公司以宁宇通函[2023]1号文向朔州市平鲁区自然资源局提出申请核查，并取得朔州市平鲁区自然资源局的复函（平自然资函[2023]110号（见附件5）），复函中明确本项目最终选址不在生态保护红线范围内，不占用基本农田且取得了土地租赁协议，最终确定本项目占地面积为24693.6m2，建设全封闭储煤库3座，总建筑面积15490m2。 （2）本项目实际建设3座全封闭储煤库，煤库规格长×宽分别为142m×45m，45m×100m，40m×115m，煤库高度均为10m+6m拱高，每座煤库里进库一侧预留4m的通道，其余三侧均预留1m的通道，煤层压实后呈梯形储存，安息角按30度算，储煤高度为6m，则3座煤库的有效容积约为59700m3，煤堆压实密度按1.8t/m3计，一次最大可储煤量为107460吨，能达到备案证中10万吨的储煤能力。 因此，本项目实际主要建设内容见下表。 表2-1 项目基本组成一览表 类别; 名称; 主要建设工程内容及规模; 备注. 主体; 工程 储煤库; 建筑全封闭储煤棚3座，尺寸分别为142m×45m，45m×100m，40m×115m，煤库高度均为10m+6m拱高，储煤库均采用管桁架钢结构。全封闭储煤库15490m2，储煤高度为6m，有效容积约为59700m3，煤库一次存煤量约10万吨，结合政府调度需求以及煤炭均来源于平鲁区、用于平鲁区，运距较近，存储周期按30d计，按年周转10批次计，储煤量100万吨/年。; 新建. 辅助工程; 磅房; 位于厂区西南侧，建筑面积20m2，一层，彩钢结构; 新建. 进厂道路; 从本项目场地至井陶路进厂道路全面硬化; 新建. 公用工程; 供电; 依托朔州市宁宇通洗煤有限责任公司洗煤厂; /. 供水; 从朔州市宁宇通洗煤有限责任公司洗煤厂拉运，在厂区内建设一座蓄水池，容积30m3; /. 供暖; 储煤库冬季不采暖，值班室、磅房冬季采暖使用电采暖; 新建. 环保工程; 废气; 运输扬尘; 厂区地面硬化，洒水车定期洒水，出口处设洗车平台，对车辆轮胎和车身进行清洗，运输车辆篷布苫盖; 新建. 储存、装卸粉尘; 设置全封闭储煤库，库内采用固定喷雾抑尘装置（分布于储煤库内四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，采暖期洒水次数不少于两次，非采暖期洒水次数不得少于三次，并合理应用初期雨水等进行补充洒水，有效抑止煤尘的产生），装卸采用雾炮降尘; 新建. 废水; 生活污水; 经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘; 新建. 洗车废水; 厂区出口处设1座洗车平台，配套容积24m3的水池（内部分为一级沉淀池6m3、二级沉淀池6m3和清水池12m3，水池之间有溢流口相连）将清洗废水三级沉淀后循环使用，不外排; 新建. 初期雨水; 厂区低洼处（东北角）设1座300m3的初期雨水收集池，初期雨水全部用于储煤库洒水抑尘; 新建. 淋控水; 在每座储煤库东北角建设1座淋控水池，分别为10m3、15m3、10m3，经沉淀后洒水抑尘; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，定期维护; /. 固废; 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置; /. 初期雨水池、淋控水池及洗车废水沉淀池沉泥; 沉泥混入产品外售; 新建. 依托工程; 办公场所; 依托朔州市宁宇通洗煤有限责任公司洗煤厂现有办公楼; 依托. 供电; 本次依托朔州市宁宇通洗煤有限责任公司洗煤厂; 依托. 2、产品方案及产能 本项目煤源来源于平鲁区周边煤矿和洗煤厂，日常储煤，最终服从政府煤炭调度使用。 项目产品方案及产能见下表。 表2-2 产品方案及产能表 序号; 产品名称; 数量（万t/a）; 去向; 备注. 1; 成品煤; 100; 随政府调度; /. 3、生产设备 表2-3 全厂设备一览表 序号; 生产设施名称; 设施参数; 数量. 1; 装载机（国四车辆）; 额定斗容：2.8m3; 6台. 2; 地磅; 120T; 1个. 3; 洒水车; 20T; 1台. 4; 厂房喷雾抑尘装置; /; 3套. 4.1; 水泵; /; 1台. 4.2; 管道; /; 956米. 4.3; 喷头; 喷洒半径：10m; 48个. 5; 雾炮; /; 6个. 4、主要原辅材料 项目煤炭来源于平鲁区周边有合法手续的煤矿和洗煤厂。 表2-4 项目原料一览表 序号; 类型; 单位; 数量; 备注. 1; 煤炭; 万t/a; 100; /. 本项目无配煤、破碎、筛分工序，仅储煤。 本项目储存的煤炭的主要煤质成分要严格执行《商品煤质量管理暂行办法》、《关于进一步加强储售煤场销售管理有关问题的通知》（晋煤经发[2017]197号）、《山西省劣质煤销售管控方案》（晋煤经发[2017]325号）和《朔州市劣质煤销售管控实施方案》（朔煤发[2017]189号）文件相关要求，同时禁止销售灰分（Ad）≥16%、硫分（St,d）≥1%的民用散煤；不向各级政府划定的高污染燃料禁燃区销售高灰分、高硫分劣质煤炭，不得向各级政府划定的禁煤区销售煤炭及煤制品。 （二）水平衡 1、项目用水 项目用水主要为职工用水、储煤库降尘喷洒用水、洗车平台补充用水及厂内道路抑尘用水。 ①生活用水 本项目生活用水定额按30L/人•d，人员12人，则用水量为0.36m3/d。 ②储煤库降尘喷洒用水 储煤库洒水用水量按1.5L/（m2·d）计，储煤库总面积为15490m2，则喷洒耗水量为23.24m3/d。 ③洗车平台补充用水 本项目建成后，平均每天来往车辆约167辆（每辆载重40t），参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中载重汽车冲洗用水先进值定额，本项目载重车辆冲洗用水量按40L/（辆·次），则用水量为6.68m3/d。洗车水20%车辆带走，则洗车补水量为1.34m3/d，循环水量为5.34m3/d。 ④厂内道路抑尘用水 用水量参考《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中道路洒水量按1.5L/（m2·d）计，本项目道路硬化面积约2500m2，则本项目道路洒水用水量为3.75m3/d。 2、排水 本项目生活污水主要为盥洗废水，污水产生系数取0.8，则产生的生活污水量为0.29m3/d，经收集沉淀后用于抑尘洒水，不外排；洗车废水经配套的水池三级沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池收集后、淋控水经淋控水池收集后全部用于储煤库洒水抑尘，不外排。 本项目用水单元用水量、排水量见下表；水平衡图见下图1。 表2-5 项目用水单元用水量、排水量一览表 序号; 用水项目; 用水定额; 面积或人数; 新鲜用水量（m3/d）; 污水产生量（m3/d）. 1; 职工生活用水; 30L/人·d; 12; 0.36; 0.29（用于道路洒水）. 2; 储煤库降尘喷洒用水; 1.5L/m2·d; 15490m2; 23.24; 0. 3; 洗车平台用水; 40L/辆; 167辆; 1.34; 0. 4; 厂内道路抑尘洒水; 1.5L/m2·d; 2500m2; 3.46; 0. 合计; 28.4; 0.29. 新鲜水 生活用水 场内道路洒水 储煤库降尘喷洒用水 洗车平台 沉淀池 28.4 0.36 3.46 23.24 1.34 0.07 0.29 3.75 23.24 1.34 5.34 5.34 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （三）劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员12人。 工作制度：一班制生产，8h/班，300d/a。 （四）总平面布置及合理性分析 本项目共建3座全封闭储煤棚。磅房位于厂区出口处东侧，初期雨水收集池位于厂区地势最低处（东北角），洗车平台位于厂区出口处。平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产排污环节分析 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 汽车外运 地磅 铲装 储煤库 卸车入库 汽车运入 扬尘、噪声 计量 图2-2 运营期主要工艺流程及产污环节 营运期工艺流程说明： 本项目不涉及配煤，不对煤炭进行加工处理，仅为煤炭的储存及销售。 本项目工艺流程主要包括卸煤系统、储煤系统、装车系统及生产辅助设施等。平板运输车进入煤站后，电子地磅进行称重，称重后进入储煤库，在煤库内分区堆放。根据客户对煤质的要求，利用地磅计量称重后将产品煤由铲车装入汽车外售。 （1）卸煤系统 本项目各种煤质的煤炭经运输车（篷布苫盖）运输至储煤库，经磅房称重后，入库卸煤，此过程产生粉尘。 （2）储煤系统 煤炭运至储煤库，在煤库内分区堆放。 （3）外售 铲车将煤炭转载至运输车（篷布苫盖）内，装车并称重完成后，经过洗车平台冲洗轮胎和车身后出站。 ### 2、产排污环节 本项目运营期产排污环节见下表。 表2-6 污染物产生环节汇总一览表 类别; 主要污染物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 车辆冲洗废水; SS. 初期雨水; SS. 淋控水; SS. 噪声; 装载机; 噪声. 废气; 装卸; 颗粒物. 厂内运输; 扬尘. 固体废物; 员工生活垃圾; 纸屑、果皮. 洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池沉泥; 煤. 本项目洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池定期进行清理产生的沉泥混入产品外售，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）不作为固体废物管理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、环境空气质量现状分析 （1）常规污染物环境现状 根据《2022年各县（市、区）环境空气质量状况统计表》可知，项目所在地SO2、NO2、PM2.5、PM2.5、PM10、CO及O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，朔州市平鲁区为达标区，监测数据见下表。 表3-1 平鲁区2022年环境空气质量现状评价表 项目; 评价指标; 现状浓度μg/Nm3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 14; 60; 23.33; 达标. NO2; 26; 40; 65.00; 达标. PM10; 67; 70; 95.71; 达标. PM2.5; 28; 35; 80.00; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位值; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位值; 144; 160; 90.00; 达标. （2）其他污染物环境现状 ①监测布点与监测项目 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放特征污染物时无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，本项目所在地平鲁区夏季主导风向为东南风，而下麻黄头村位于本项目西北方向，因此符合指南规定的主导风向下风向要求，同时根据本项目大气污染源的排污特点，本次评价拟设置1个大气现状监测点进行监测。监测布点见表3-2和附图9。 表3-2 环境空气现状监测布点 编号; 监测点位; 监测项目. 1#; 下麻黄头村（当地主导风向下风向）; TSP. ②监测时间与平均时间 监测时间为2022年7月1日10:00~7月4日10:20，连续监测3天。每天采样1次，TSP连续24h监测。 ③监测分析方法 表3-3 项目现状监测结果 类别; 项目; 监测方法及依据; 分析方法及依据; 方法检出限. 环境空气; TSP; 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）; 0.001mg/m3. ④监测结果 表3-4 项目现状监测结果 监测点位; 监测时间; TSP（mg/m3）. 下麻黄头村; 2022.7.1日10:00-7.2日10:00; 0.203. 2022.7.2日10:00-7.3日10:10; 0.253. 2022.7.3日10:20-7.4日10:20; 0.226. 由上表监测数据可知，TSP的浓度范围在0.203~0.253mg/m3，均小于《环境空气质量标准》（GB3095–2012）及其修改清单表1中二级标准限值要求0.3mg/m3。 （二）地表水质量现状 距离本项目最近的河流为北侧3.5km的大沙沟，根据《山西省地表水功能区划》（DB14/67-2019），本河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。本项目河段汇入的源子河对应省考控制断面为林家口监测断面。 本次评价收集到了朔州市生态环境局公布的2022年1月~12月林家口监测断面地表水环境质量报告，环境质量状况见下表。 表3-2 林家口监测断面水质状况 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月. 水质类别; --（断流）; --（断流）; --（断流）; Ⅳ类; 劣Ⅴ类; Ⅳ类. 月份; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 水质; Ⅴ类; --（断流）; Ⅳ类; Ⅲ类; Ⅴ类; --（断流）. 根据上表数据可知，2022年源子河存在一定污染，主要污染物为CODMn、氨氮和BOD5。 （三）声环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此，本次评价不进行声环境现状监测。 （四）地下水、土壤环境质量现状 本项目对地下水、土壤的污染途径主要来自淋控水池、初期雨水收集池、洗车平台沉淀池的破损。因此，本次评价要求淋控水池、初期雨水收集池和洗车平台沉淀池采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，储煤库采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后本项目正常运营期可有效切断对土壤、地下水环境的污染途径，因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 （五）生态环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，存在桃园社区等保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 表3-5 环境保护目标一览表 序号; 保护类别; 环境保护目标名称; 与厂界位置关系. 方位; 距离（m）. 1; 声环境（50m范围内）; 无; /; /. 2; 大气环境（500m范围内）; 桃园社区; W; 489. 3; 地下水环境（500m范围内）; 无; /; /. 4; 生态环境（占地范围内）; 无; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 煤炭运输、装卸及堆场产生的粉尘参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2标准，标准值见下表。 表3-6 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021） 污染物; 监控点; 装卸场所、贮存场所 （监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度任意点a; 1.0. a 周界外浓度任意点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。. 2、噪声排放标准 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体值为：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期产生的大气污染物主要为煤炭储存、转运过程中产生的无组织粉尘，项目废水不外排；因此，本项目不需要进行总量申请。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境防治措施 环评要求建设单位应采取如下防治措施，控制施工期扬尘污染。 1）在施工过程中，施工单位应当合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，同时禁止在大风天气（风力4级及以上）进行易产生扬尘的施工作业，并做好扬尘部位的覆盖。 2）定期对材料堆放区进行检查，当发现材料遮盖物破损或湿度不适宜时，应及时采取更换遮盖物或洒水润湿，避免扬尘产生。对工地附近道路实行清扫作业。 3）建筑施工场地内道路和材料加工区应进行硬化，运输车辆驶出施工场地前，进行轮胎及车身的清洗。 4）施工场地内应合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾；堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应当采取遮盖、封闭、洒水等措施，以防治扬尘污染。 5）运输过程要严格限制车速、禁止超载，以避免沿途遗撒造成的扬尘污染。 6）施工场地周围设置围挡，物料堆放全部覆盖，土方开挖全部湿法作业。 2、施工期废水防治措施 施工废水不宜直接排放，在施工区建设沉淀池，将施工期产生的污水收集并经简易处理后用于施工场地抑尘，不外排。同时对生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 3、施工期固体废物防治措施 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 4、施工期噪声防治措施 为减少施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工；尽可能避免高噪声设备同时施工。 2）采用低噪声设备，定期保养、维护，保持机械润滑，禁止鸣笛。 3）在施工过程中，施工机械远离敏感点，尽可能利用噪声距离衰减措施。 4）降低人为噪声，减少碰撞声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、源强核算及达标排放情况 （1）运输扬尘 运输汽车在运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式： Qp=0.123V5M6.80.85P0.50.72 QP'=Qp⋅L⋅QM 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.辆； Q′P——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，10km/h； M——车辆载重，40t/辆； P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； L——运输距离，1km； Q——运输量，200万t/a。 经计算，QP=0.21kg/km.辆，Q′P=10.5t/a。 本项目运输过程产生的扬尘可能对运输道路周边居民，尤其是桃园社区的居民产生影响，为减小对周围环境质量的影响，对运输扬尘采取以下措施： ①厂区道路全部硬化，加强养护，定期清扫，配备洒水车定期洒水抑尘； ②本项目运输车辆篷布苫盖，严禁超载，设洗车平台。 ③根据现场踏勘，储煤场现有进厂道路宽度为8m，为土路，未硬化，，故本次环评要求建设单位将本项目进厂道路（从本项目场地至井陶路）全面硬化。 采取以上措施后可抑尘85%，这样，该路段扬尘起尘量可以减少至1.58t/a。 （2）煤储存、装卸时产生的粉尘 煤装卸及堆放扬尘参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算方法，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次，50000车； D指单车平均运载量，40吨/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.001；b指物料含水率概化系数，0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目储煤库全封闭，故不考虑风蚀； S指堆场占地面积，15490m2。 经计算，P=370.4t。 为不影响周围环境，对装卸和堆场扬尘采取以下措施： （1）煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行洒水抑尘； （2）本项目建设全封闭储煤库，并设喷雾抑尘装置，覆盖整个煤库，采暖期洒水次数不少于两次，非采暖期洒水次数不得少于三次，并合理应用初期雨水等进行补充洒水。 项目每天由罐车从洗煤厂的蓄水池（1000m3）中拉水供厂区使用，厂区设1座30m3的蓄水池，池壁使用保温材料，可保证供水来源可靠以及正常使用，同时喷雾抑尘装置管路设置退水装置及电伴热系统，可保证喷雾抑尘装置冬季也可以正常使用。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（74%）； Tm指堆场类型控制效率（99%）。 在采取上述措施后，装卸和堆场扬尘排放量Uc=0.96t/a。 本项目无组织废气排放源强见下表。 表4-1 项目无组织废气产生及排放状况一览表 产排污 环节; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 车辆 运输; 扬尘; 10.5; 厂区道路、进厂道路全部硬化处理，并定期洒水抑尘，厂区进出口设置1套全自动洗车平台; /; 1.58. 储存、装卸; 扬尘; 370.4; 建设全封闭储煤库，并设喷雾抑尘装置，采暖期洒水次数不少于两次，非采暖期洒水次数不得少于三次，并合理应用初期雨水等进行补充洒水；煤装卸时，尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行洒水抑尘。; /; 0.96. （3）污染治理措施的可行性和达标排放情况 本项目废气治理措施可行，同时通过上述计算可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，粉尘可达标排放。 4、环境影响分析 根据补充监测，本项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，本项目在采取环评提出的治理措施后，大气环境影响可以接受。 5、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-2 监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 1; 厂界无组织监控点（上风向设1个参照点，下风向设4个监控点）; 颗粒物; 1次/年; 委托监测. （二）废水 本项目运营期产生的废水主要为车辆冲洗废水、初期雨水、淋控水和生活污水。 （1）车辆冲洗废水 本项目建成后，洗车平台每天补水1.34m3，循环废水约5.34m3，主要污染物为SS，浓度1000mg/L，经三级沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 项目厂区出口处设1座车辆清洗平台，车辆清洗平台建设内容包含：一座洗车平台（长21m，宽3.3m，配套1套红外自动感应洗车装置）、1座6m3一级沉淀池、1座6m3二级沉淀池和1座12m3清水池。池壁使用保温材料，同时设置退水装置，保证冬季洗车平台正常工作，冲洗平台设置2%的坡度，在车辆通过平台时采用自动清洗设施对进出车辆进行冲洗，车辆清洗废水经三级沉淀后循环利用，避免污水外流。 （2）初期雨水 评价按下列暴雨强度公式计算初期雨水量： 式中：q—暴雨强度，L/s•hm2； T—重现期，2a； t—降雨历时，15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/s•hm2。 初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t 式中： Φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积（本次结合厂区地形标高（最终地势为西、南高，东、北低）、室外排水工程、雨水排水走向（汇集后排入东侧草地和林地中）、煤流通道（位于厂区西南和东侧）等，保守估计，以全厂面积作为汇水面积，24693.6m2）； t—降雨历时取15min； 经计算，初期雨水量为295.7m3，环评要求建设单位在场地最低处（东北侧）设置初期雨水收集池，容量为300m3，采用钢筋混凝土结构。 初期雨水进入初期雨水收集池沉淀后用于洒水抑尘。 （3）淋控水 项目在每座储煤库东北角建设1座淋控水池，分别为10m3、15m3、10m3，经沉淀后洒水抑尘。 （4）生活污水 本项目生活废水主要为盥洗废水，水量较少，水质简单，收集沉淀后用于洒水抑尘，不外排。 （三）噪声 1、噪声源强分析 本项目营运期噪声源主要为：装载机等产生的噪声，声级值为80~95dB（A）。本项目主要声源及其控制措施见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 储煤库; 装载机1; 50型; 85/1; 基础减振，厂房隔声; 7.26; 176.92; 1; 4.75; 69.3; 昼间; 20; 49.3; 1. 2; 装载机2; 50型; 85/1; 6.51; 174.05; 1; 4.27; 69.4; 昼间; 20; 49.4; 1. 3; 装载机3; 50型; 85/1; -4.04; 172.11; 1; 5.78; 70.4; 昼间; 20; 50.4; 1. 4; 装载机4; 50型; 85/1; -3.29; 174.98; 1; 5.31; 70.4; 昼间; 20; 50.4; 1. 5; 装载机5; 50型; 85/1; 40.8; 69.77; 1; 3.14; 70.9; 昼间; 20; 50.9; 1. 6; 装载机6; 50型; 85/1; 41.55; 72.64; 1; 3.61; 70.7; 昼间; 20; 50.7; 1. 注：以厂界西南角为原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、厂界达标分析 为预测分析其对厂界的影响，本次评价将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点处的等效连续A声级。噪声预测采用HJ2.4-2021附录A.2基本公式及附录B工业噪声预测计算模型。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 本项目的噪声源均无指向性，且本次室内声源等效为室外声源后仅考虑几何衰减，因此，对于本项目而言，单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式为： Lp(r)=Lp0−20lgrr2 式中：Lp（r）—距声源r米处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 由于本项目一班制，只有白天生产，夜间不生产，且项目50m范围内无敏感保护目标，因此，本项目只预测营运期白天各厂界噪声达标情况，详见下表。 表4-4 噪声预测结果分析 序号; 预测点位置; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 是否达标. 1; 东厂界（80.7，70.78）; 59.3; 60; 达标. 2; 南厂界（36.8，-5.03）; 59.4; 60; 达标. 3; 西厂界（-49.58,199.61）; 57.1; 60; 达标. 4; 北厂界（27.08,267.51）; 55.8; 60; 达标. 经预测，本项目场界处贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求。 此外，本项目车辆运输过程中，运输车辆会对沿线附近的桃园社区等居民产生一定影响，本次评价要求，运输车辆在经过桃园社区等社区、村庄、学校等路段时，一方面减速慢行，另一方面禁止鸣笛，车辆定期保养，尽可能的降低对沿线附近居民的影响。 3、监测要求 建设单位噪声应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-5 监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 1; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 委托监测. （四）固体废物 1、固体废物产生情况 （1）危险废物 本项目距离城区较近，交通便利，因此本项目的装载机及运输车辆在附近修理厂进行维修保养，不在厂内进行，故项目无危险废物产生。 （2）生活垃圾 本项目每年产生的生活垃圾量约1.8t/a，由当地环卫部门定期清运。 （3）沉泥 项目洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池定期进行清理会产生沉泥，沉泥主要成分为煤，产生量约为4.2t/a，混入产品外售。 根据《固体废物鉴别标准 通则》6.1a规定：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，因此本项目洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池定期清理产生的沉泥不作为固废进行管理，其余均按相关固废要求进行处置。 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。具体情况见下表。 表4-6 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 生活 垃圾; 职工 生活; 固; /; /; /; /; 1.8. 2、固体废物处置情况 本项目产生的固体废物处置情况见下表。 表4-7 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.8; 集中收集，运至环卫部门 指定地点. 3、环境管理要求 （1）生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后运至环卫部门指定地点。 在采取本次评价提出的相关措施后，项目产生的固废对区域环境影响较小。 （五）地下水、土壤 1、地下水、土壤环境影响识别 根据本项目特点，本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为淋控水池、初期雨水收集池、洗车平台沉淀池，对地下水、土壤的污染途径主要来自池体的破损，主要污染因子为SS。本项目地下水、土壤环境影响途径识别情况见下表。 表4-8 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 备注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。. 2、地下水、土壤污染防治措施 根据项目特点，废水可能造成垂直入渗污染地下水、土壤环境。为此，评价要求采取如下措施： （1）池体定期清泥，检查池体破损情况。 （2）厂区分区防渗，将建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。主要场地分区防渗情况见下表。 表4-9 厂区分区防渗一览表 序号; 场地; 防渗措施; 防渗分区. 1; 淋控水池; 采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s; 重点防渗区. 初期雨水收集池. 洗车平台沉淀池. 2; 储煤库; 采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 一般防渗区. 3; 其余场地; 地面硬化; 简单防渗区. 在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 （六）环境风险 本项目为储煤场项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，本项目不涉及危险物质。 （七）防风治沙措施 根据《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，本项目所在区域为京津及周边沙化土地治理区，不在沙化土地封禁保护区。本项目施工期会造成地表植被破坏，但施工期较短，施工范围较小，对土地沙化的影响很小。本次评价要求，在本项目施工过程中，合理规划施工范围，施工结束后地面硬化。通过采取以上措施后，可以最大限度的防止项目占地范围内土地沙化。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 全封闭原料库、厂区硬化、洒水抑尘 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270—2021）中表2标准 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
|  | 淋控水 | SS | 淋控水池 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 沉淀 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪设备、隔声、减振、加强环境管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理；项目洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池定期进行清理产生的沉泥，混入原料中综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）池体定期清泥，检查池体破损情况。（2）厂区分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定完善的环境管理规章制度；2、完善各项环保手续；3、按照监测计划定期开展监测；4、采用适当的方式进行信息公开；5、储煤库喷淋系统分布于储煤库内四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，采暖期洒水次数不少于两次，非采暖期洒水次数不得少于三次，并合理应用初期雨水等进行补充洒水，有效抑止煤尘的产生，同时装卸作业时采用雾炮降尘 |  |  |  |

新建朔州市宁宇通洗煤有限责任公司全封闭储煤棚项目符合国家产业政策和当地生态环境总体准入管控要求；工程建设所选工艺路线污染物产生量小，项目在严格采取本评价提出的各项环保措施后，各污染物可以稳定达标排放，对区域环境影响较小；因此，从环境影响角度考虑，评价认为新建朔州市宁宇通洗煤有限责任公司全封闭储煤棚项目是可行的。

- 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①