| 场地现状 |  | 场地现状 |
| --- | --- | --- |
| 场地现状 |  | 场地现状 |

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 新建山西中源拓森煤炭销售有限公司储煤场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-140603-89-05-258785 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 白 帅 | 联系方式 | 18303491888 |
| 建设地点 | 山西省朔州市平鲁区下面高乡杏园村西南424m处 |  |  |
| 地理坐标 | 112度27分29.191秒，39度29分16.844秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | G5990 其他仓储业 | 建设项目行业类别 | 6、烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 朔州市平鲁区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 86.0 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 45335.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目建设符合“三线一单”的管控要求，“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于朔州市平鲁区下面高乡杏园村西南424m处，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态红线范围内。. 资源利用上线; 生产过程中消耗一定量的电、水和煤炭资源，原料煤从周边合法环保手续的煤矿购入，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目所在地平鲁区为达标区，根据补充监测的TSP数据，TSP现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；本项目所在的赵家口监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准；本项目废水不外排，废气达标排放。因此，符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 经对照，项目建设符合《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号）中朔州市生态环境准入总体要求。具体见表1-3。. 2、与《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 （1）生态环境管控单元 根据2021年6月30日发布的《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号）， 根据朔州市平鲁区综合管控单元（见附图4），本项目位于一般管控单元，项目与一般管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-2 项目与所在生态环境管控单元（一般管控单元）符合性分析一览表 序号; 一般管控单元 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家和省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。; 本项目不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设项目；项目设置全封闭原煤库，库内采用固定喷淋洒水装置，装卸采用雾炮降尘，厂内道路硬化采用洒水车洒水降尘，配煤机的给料仓半封闭，料斗上方设置集气罩，破碎机上部设集气罩，振动筛全封闭，废气配套布袋除尘器处理；选用低噪声设备、隔声、减振；固废均合理处置；严格落实环评的环保措施后，各污染物可达标排放。本项目不违背一般管控单元的要求。; 符合. 由上表可知，项目建设符合朔政发〔2021〕23号中一般管控区要求。 （2）生态环境准入清单 根据“朔政发〔2021〕23号”中“附件3 朔州市生态环境准入总体要求”，本项目位于一般管控单元，不受其空间布局约束，不属于“两高”项目，不受资源利用效率约束，但施工、运营期会产生废气、废水、固废等污染物，因此受“污染物排放控制和环境风险防控”约束。 本次评价就与本项目相关的管控要求进行深入论证，对不涉及的管控要求可不予以分析，具体分析见下表。 表1-3 项目与“朔州市生态环境准入总体要求”符合性分析一览表 管控类别; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 污染物排放管控; 1、污染物排放总量严格落实“十四五”相关指标。; 本项目污染物排放总量严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规〔2023〕1号）相关指标。; 符合. 6、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。; 本项目施工期加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防止措施。; 符合. 7、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡。并采取有效覆盖措施防止扬尘污染。; 本项目设全封闭储煤库，用于储煤。; 符合. 8、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散料、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 本项目运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶。; 符合. 环境风险防控; 1、企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（市、区）环保部门报备。; 环评报批后企业应编制突发环境事件应急预案并向平鲁区生态环境相关部门报备。; 符合. 2、所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。; 项目设危废暂存间，危险废物定期交由有资质的单位处置。; 符合. 由上表可知，项目建设符合朔政发[2021]23号中朔州市生态环境准入总体要求。 3、与平鲁区禁煤区规划符合性分析 根据朔州市平鲁区人民政府《关于扩大划定平鲁区禁煤区的通告》平政发〔2021〕99号文，平鲁区政府决定在城区建成区已划定“禁煤区”的基础上，继续扩大禁煤区范围，将建成区及周边5公里范围内划定为禁煤区，具体范围为：东至井坪镇井坪村东界、南至白堂乡安太堡村南界、西至井坪镇上称沟村西界、北至向阳堡乡向阳堡村北界所围闭合区域。具体包括：城区建成区、街道办井坪村，平鲁区经济技术开发区北坪循环经济园区，白堂乡辖区安太堡村、曹庄村、卧厂村，井坪镇辖区上称沟村、大白洋洼村、小白洋洼村、下红沟村，向阳堡乡辖区马家洼村、向阳堡村。本项目不在禁煤区范围内，距禁煤区东边界最近距离约13.3km。 - 4、与《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》（晋政发〔2021〕34号）符合性分析 表1-4 本项目与晋政发〔2021〕34号的符合性分析 序号; 晋政发【2021】34号; 本项目; 符合性. 1; 工业污染治理工程; 重点行业超低排放改造，全省钢铁、焦化、水泥企业全面完成超低排放改造，大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输全过程满足超低排放指标要求。挥发性有机物深度治理及精细化管控，全省涉挥发性有机物重点行业（有机化工、焦化、工业涂装、包装印刷等）、企业集群和工业园区完成挥发性有机物深度治理及精细化管控。工业炉窑深度治理工程，实施电解铝、石灰窑、耐火材料、玻璃等行业大气污染物深度治理。; 本项目不属于重点行业，不涉及挥发性有机物排放、不涉及工业炉窑。; 符合. 2; 煤炭清洁利用工程; 清洁取暖改造，完成太原及周边“1+30”区域清洁取暖改造68万户，推进晋北3市纳入京津冀及周边地区清洁取暖试点区域，实施集中供热改造，实现清洁取暖全覆盖。燃煤锅炉综合整治工程，晋北3市淘汰35蒸吨以下采暖燃煤锅炉，在用65蒸吨及以上燃煤锅炉以及位于县（市、区）建成区的燃煤锅炉、生物质锅炉完成超低排放改造；推进燃煤机组能效对标，焦化产业园区能源梯级利用，转炉煤气和蒸汽回收、高炉渣余热回收等节能技术改造。焦化及水泥行业超低排放治理工程，实施全省焦化和水泥行业大气污染物超低排放全过程改造。; 项目原煤库冬季不采暖，值班室、磅房冬季采暖使用电采暖。; 符合. 3; 交通运输结构转型工程; 对大型工矿企业和物流园区建设铁路专用线，淘汰国三及以下柴油车和老旧车，推广使用新能源或清洁能源汽车，加强非道路移动源污染防治。; 本项目运煤车辆为国六车辆；装载车辆为国四车辆，且在全封闭煤库内作业。; 符合. 4; 扬尘污染控制工程; 实施建筑工地施工扬尘整。; 施工过程中建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即工地周围100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、渣土车辆100%密闭运输。; 符合. 由上表可知，本项目符合《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》（晋政发【2021】34号）相关要求。 - 5、本项目与《关于印发<山西省小洗煤认定标准><山西省小储煤认定标准>的通知》（晋煤环发[2017]422号）符合性分析 表1-5 本项目与山西省小储煤认定标准的符合性分析 序号; 认定标准; 本项目. 1; 扬尘污染防治未达到规定要求的储煤企业：根据《大气污染防治法》、省政府办公厅《山西省大气污染防治2017年行动计划》（晋政办发〔2017〕30号）和《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》（晋政办发〔2017〕37号）规定要求，凡储煤场扬尘污染防治技术措施达不到省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函〔2017〕102号）技术规范要求且整改无望的储煤企业，认定为小储煤企业。; 本项目设置全封闭原煤库，设置自动升降门，装载位于封闭空间内，库内采用固定喷淋洒水装置，装卸采用雾炮降尘，道路采用洒水车洒水降尘；厂区出口设置一洗车平台，清洗驶离厂区的车辆的轮胎及车身，运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶。. 2; 选址不符合布局规划要求的储煤企业：储煤场地选址不符合当地政府或煤炭管理部门（煤炭经营监管部门）制定的储煤场规划布局要求，不符合当地土地利用总体规划，不能达到资源集约开发和节约利用的要求的储煤企业，认定为小储煤企业。; 本项目位于平鲁区下面高乡杏园村西南，平鲁区北坪循环工业园区位于本项目西北方向12.9km处，距离园区较远；根据项目的产能、布局、北坪循环工业园区入园的定位要求及运输扬尘的减少对环境的质量改善，符合国家和山西省产业政策要求。. 3; 不诚信守法经营的储煤企业：存在有销售不符合《商品煤质量管理暂行办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部、商务部、海关总署、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局令第16号）的商品煤的经营行为；不按规定向明确管制地区销售灰分≥16%、硫分≥1%的散煤、向城市高污染燃料禁燃区和禁煤区销售不符合规定标准的劣质煤的储煤企业，认定为小储煤企业。; 本项目不向城市高污染燃料禁燃区和禁煤区销售煤炭。. 由上表可知，本项目不属于《山西省小储煤认定标准》中认定的小储煤企业。 - 6、本项目与《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的符合性分析 表1-6 本项目与山西省深入推进扬尘污染防治工作方案的符合性分析 序号; 文件要求; 本项目; 符合性. 1; 深入开展工业企业无组织排放治理：对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。易产生扬尘的粉状、粒状物料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭运输方式。厂区料场路面应实施硬化，出入口应配备车 轮、车身清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。; 本项目设置全封闭原煤库，设置自动升降门，装卸位于封闭空间内，运输采用密闭皮带，库内采用固定喷淋洒水装置，装卸采用雾炮降尘，道路采用洒水车洒水降尘；在厂区出口设置一洗车平台，清洗驶离厂区的车辆的轮胎及车身，运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶。; 符合. 2; 深入开展施工工地扬尘污染治理。严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施，并接入当地监管平台。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。遇有大风或重污染天气，应按规定停止土方开挖、回填、拆除等可能产生扬尘的作业，落实重污染天气应急响应扬尘防治差异化管控措施。施工现场渣土、垃圾应及时清运，在场地内堆存的，应遮盖密闭式防尘网。扎实开展非道路移动机械监管，做好进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码登记的非道路移动机械进入施工现场作业。充分发挥大型施工企业、重点项目示范引领和带动作用，适时组织观摩，以点带面，提高扬尘污染防治水平。; 本次评价要求企业施工期严格落实“六个百分之百”，合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，同时禁止在大风天气（风力4级及以上）进行易产生扬尘的施工作业，堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应当采取遮盖、封闭、洒水等措施等。; 符合. 3; 深入开展物料运输扬尘污染治理：强化散装物料运输源头监管。督促货运源头单位采取密闭或其他措施防止出场(厂)车辆发生遗撒。严禁未采取有效封闭措施货车出场(厂)。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。加强对重点区域(路段)、重点时段、重点对象的执法检查，严查未有效密闭运输车辆，依法重处违法装载行为。; 本项目在厂区出口设置一洗车平台，清洗驶离厂区的车辆的轮胎及车身，运输物料的车辆采用篷布苫盖，不超载运输且按照规定路线行驶。; 符合. 4; 深入开展各类露天堆场扬尘污染整治：工业企业堆场料场要建立防止扬尘的责任制度和记录台帐。粉末状的物料全部存入封闭式料库或料仓；颗粒状的物料全部入棚，暂时无法入棚的必须规范堆放，进行全覆盖，并采取洒水或者防风抑尘网等措施减少扬尘污染；块状的物料全部覆盖，暂时无法覆盖的必须规范堆放，并采取洒水或者防风抑尘网等措施减少扬尘污染。; 本项目设置全封闭原煤库，设置自动升降门，装卸位于封闭空间内，库内采用固定喷淋洒水装置，装卸采用雾炮降尘。; 符合. 由上表可知，本项目符合《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》中相关要求。 7、与神头泉域保护范围的位置关系分析 （1）泉域范围 东部边界：南段自北向南为朔县的大夫庄—福善庄—神武村—保全庄。北段自北向南为马道头—偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子— 小京庄。 西部边界：北段以断层及黑驼山地表分水岭为界，自北向南由杨家窑—刘家窑—下水头—暖崖东。南段由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界，自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界，自西向东由榆庄—冯家谚—汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 神头泉域总面积为4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）泉域保护区划分 根据《朔州市神头泉域水资源保护条例》， 神头泉域实行分级保护和管理，按照水文地质条件和水资源保护的要求划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区。一级保护区为重点保护区，二级保护区、三级保护区为重点保护区以外的神头泉域的其他范围。保护区设立地理界标和警示标志等保护标识。 一级保护区为重点保护区，其范围为：北部以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32米，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄-神西-耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5千米。东部以马邑断层为界，为一走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处-小泊泉-郭家窑，长约4.5千米。西部以规划的城市大型供水水源地-耿庄水源地以西为界。自西向南由担水沟-耿庄，长约3.0千米。南部以神头二电厂南部为界。自西向东由耿庄-安庄南-神头电厂南-郭家窑，长约12千米。重点保护区面积50平方千米，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 二级保护区为神头泉域灰岩裸露区渗漏段和县级以上城镇集中式岩溶水饮用水水源地。 三级保护区为一级、二级保护区以外的其他泉域范围。 （3）本项目与神头泉域三级保护区保护要求相符性 神头泉域三级保护区内要求为： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用河道、渗坑、渗井、废弃钻孔、裂隙等排放工业废水、生活污水，倾倒污物、废渣和生活垃圾。 本项目位于下面高乡杏园村西南424m处，在神头泉域三级保护区范围内，不在神头泉域一级和二级保护区范围内，距一级保护区边界最近距离约12.4km。 本项目生产用水来自于附近煤矿处理后的矿井水，不开采地下水；洗车废水经沉淀后循环使用，生活污水统一排入化粪池，定期清掏，各废水均不外排；废机油、废机油桶收集后贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理，固体废物得到合理处置；因此能够满足神头泉域三级保护区的要求。 本项目位置与泉域对照见附图6。 8、与水源地的位置关系分析 （1）平鲁区集中饮用水源地 平鲁区城市集中饮用水水源地共有三处，全部为地下水饮用水水源地，一是井坪镇水源地，共有水井三眼；二是下红沟水源地，共有水井二眼；三是白羊洼水源地，共有水井五眼。 平鲁区共划分了9个乡镇水源地，分别为平鲁区高石庄乡泉子坡水源地、平鲁区凤凰城镇凤凰城水源地、平鲁区阻虎乡阻虎水源地、平鲁区西水界后沙城水源地、平鲁区双碾乡大有坪水源地、平鲁区向阳堡乡水源地、平鲁区榆林乡砖井水源地、平鲁区下面高乡下面高村水源地、平鲁区白堂乡曹庄水源地。 本项目距离最近的乡镇水源地为平鲁区下面高乡下面高村水源地，有1口供水井，仅设一级保护区，半径为50m，保护区面积为0.0079km2。项目不在平鲁区下面高乡下面高村水源地保护范围内，距离水源地保护区边界约4.6km。 本项目采取分区防渗的地下水防治措施后，对地下水的影响很小。 （2）周边分散式饮用水源 经调查，本项目周边分散式饮用水源分布见下表。 表1-7 项目周边分散式饮用水源分布情况一览表 编号; 分散式饮 用水源; 井深 （m）; 水位 （m）; 功能; 方位; 距离（km）. 1; 杏园村水井; 520; 175; 生活饮用; NW; 0.82. 2; 华美奥冯西矿水井; 245; 80; E; 0.58. 3; 上韩左沟村水井; 230; 80; SE; 1.80. 4; 一半岭村水井; 250; 70; SW; 1.41. 5; 西孙庄村水井; 270; 70; S; 2.46. 距离本项目最近的分散式饮用水源为华美奥冯西矿水井，距离本项目约580m。本项目洗车废水三级沉淀后循环使用；生活污水主要为洗漱废水，办公区西侧间1座化粪池，生活废水统一收集排入化粪池，定期清掏；各废水均不外排，不会对周边饮用水源造成影响。 9、选址符合性分析 本项目位于平鲁区下面高乡杏园村西南424m处，项目不在平鲁区禁煤区范围内，不占用基本农田，周围无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，项目占用建设用地且选址处无相关土地利用规划，且所在地地形平坦、开阔。本项目为煤炭仓储项目，厂区内行驶约265m后进入G241呼北线，交通运输方便，车辆采用篷布苫盖，低速行驶，严禁超载，出厂处设洗车平台，出厂车辆经洗车平台清洗轮胎及车身后方可驶出厂区；煤库为全封闭储煤库，筛分、破碎机配煤工序设集尘罩+覆膜布袋除尘器，能有效减少粉尘的排放，进而减少对大气环境的质量影响，从环境保护角度及相关环保法律法规，本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 山西中源拓森煤炭销售有限公司通过竞拍方式取得山西省朔州市平鲁区跃竞煤化有限公司固定资产所有权，含煤棚12000m2，洗煤车间1500m2，浓缩车间2500m2，压滤车间1200m2、筛分破碎车间150m2及内部设施设备；办公生活区500m2，建筑面积280m2。 - 原跃竞煤化有限公司共占地面积68亩，本工程主要建设内容为建设40800m2封闭式储煤棚，其中改造原跃竞煤化有限公司现有煤棚12000m2，新建28800m2封闭式储煤棚。原跃竞煤化有限公司洗煤车间，浓缩车间，筛分破碎车间及内部相关设施设备不在本次备案的建设范围内。本项目办公区及生活设施利用原有的办公场地及设施，不再新建办公生活区。原煤、精煤及配煤加工产品煤运输采用汽车运输的方式，运输车辆为国六标准，厂区内行驶约265m后进入G241呼北线。 - 1、建设内容 本项目主要建设内容包括储配煤库、磅房、洗车平台、初期雨水收集池，购置安装配套设施包括进出料皮带机、筛分机、破碎机、配煤机、封闭皮带运输机等，主要建设内容见下表。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 利用现有 煤库; 改造厂区现有的1座煤库，用于安置配煤机及储存产品煤，煤库规格：长×宽×高：120m×100m×21m，占地面积12000m2，完善煤库的封闭措施、加装固定喷淋设备。库内分配煤区和成品煤储存区；配煤区位于库内西部，地面积约3000m2，并安置一台配煤机；产品煤储存区位于配煤区东侧，占地面积9000m2，设计煤堆高度6.0m，有效容积1.8万m3，一次存储原煤量约3.24万吨，存储周期按10d计，按年周转10批次计，可保证存储配煤生产的产品煤量30万吨/年。煤库地面硬化。; 改造原有煤库，占地面积12000m2. 新建煤库; 新建1座不规则的封闭煤库，占地面积28800m2。新建煤库内分区作业，原煤堆放区位于新建煤库内西侧，占地面积约2.0万m2，煤堆高度6m，有效容积约4.0万m3，一次存储原煤量约4.6万吨，存储周期按30d计，按年周转12批次计，可存储原煤量50万吨/年；精煤堆放区位于新建煤库内东南侧，占地面积约6000m2，设计煤堆高度约6.0m，有效容积约1.2万m3，一次存储精煤量约2.04万吨，存储周期按30d计，按年周转12批次计，可保证存储精煤量20万吨/年。受煤坑、筛分机、破碎机安置在新建煤库东侧紧邻改造煤库，占地面积约2800m2；受煤坑、筛分机、破碎机、配煤机等各设备之间通过输煤皮带连接，各煤库地面硬化。; 占地面积28800m2. 辅助工程; 办公生活区; 位于厂区西南侧，占地面积500m2，建筑面积280m2，二层，砖混结构。; 利用原有. 磅房; 建筑面积20m2，单层，彩钢结构。; 新建. 公用工程; 供电; 由国网变电所接入厂区，厂内设变压器; 新建. 供水; 厂区设一座蓄水池，容积40m3，配备两台20t拉水车， 生活用水购买杏园村井水、生产用水来自于附近煤矿处理后的矿井水，能满足本项目供水。; 新建. 供暖; 原煤库冬季不采暖，值班室、磅房冬季采暖使用电采暖。; 新建. 储运工程; 煤库; 全封闭煤库，顶部设有喷淋设施，作业区使用配备可移动雾炮。; 新建. 运输; 生产线采用全封闭皮带和封闭栈道输送；进出场煤采用汽车运输，汽车采用苫布覆盖。; 新建. 环保工程; 废气; 运输 扬尘; 厂区运输道路硬化，洒水车定期洒水，出口处设洗车平台，对车辆轮胎和车身进行清洗，运输车辆篷布苫盖。; 新建. 储存、装卸粉尘; 设置全封闭原煤库，库内采用固定喷淋洒水装置（分布于原煤库内顶部四周，喷头喷洒半径覆盖整个煤堆表面，每日固定喷洒频次不小于3次），装卸采用雾炮降尘，定时洒水。; 新建. 破碎、筛分粉尘; 破碎机上部设顶吸式集气罩，全封闭振动筛上接风管，后经一台总风量为27000m3/h的脉冲覆膜滤料布袋除尘器进行处理，集气效率95%，除尘效率＞99%，排气筒高度15m，除尘器总过滤面积不少于750m2，过滤风速0.6m/min。; 新建. 配煤 粉尘; 配煤机给料仓上部设顶吸式集气罩，后经一台风量为37000m3/h的脉冲覆膜滤料布袋除尘器进行处理，集气效率95%，除尘效率＞99%，排气筒高度15m，除尘器总过滤面积不少于1027.8m2，过滤风速0.6m/min。; 新建. 皮带输送转运; 物料输送转运设置在密闭的皮带走廊内，并在转载点设置喷淋抑尘设施。; 新建. 废水; 生活污水; 办公区西侧新建1座容积为6m3的化粪池，生活污水统一排入化粪池，定期清掏。; 新建. 洗车 废水; 洗车平台配套容积36m3的水池（内部分为一级沉淀8m3、二级沉淀池8m3、三级沉淀池8m3及清水池12m3，水池之间有溢流口相连），洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。; 新建. 初期 雨水; 利用现有的雨水收集池，现有雨水池位于厂区西北侧容积1座550m3初期雨水收集池，完善初期雨水导流渠，并对导流渠进行防渗处理；收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。; 利用现有. 淋控水; 设1座淋控水池，容积10m3，水池位于新建煤库精煤储存区东南角，周边设引流渠，引流渠上方设水篦子，用于收集储存精煤的淋控水。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，定期维护。; 新建. 固废; 生活 垃圾; 办公生活区设密闭式垃圾箱，统一收集，定时送交环卫部门统一清运处置，不乱丢弃。; 新建. 危险 废物; 新建一座6m2的危废暂存间，地面与裙脚进行防渗处理，用于收集废机油桶、废机油，危险废物定期交由有资质的单位处置。; 新建. - 2、产品方案及产能 项目存储周转原煤、精煤及配煤加工的产品煤均外售周边电厂，产品方案及产能见下表。 表2-2 产品方案及产能表 序号; 产品名称; 数量（万t/a）; 去向; 备注. 1; 原煤; 50; 周边电厂; 含水量8%-10%、硫分≤1.0%、灰分≤16%、粒径50mm. 2; 精煤; 20. 3; 产品煤（配煤）; 30. - 3、生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备 序号; 生产设施名称; 设施参数; 数量. 1; 装载机; 额定斗容：2.8m3; 3台. 2; 受煤坑; 容积9m3，长2.5m，宽1.8m; 2座. 3; 颚式破碎机; PC1500×1000，200t/h; 1台. 4; 振动筛; ZSG1443S，450t/h; 1台. 5; 配煤机; 每个料斗：2.4m3; 1台（配套2个料斗）. 6; 进料皮带机; TD75型; 2台. 7; 皮带运输机; TD90型; 2台. 8; 地磅; 120T; 1个. 9; 洒水车; 5T; 1台. 10; 厂房喷淋洒水装置; /; 2套. 10.1; 管道; /; 1700米. 10.2; 喷头; 覆盖直径25m; 520个. 11; 雾炮; /; 6个. 4、主要原辅材料 原料煤来源：通过竞标购买山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司、大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司、山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司等周边煤矿生产的9#和4#原煤及朔州市鸿通源运输有限公司洗煤厂、大恒煤业洗煤厂生产的洗精煤，能够满足本项目生产要求。 表2-4 原煤的主要煤质成分一览表 原料; 灰分（%）Ad; 全硫（%）St，d; 含水率（%）. 原煤; ≤16; ≤1.0. 精煤; ≤16; ≤0.8; 8-10. 根据《商品煤质量管理暂行办法（2014）》，商品煤应满足：（一）灰分（Ad） 褐煤≤30%，其它煤种≤40%；（二）硫分（St,d） 褐煤≤1.5%，其它煤种≤3%。项目购买的原料煤为烟煤，煤质可满足该办法的要求。 本项目设计储煤量为100万吨/年，其中原煤储存量为70万吨/年、精煤储存量为30万吨/年。年储原煤70万吨，其中20万吨原煤破碎后进行配煤，剩余50万吨原煤储存周转售卖；年储精煤30万吨，其中10万吨进行配煤，剩余20万吨储存周转售卖。故原煤破碎量为30万t/a，筛分量为10万t/a，配煤量为30万t/a。 5、物料平衡 本项目原料及产品间物料平衡见下表。 表2-5 物料平衡表 项目; 名称; 单位（万t）; 备注. 原料; 原煤; 70. 精煤; 30. 小计; 100. 产品; 存储周转原煤; 50; 储存封闭煤棚然后直接售卖. 存储周转精煤; 20; 储存封闭煤棚然后直接售卖. 配煤; 30. 小计; 100. - 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产员工8人。储煤工作制度为一班制，每班8小时，每年工作天数为300天；配煤、破碎和筛分工序，工作制度为一班制，每班8小时，每年工作天数为100天。 - 7、平面布置 厂区西南侧新建1座封闭式储煤场，改造现有煤库位于厂区中部，办公室位于厂区南侧，磅房位于厂区出入口。初期雨水收集池位于厂区地势最低处（西北侧），厂区出入口处设置洗车平台。 - 全厂平面布置见附图3。 - 8、水平衡 （1）用水 本项目供水外购，生活用水购买杏园村井水、生产用水来自于附近煤矿处理后的矿井水，厂区设40m3的蓄水池一座，配备两台20t拉水车。用水主要包括：生活用水、原煤库洒水、道路洒水、洗车平台补充用水等。 a、生活用水：本项目的职工为当地居民，不提供食宿。本项目生活用水参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.4-2021）中的农村分散式供水的用水定额：70L/人·d，人员10人，则用水量为0.7m3/d（210m3/a）。 b、原煤库洒水：原煤库洒水按1.5L/（m2·d）计，原煤库面积为40800m2，则喷洒耗水量为61.2m3/d。 c、道路洒水：用水量参考《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中道路洒水量按1.5L/（m2·d）计，本项目道路硬化面积约1060m2，则本项目道路洒水用水量为1.59m3/d。 d、洗车平台补充用水：本项目建成后，平均每天来往车辆约167辆（每辆载重40t），参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）汽车冲洗用水定额，载重车辆循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次），则洗车用水量为6.68m3/d。洗车水10%车辆带走，则洗车补水量为0.67m3/d，循环水量为6.01m3/d。 （2）排水 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量约为0.56m3/d、168m3/a；生活区新建一座化粪池，生活污水统一排入化粪池，定期清掏。生产废水：本项目洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目运营期用、排水情况见下表，水平衡图见图1。 表2-6 项目用、排水量表 名称; 用水定额; 数量; 新鲜水用量（m3/d）; 排水产生量（m3/d）. 职工生活用水; 70L/人·天; 10人; 0.70; 0.56. 洗车平台补充用水; 40L/（次·辆）; 167辆/天; 0.67; /. 原煤库洒水; 1.5L/（m2·d）; 40800m2; 61.2; /. 道路抑尘洒水; 1.5L/m2·d; 1060m2; 1.59; /. 新鲜水合计; /; /; 64.16; 0.56. 0.7 日常生活用水 0.7 1.59 道路洒水 1.59 64.16 新鲜水 61.2 原煤库洒水 61.2 0.67 6.01 洗车平台 沉淀池 0.67 6.01 图1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述（图示） 粉尘、噪声 扬尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 精煤 扬尘、噪声 存储周转原煤、精煤 筛上料＞50mm 筛下料≤50mm 汽车运入 卸车入库 筛分 破碎 配煤 铲装 汽车外运 粉尘、噪声 图2 运营期主要工艺流程及产污环节 营运期工艺流程说明： 项目主要工艺为将几种不同发热量的煤根据用户对煤品质的技术要求，按比例均匀掺混，使其发热量为特定值。原料煤经过破碎及配比后得到合格成品煤。 1、煤炭收集与运输 本项目原煤通过竞标购买山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司、大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司、山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司等周边煤矿生产的9#和4#原煤，由汽车运输进入新建煤库堆存于库内西侧；购买的朔州市鸿通源运输有限公司洗煤厂、大恒煤业洗煤厂生产的洗精煤，由汽车运输进入新建煤库堆存于库内东南侧。 2、卸煤 原料煤由自卸式卡车运输进入封闭煤库，首先在厂区门口过磅称重后，在煤场内工作人员的指引下自动卸车至指定地点，卸煤过程中会有煤尘产生。卸煤过程中卸煤区打开喷淋洒水设施及移动雾炮进行喷淋洒水抑尘。 3、破碎、筛分 原煤经装载机送入受煤坑，再由皮带输送至振动筛，将原料煤进行筛分，分离出大粒径，粒径＞50mm筛上物由皮带输送至破碎机进行破碎，筛下物经皮带输送至配煤机进行配煤。该过程产生噪声及粉尘。 4、配煤系统 洗精煤通过装载机送入受煤坑，再由皮带输送至配煤机；筛分环节筛下物（原煤）经皮带输送至配煤机，然后原煤和精煤按比例经配煤机处理得到一定指标的配煤产品，达到客户要求的发热量等，经配煤机产生的产品煤储存于改造的煤库内。该过程产生噪声及粉尘。 5、外售 装载机将煤库中的储存周转原煤、精煤及配煤产生的成品煤转载至载重运输车厢内，装车并称重完成并用苫布覆盖后，经过洗车平台冲洗轮胎和车身后出厂。 6、产排污环节 本项目运营期产排污环节见下表。 表2-7 污染物产生环节汇总一览表 类别; 主要污染物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 车辆冲洗废水; SS. 初期雨水; SS. 噪声; 装载机、破碎机等; 噪声. 废气; 储存、装卸; 颗粒物. 给料、破碎、筛分、配煤; 颗粒物. 皮带输送转运; 颗粒物. 厂内运输; 扬尘. 固体废物; 生活垃圾; 员工生活垃圾; 纸屑、果皮. 除尘灰; 煤尘; /. 污泥; 含煤尘污泥; /. 危险废物; 废机油、废机油桶; 含油物质. 本项目初期雨水池及洗车废水沉淀池定期进行清理产生的沉泥以及除尘灰混入产品作为产品外售，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）不作为固体废物管理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 - 山西中源拓森煤炭销售有限公司通过竞拍方式取得山西省朔州市平鲁区跃竞煤化有限公司固定资产所有权。原跃竞煤化有限公司共占地面积68亩，2011年6月委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《朔州市平鲁区跃竞煤化有限公司300万t/a选煤厂建设项目环境影响报告书》（报批本）。2011年9月22日，朔州市环保局“以朔环函〔2011〕287号文”，对本项目的环评报告书作出了批复。2017年12月7日，原跃竞煤化有限公司主持召开了《朔州市平鲁区跃竞煤化有限公司300万t/a选煤厂建设项目（分为两期工程，一期工程建设生产能力为入洗原煤90万t/a的生产线一条，二期工程建设生产能力为入洗原煤210万t/a的生产线一条》一期工程环境保护设施竣工验收现场审查会，当月原朔州市平鲁区环境保护局对其一期工程环境保护设施竣工验收进行了备案。一期工程建内容含储煤棚12000m2，洗煤车间1500m2，浓缩车间2500m2，、压滤车间1200m2、筛分破碎车间160m2及内部设施设备；办公生活区500m2，建筑面积280m2。 - 本工程主要建设内容为建设40800m2封闭式储煤棚，其中改造原跃竞煤化有限公司现有煤棚（12000m2），新建28800m2封闭式储煤棚。原跃竞煤化有限公司洗煤车间，浓缩车间、压滤车间、筛分破碎车间及内部相关设施设备不在本项目备案的建设范围内。本项目原煤筛分破碎设备及配煤设备均新购，不使用原跃竞煤化有限公司洗煤设备，对原有设备加强管理；若重新使用洗煤设备时，应进行环境影响评价；办公区及生活设施利用原有的办公场地及设施，不再新建办公生活区。 表2-7 原跃竞煤化有限公司现状设施、设备情况一览表 工程 类别; 项目名称; 现状情况; 备注. 主体 工程; 原煤 产品煤储存; 建有1座煤棚，占地面积12000m2，车辆进出口未设置封闭门，未喷淋设施。. 筛分、破碎系统; 建有1座筛分破碎车间，占地面积160m2的，内设分级筛和破碎机各1套。. 主洗车间; 建有1座主洗车间，占地面积1500m2，内设SKT-12跳汰机1台；2台350m3/hSXQP柱式浮选机，1座400m3的淋控水池。. 压滤车间; 压滤车间占地面积1200m2，设2台XMZ200/1250压滤机。. 浓缩车间 循环水池; 浓缩车间占地面积2500m2，布设1台NG-18的浓缩机，设1座容积1000m3的清水池，东侧建有1座700m3的循环水池。. 公用 工程; 办公楼、宿舍; 办公生活区500m2，建筑面积280m2。. 环保 工程; 堆场治理设施; 封闭储煤棚，车辆进出口未设置封闭措施。. 道路扬尘; 厂内运输道路部分硬化。. 生活污水; 未设置生活污水处理设施. 初期雨水收集池; 厂区西北角地势低洼处建有1座初期雨水池，容积550m3。. 表2-7 现有工程存在的环境问题及整改措施汇总表 序号; 现有工程存在的环保问题; 整改措施. 1; 闲置的煤库未设置封闭门及喷淋装置; 改造现有闲置的煤库，并完善封闭措施，加装喷淋设施，配备雾炮设备. 2; 厂内运输道路未全部硬化; 厂内运输道路全部硬化. 3; 厂区内未设置雨水导流渠; 完善雨水收集措施，设置雨水导流渠. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状分析 （1）常规污染物环境现状 根据《2022年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况》可知，项目所在地PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单中标准要求，朔州市平鲁区为达标区，监测数据见下表。 表3-1 平鲁区2022年环境空气质量现状评价表 项目; 评价指标; 现状浓度μg/m³; 标准值 μg/m³; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 28; 35; 80.0; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位值; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位值; 144; 160; 89.4; 达标. （2）其他污染物环境现状 本次TSP环境空气质量现状评价引用“朔州市鸿通源运输有限公司委托山西科维检测技术有限公司于2022年2月24日~2月26日在韩佐沟村进行的现状监测数据”。韩佐沟村位于本项目东南约2.36km处（本项目与引用的大气现状监测点位置关系图见附图8），引用上述数据有效。 根据监测报告（科维监字2022第02031号，见附件4）结果显示TSP的浓度范围在0.215~0.241mg/m3，均小于《环境空气质量标准》（GB3095–2012）及其修改单表1中二级标准限值要求0.3mg/m3。 2、地表水环境质量现状分析 距离本项目最近的河流为西侧2.8km处的马关河（项目周边地表水系图见附图6），根据朔州市生态环境局公开的2023年8月朔州市地表水环境质量月报可知，马关河的赵家口监测断面执行标准为Ⅳ类标准要求，监测结果为III类能满足该断面的地表水功能要求。 3、声环境质量现状分析 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价不进行声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为危废暂存间，对地下水、土壤的污染途径主要来自项目废机油的泄漏，主要污染因子为石油类等，采取分区防渗措，危废暂存间为重点防渗，采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；储煤库地面、初期雨水池和洗车沉淀池等其余场地为一般防渗，采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。采取上述措施后本项目正常运营期可有效切断对土壤、地下水环境的污染途径，污染可控。因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 本项目原料煤及产品煤运输经过进场道路后利用省道等进行运输，因此，本次仅识别本项目进场道路的运输路线两侧200m范围内的敏感点，经现场踏勘，此范围内无噪声敏感点，见附图10。 表3-2 环境保护目标一览表 序号; 保护类别; 环境保护目标名称; 与厂界位置关系. 方位; 距离（m）. 1; 声环境（50m范围内）; 无; /; /. 2; 大气环境（500m范围内）; 杏园村; NE; 424. 3; 地下水环境（500m范围内）; 无; /; /. 4; 生态环境（占地范围内）; 无; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 原煤破碎筛分、配煤粉尘参照执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准，煤炭运输、装卸及堆场产生的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准，标准值见下表。 表3-3 煤炭工业大气污染物排放限值 污染物; 生产设备. 颗粒物; 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备; 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备. 80mg/m3或设备去除效率98%; 80mg/m3或设备去除效率98%. 表3-4 煤煤炭工业无组织排放限值 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外浓度最高点（1）; 1.0; 1.0. 二氧化硫; －; 0.4. 注（1）：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。. 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 3、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中有关危废贮存和转移联单制度要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照山西省生态环境厅“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环发〔2023〕1号）”中主要污染物排放总量核定工作要求，本项目在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目建成后，全厂的有组织污染物排放量为：粉尘0.512t/a。因此，本项目需申请排污总量为：粉尘0.512t/a。 2023年10月18日，朔州市生态环境局平鲁分局以“平环函〔2023〕124号”文，出具了“关于核定山西中源拓森煤炭销售有限公司100万吨/年储煤场建设项目污染物排放总量指标的意见”，核定污染物排放总量指标为：工业粉尘0.512t/a。具体总量批复文件见附件7。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期 环境保 护措施 | 本工程主要建设内容为建设40800m2封闭式储煤棚，其中改造现有煤棚（12000m2），新建28800m2封闭式储煤棚，并在新建煤库原煤储存区设1座受煤坑，精煤储存区设1座受煤坑，新建煤库内安装破碎机和振动筛各1台；改造配煤机安置在改造现有煤库内，煤炭转用均由封闭的运输皮带；生活办公区利用现有的生活办公区，现有的办公用房装修后使用。 1、施工期大气环境防治措施 根据山西省人民政府办公厅《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》、山西省人民代表大会常务委员会第四十一号《山西省环境保护条例》及《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》要求，建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即工地周围100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、渣土车辆100%密闭运输； 环评要求建设单位应采取如下防治措施，控制施工期扬尘污染。 1）在施工过程中，施工单位应当合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，同时禁止在大风天气（风力4级及以上）进行易产生扬尘的施工作业，并做好扬尘部位的覆盖。 2）定期对材料堆放区进行检查，当发现材料遮盖物破损或湿度不适宜时，应及时采取更换遮盖物或洒水润湿，避免扬尘产生。对工地附近道路实行清扫作业。 3）建筑施工场地内道路和材料加工区应进行硬化，运输车辆驶出施工场地前，进行轮胎及车身的清洗。 4）施工场地内应合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾；堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应当采取遮盖、封闭、洒水等措施，以防治扬尘污染。 5）运输过程要严格限制车速、禁止超载，以避免沿途遗撒造成的扬尘污染。 6）施工场地周围设置围挡，物料堆放全部覆盖，土方开挖全部湿法作业。 2、施工期废水防治措施 施工废水不宜直接排放，在施工区建设沉淀池，将施工期产生的污水收集并经简易处理后用于施工场地抑尘，不外排。同时对生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 3、施工期固体废物防治措施 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 4、施工期噪声防治措施 为减少施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工；尽可能避免高噪声设备同时施工。 2）采用低噪声设备，定期保养、维护，保持机械润滑，禁止鸣笛。 3）在施工过程中，施工机械远离敏感点，尽可能利用噪声距离衰减措施。 4）降低人为噪声，减少碰撞声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响分析及保护措施 1.1废气产排污分析 （1）运输扬尘 原料煤及产品煤的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Q′P=QP×L×Q/M 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车； Q′P——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，10km/h； M——车辆载重，20t/辆； P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； L——运输距离，0.245km； Q——运输量，200万t/a。 经计算，QP=0.12kg/km·每车，Q′P=2.94t/a。 为不影响周围环境，对运输扬尘采取以下措施： 1）厂区道路全部硬化，加强养护，定期清扫，配备洒水车定期洒水抑尘； 2）本项目原煤、精煤及配煤加工产品煤采用汽车运输的方式，运输车辆为国六标准，厂区内行驶约265m后进入G241呼北线，车辆采用篷布苫盖，低速行驶，严禁超载，出厂处设洗车平台，出厂车辆经洗车平台清洗轮胎及车身后方可驶出厂区。 车辆清洗平台建设内容包含：一座洗车平台（长20m，宽5m，配套1套红外自动感应洗车装置）、1座8m3一级沉淀池、1座8m3二级沉淀池、1座8m3三级沉淀池和1座12m3清水池。在沉淀池和清水池加装自动加热装置，保证冬季洗车平台正常工作，冲洗平台设置2%的坡度，在车辆过磅时采用自动清洗设施对进出车辆进行冲洗，车辆清洗废水经三级沉淀后循环利用，避免污水外流。 采取以上措施后可抑尘70%，运输扬尘可减少至0.88t/a。 国务院办公厅推进运输结构调整三年行动计划中有铁路运能提升行动要求，包括：提升主要物流通道干线铁路运输能力、加快大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设、优化铁路运输组织模式、提升铁路货运服务水平等，但本项目所运原煤及外运产品均面向当地企业，故采用公路运输。 （2）煤储存、装卸时产生的粉尘 原料煤装卸及堆放扬尘参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算方法，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次，100000车； D指单车平均运载量，20吨/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.001；b指物料含水率概化系数，0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目储煤库全封闭，故不考虑风蚀； S指堆场占地面积，40800m2。 经计算，P=370.37t。 为不影响周围环境，对装卸和堆场扬尘采取以下措施： 1）煤装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行洒水抑尘； 2）本项目建设全封闭储煤库，并设喷淋洒水装置，覆盖整个煤库，定期洒水。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（74%）； Tm指堆场类型控制效率（99%）。 在采取上述措施后，装卸和堆场扬尘排放量Uc=0.96t/a。 （3）皮带输送转运过程产生的粉尘 原料煤在受料口、振动筛、破碎机、配煤机之间由皮带连接，物料在皮带上传输的过程中会产生一定量的粉尘。建设单位将物料的输送转运全部设置在密闭的皮带走廊内，并在转载点设置喷淋抑尘设施，采取措施后物料在转运过程中 的颗粒物排放量较小，本次评价忽略不计。 （4）原料煤破碎、筛分、配煤产生的粉尘 ①原料煤破碎、筛分产生的粉尘 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中“0610烟煤和无烟煤开采业产污系数表--等级规模为30-120万吨/年--破碎筛分车间”产污系数为0.65kg/t-原料，本项目破碎量为30万t/a、筛分量为10万t/a，则破碎、筛分过程产生的粉尘量： 300000t×0.65kg/t+100000t×0.65kg/t=260t。 本项目振动筛筛面长4.0m，宽1.8m，为全封闭振动筛，上面接风管，废气流速按0.6m/s计，则理论废气量为8.0m2×0.6m/s×3600s×120%=20736m3/h。 本项目破碎工序设一台颚式破碎机，破碎机进料口（长1.5m，宽1.0m）半封闭（三面封闭，留一侧进料），在其上方设一套罩口面积为2.0m2的顶吸式集气罩，罩口废气流速按0.6m/s计，则理论风机风量为： 2.0m2×0.6m/s×3600s×120%=5184m3/h。 破碎、筛分工序产生的粉尘经一台脉冲覆膜滤料布袋除尘器进行处理，总风量为25920m3/h，本次风机风量取27000m3/h。除尘器过滤面积为27000m3/h÷ 0.6m/min÷60min=750m2，过滤风速0.6m/min，除尘器设计出口浓度为10mg/m3，本次采用的除尘器为覆膜布袋除尘器，布袋为合成纤维材质，除尘效率＞99%，集尘效率为95%，废气净化后废气通过15m高排气筒（DA001）排放，而未被收集的粉尘通过采取建设全封闭配煤库以及洒水抑尘后，抑尘效果可达99%，则： 粉尘有组织产生浓度为260mg×109×95%÷800h÷27000m3/h =11435.2mg/m3 车间无组织产生量=260t/a×（1-99.5%）=13t/a； 无组织排放量13t/a×（1-99%）=0.13t/a； 有组织排放量=10mg/m3×27000m3/h×800h/a=0.216t/a； 破碎、筛分过程产生的粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准中表4中排放限值要求（80mg/m3） ②配煤机产生的粉尘 本项目设置一台配煤机，配煤机每个给料仓长3.5m、宽2.0m（2个料仓）的配煤机，料仓半封闭（三面封闭，留一侧进料），每个料仓上方各设置一个集气罩对粉尘进行收集，集气罩总罩口面积为14m2，罩口废气流速按0.6m/s计，则理论废气量为14m2×0.6m/s×3600s×120% =36288m3/h，本次风机风量取37000m3/h。 配煤产生的粉尘由集尘罩（顶吸式）收集后，经一台脉冲覆膜滤料布袋除尘器进行处理，总风量为37000m3/h。除尘器过滤面积不低于37000m3/h÷0.6m/min ÷60min=1027.8m2，过滤风速0.6m/min。配煤过程粉尘产生浓度按3000mg/m3计，本次采用的除尘器为覆膜布袋除尘器，布袋为合成纤维材质，除尘器设计出口浓度为10mg/m3，除尘效率＞99%，集尘效率为95%，净化后废气通过15m高排气筒（DA002）排放；而未被收集的粉尘通过采取建设全封闭原料库以及洒水抑尘后，抑尘效果可达99%，则： 粉尘总产生量为3000mg/m3×37000m3/h×800h×10-9 =88.8t/a； 粉尘有组织排放量为10mg/m3×37000m3/h×800h×10-9 =0.296t/a； 粉尘无组织产生量=88.8t/a×（1-95%）=4.44t/a； 粉尘无组织排放量=4.44t/a×（1-99%）=0.044t/a。 采取上述措施后，配煤过程产生的粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准中表4中排放限值要求（80mg/m3）。 本项目有组织废气排放源强见下表。 表4-1 项目有组织废气产生及排放状况一览表（按排气筒分析） 排气筒 编号; 污染物名称; 产生情况; 排气量m3/h; 治理措施; 去除率%; 排放状况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 颗粒物; 11435.2; 325; 260; 27000; 脉冲覆膜滤料布袋除尘器; ＞99; 10; 0.27; 0.216. DA002; 颗粒物; 3000; 111; 88.8; 37000; 脉冲覆膜滤料布袋除尘器; ＞99; 10; 0.37; 0.296. 本项目无组织废气排放源强见下表。 表4-2 项目无组织废气产生及排放状况一览表 污染源 位置; 产生工段; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a. 新建煤库; 破碎、筛分; 颗粒物; 13.0; 全封闭原料库、洒水抑尘; 0.13. 改造煤库; 配煤; 颗粒物; 4.44; 全封闭原料库、洒水抑尘; 0.044. 新建煤库 改造煤库; 储存、装卸; 颗粒物; 370.37; 全封闭原料库、洒水抑尘; 0.96. 厂区; 运输; 颗粒物; 2.94; 道路硬化，洒水抑尘、车辆清洗; 0.88. 1.2污染治理措施的可行性和达标排放情况 本项目营运期破碎、筛分、配煤过程中产生的废气拟采用的废气处理设施采用排污许可证申请与核发技术规范中针对粉尘采用的可行性技术之一：袋式除尘，故本项目废气治理措施可行，同时通过上述计算可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，粉尘可达标排放。 1.3排放口基本信息 排放口基本信息见下表。 表4-3 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 破碎、筛分布袋除尘器排气筒; 112.457736; 39.487754; 15; 0.8; 常温. DA002; 配煤布袋除尘器排气筒; 112.457532; 39.488114; 15; 0.9; 常温. 1.4非正常排放情况分析 本项目的非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常。本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。项目非正常工况下废气排放情况详见下表。 表4-4 废气污染物排放源汇总一览表 序号; 非正常排放源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度（mg/Nm3）; 单次持续时间/h; 年发生频次（次）; 非正常排放量（kg/a）; 应对措施. 1; 给料口、破碎机、振动筛; 颗粒物; 废气处理设施故障; 11435.2; 0.5; 5; 771.88; 停止 生产. 2; 配煤机; 颗粒物; 废气处理设施故障; 3000; 0.5; 5; 277.5; 停止 生产. 1.5环境影响分析 根据引用数据可知，本项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求。此外，本项目营运期筛分、破碎、配煤过程中产生的颗粒物经脉冲覆膜滤料布袋除尘器处理后通过15m排气筒高空达标排放，因此项目大气环境影响可以接受。 1.6监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。 表4-5 大气监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 破碎、筛分布袋除尘器排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 配煤布袋除尘器排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 厂界无组织监控点（上风向设1个参照点，下风向设4个监控点）; 颗粒物; 1次/年. 2、废水环境影响分析及保护措施 （1）初期雨水 评价按下列暴雨强度公式计算初期雨水量： 式中：q：暴雨强度，L/s.hm2； P：重现期，取2； t：集水时间，取15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/ s·hm2。 初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t 式中： Φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积（4.53公顷）； t—降雨历时取15min。 经计算，初期雨水量为542.32m3， 本项目利用厂区西北侧现有的1座初期雨水收集池，雨水池容积550m3，能够满足厂区初期雨水的收集。初期雨水收集池周边及煤库周边设置雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行一般防渗处理；收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）洗车废水 本项目建成后，洗车平台每天补水1.34m3，循环废水约5.34m3，主要污染物为SS，浓度1000mg/L，经沉淀后回用于车辆冲洗。 车辆清洗平台建设内容包含：一座洗车平台（长20m，宽5m，配套1套红外自动感应洗车装置）、1座8m3一级沉淀池、1座8m3二级沉淀池、1座8m3三级沉淀池和1座12m3清水池，设置退水装置。沉淀池和清水池进行一般防渗处理，池壁使用保温材料，保证冬季洗车平台正常工作，冲洗平台设置2%的坡度，在车辆过磅时采用自动清洗设施对进出车辆进行冲洗，车辆清洗废水经沉淀后循环利用，避免污水外流。 （3）生活污水 本项目新建1座容积为6m3的化粪池，位于生活区西侧，生活污水统一排入化粪池，定期清掏。 3、声环境影响分析及保护措施 3.1源强分析 本项目营运期噪声源主要为：破碎机、配煤机、振动筛、装载机、风机等设备产生的噪声，声压级为80~85dB（A）。 由于本项目所在厂区，涉及两家企业，建设投产时间相近，且两者无明显厂界界线，故以本项目厂界为界，同时以双方设备为噪声源考虑进行噪声预测评价。 主要噪声源调查清单见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑 物名 称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 本项目; 1; 煤库; 装载机1; 50型; 85/1; 基础减振 ，厂房隔声; -300.25; -20.43; 1; 13.92; 62.4; 昼间; 26; 36.4; 1. 2; 装载机2; 50型; 85/1; -228.48; -51.9; 1; 11.11; 62.5; 昼间; 26; 36.5; 1. 3; 装载机3; 50型; 85/1; -202.24; 64.71; 1; 16.80; 62.3; 昼间; 26; 36.3; 1. 4; 振动筛; ZSG1443S; 85/1; -246.6; 43.71; 1; 9.00; 62.8; 昼间; 26; 36.8; 1. 5; 破碎机; PC1500×1000; 80/1; -240.16; 29.64; 1; 8.36; 57.9; 昼间; 26; 31.9; 1. 配煤机; 2仓配煤机; 85/1; -210.59; 36.32; 1; 21.54; 62.2; 昼间; 26; 36.2; 1. 6; 风机1; /; 80/1; -247.55; 49.67; 0.2; 7.63; 58.1; 昼间; 26; 32.1; 1. 7; 风机2; /; 80/1; -205.82; 45.86; 0.2; 7.34; 58.1; 昼间; 26; 32.1; 1. 鸿通源煤泥烘干; 8; 烘干车间; 烘干滚筒; /; 80/1; 基础减振 ，厂房隔声; -199.07; 118.16; 1; 13.51; 64.9; 昼间; 26; 38.9; 1. 9; 烘干车间; 风机; /; 95/1; -184; 133.83; 0.2; 5.06; 70.3; 昼间; 26; 44.3; 1. 10; 湿煤泥库; 装载机; 50型; 85/1; -222.58; 136.24; 1; 3.75; 74.0; 昼间; 26; 48.0; 1. 11; 干煤泥库; 装载机; 50型; 85/1; -71.89; 116.35; 1; 24.76; 68.9; 昼间; 26; 42.9; 1. 注：以厂界东南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声环境影响分析 为预测分析其对厂界的影响，本次评价将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点处的等效连续A声级。噪声预测采用HJ2.4-2021附录A.2基本公式及附录B工业噪声预测计算模型。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 j r—声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 本项目的噪声源均无指向性，且本次室内声源等效为室外声源后仅考虑几何衰减，因此，对于本项目而言，单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式为： 式中：Lp（r）—距声源r米处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 由于本项目及鸿通源煤泥烘干项目均为白天生产，夜间不生产，且项目50m范围内无敏感保护目标，因此，本项目只预测营运期白天各厂界噪声达标情况，详见下表。 表4-7 噪声预测结果分析 序号; 预测点位置; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界（-10.83，112.28）; 54.8; 60; 达标. 2; 南厂界（-200.31，-102.31）; 55.4; 60; 达标. 3; 西厂界（-294.76，71.63）; 56.1; 60; 达标. 4; 北厂界（-176.40，186.40）; 49.6; 60; 达标. 经预测，本项目厂界处贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准的2类限值要求。 3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。 4-8 噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 1; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 委托监测. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 （1）沉泥固废 项目初期雨水池、洗车废水沉淀池、淋控水池定期进行清理，会产生沉泥，沉泥主要成分为煤，类比同类项目，沉泥产生量约为13.5t/a，所有沉泥定期清掏送入煤库与原煤混合，然后周转外售，不外排。 （2）危险废物 破碎机、配煤机、筛分机机装载机等生产保养、维修过程中会产生废油，年产生废机油（HW08，900-217-08）约0.83t/a，废机油桶（HW08，900-249-08）约0.08t/a，分类暂存危废暂存间，改造煤库东侧新建1座危废暂存间，容积6m3，产生的危废暂存与危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，每年产生的生活垃圾量约1.5t/a。 环评要求建设单位在办公区内设置密闭生活垃箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 本项目产生的固体废物包括危险废物及生活垃圾。具体情况见下表。 表4-9 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 含煤沉泥; 固废; 生产作业; 固; /; /; /; /; 13.5. 2; 生活垃圾; 生活 垃圾; 职工生活; 固; /; /; /; /; 1.5. 3; 废机油; 危废; 设备维护; 液; 油类物质; T，I; HW08; 900-217-08; 0.83. 4; 废机油桶; 危废; 设备维护; 固; 油类物质; T，I; HW08; 900-249-08; 0.08. 4.2固体废物处置情况 本项目产生的固体废物处置情况见下表。 表4-10 项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 含煤沉泥; 一般固废; /; 13.5; 送入煤库与原煤混合周转外售. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.5; 集中收集，运至环卫部门指定地点. 3; 废机油; 危废; 900-217-08; 0.83; 分类暂存危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。. 4; 废机油桶; 危废; 900-249-08; 0.08. （3）环境管理要求 ①生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后运至环卫部门指定地点。 ②废机油、废机油桶分类收集贮存于危险废物暂存间，危废在贮存和转移过程中要严格执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中有关危废贮存和转移联单制度要求。 （4）危险废物暂存要求 （1）危险废物贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③ 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 m/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ② 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥ 容器和包装物外表面应保持清洁 （3）贮存过程污染控制要求 - ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 （4）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ② 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建 立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （5）暂存间环境管理要求 ①暂存间应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②暂存间应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③暂存间贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤暂存间应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 4.5危险废物识别标志设置技术 （1）危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 （2）危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 （3） 危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 （4）同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 （5）危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求 因本项目的承建单位没有危险废物的相关处置资质，项目所产生的危险废物在暂存间贮存后（贮存期限不得超过一年），定期委托有相应危险废物处理资质的公司处理；新建1座6m2危险废物暂存间，位于改造煤库外东南角。 在采取本报告提出的相关措施后，项目产生的固废对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1地下水、土壤环境影响识别 根据本项目特点，本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为危废暂存间，对地下水、土壤的污染途径主要来自项目废机油的泄漏，主要污染因子为石油类。本项目地下水、土壤环境影响途径识别情况见下表。 4-11 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 备注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。. 5.2地下水、土壤污染防治措施 根据项目特点，废油可能造成垂直入渗污染地下水、土壤环境。为此，评价要求采取如下措施： （1）废油收集桶采用HDPE桶或者铁桶储存。 （2）厂区分区防渗，将建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。主要场地分区防渗情况见下表。 表4-12 厂区分区防渗一览表 序号; 场地; 防渗措施; 防渗分区. 1; 危废暂存间; 采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s; 重点防渗区. 2; 初期雨水池 洗车沉淀池; 采用在防渗素混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 一般防渗区. 3; 储煤棚、厂内运输道路等其余场地; 地面硬化; 简单防渗区. 在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 6、环境风险 6.1有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质主要为废机油，分布在危废暂存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。 6.2环境风险防范措施 （1）配备相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 （2）编制突发环境事件应急预案，并定期演练。 （3）项目厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，防止对地下水、土壤造成不利影响。 在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。 7、防治土壤沙化评价 根据山西省林业局和草原局、山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知（晋林造发[2020]30号）及《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，本项目位于山西省朔州市平鲁区区，根据规定，本次评价应对项目建设过程中可能造成的土地沙化影响进行分析评价。 造成土地沙化的原因包括自然因素和人为因素，自然因素包括气候变化，降雨减少，气温升高等，人为因素主要包括开荒、乱挖乱采、过度放牧、水资源利用不合理等。 本次评价主要从以下两个方面进行分析。 （1）用地性质及现状 本项目用地为建设用地，场地现状为已使用厂区，未沙化。 92工程影响 本项目施工期会造成地表植被破坏，但施工期较短，施工范围较小，不会造成大面积的原生植被破坏和水土流失，对土地沙化的影响很小。项目运营后，厂区地面硬化，无裸露土地，不存在沙化土地。企业后续运营期间应对厂区周边沙区植被进行保护、修复，减少对沙区沙化土地的破坏，避免沙化土地进一步发生，实现项目开发建设与沙化土地的保护、修复工作和谐发展。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分布袋除尘器排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+风管+脉冲覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准 |
|  | 配煤布袋除尘器排气筒（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+风管+脉冲覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 全封闭原料库、厂区硬化、洒水抑尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池（550m3） | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 三级沉淀池（24m3） 和清水池（12m3） | 不外排 |
|  | 生活污水 | BOD、COD、 SS等 | 化粪池（6m3） | 不外排 |
| 声环境 | 产噪设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 固体废物 | 危险废物分类收集后贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、废油收集桶采用HDPE桶或者铁桶储存；2、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、编制突发环境事件应急预案和危险废物管理风险应急预案，并定期演练；2、分区防渗；3、配备相应的环境应急物资 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定完善的环境管理规章制度；2、完善各项环保手续；3、按照监测计划定期开展监测；4、采用适当的方式进行信息公开 |  |  |  |

六、结论

从环保角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.512t/a |  | 0.512t/a | +0.512t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.83t/a |  | 0.83t/a | +0.83t/a |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①