建设项目环境影响报告表

- （公示本）

项目名称：朔州市平鲁区人民医院项目

建设单位(盖章)：朔州市平鲁区人民医院

编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市平鲁区人民医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市平鲁区人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘文祥 |  | 联系人 |  | 张杰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 朔州市平鲁区紫河路122号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13934190280 | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 036800 |  |
| 建设地点 | 朔州市平鲁区紫河路122号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及编码 |  |  | Q8411 综合医院 |  |  |
| 占地面积/m2 | 22000 |  | 绿化面积/m2 |  |  | 500 |  |  |
| 总投资（万元） | 7728 | 其中环保投资（万元） |  | 88 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |
| 1、项目由来 1.项目背景 平鲁区人民医院始建于1952年，至“文革”前，设有床位50张。1985年，平鲁县政府一次性投资185万元在井坪镇平安东街新建平鲁县人民医院，新院占地面积1万平方米，建筑面积8000平方米，设床位150张。1989年，平鲁撤县设区后，平鲁县人民医院更名为平鲁区人民医院。2007年，平鲁区政府投资1.5亿元在井坪镇紫河路122号新建平鲁区人民医院，医院占地面积2万平米，建筑面积1.5万平米，污水处理站也一并建成投入使用，至今进行过一次维修整理，现正常使用。朔州市平鲁区人民医院是全区一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、急救为一体的二级甲等综合医院，共设置150张床位。担负着全区人民的医疗救治、疾病预防、急危重症的抢救以及全区职业健康体检等任务。医疗服务范围覆射全区及周边地区。医院率先在全市实行基本药物、非基本药物、中药饮片零差价销售，是区域城镇、居民、农合基本医疗保险定点医院。朔州市平鲁区人民医院项目属于历史遗留建成投产项目，已于2010年10月建成运营。 1.2评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保要求，朔州市平鲁区人民医院项目须进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单）中“三十九、卫生111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”中的其他项目，应编制环境影响报告表。 平鲁区人民医院于2019年1月17日正式委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书附后）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员进行现场踏勘，收集了当地区域自然环境资料，对建设项目周围情况及该区的发展规划以及基本设施建设情况进行了调查，在详细了解工程主要设施、排污环节和治理措施的基础上，并根据有关技术规范编制完成了《朔州市平鲁区人民医院项目环境影响报告表（送审本）》。朔州市平鲁区人民医院属于历史遗留建成投产项目，现进行完善环保手续，采用纪实评价。现提交建设单位呈报上级环境主管部门审查。 平鲁区环境保护局于2019年3月16日在太原市主持召开了《朔州市平鲁区人民医院项目环境影响报告表》技术审查会，根据审查意见，我们对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《朔州市平鲁区人民医院项目环境影响报告表（报批本）》，现提交建设单位报请上级环境主管部门审批。 本项目设有放射科，该部分评价由专门的有资质单位进行评价，本次环评不做评价。 1.3“三线一单”符合性 ①生态保护红线 本项目位于朔州市平鲁区紫河路122号，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，根据生态保护红线划分技术指南项目选址不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 据调查，本项目环境空气质量一般，根据噪声现状监测报告，声环境能够达到相应标准限值。本项目运营期产生的主要大气污染物为污水处理站产生的恶臭，在采用严格的环保措施后，本项目建设不会增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 ③资源利用上线 本项目采用先进的生产工艺和设备减少对水、电及原材料消耗。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于高耗能，高污染企业，不在环境准入负面清单内。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的规定，本项目属于“鼓励类——三十六、教育、文化、卫生、体育服务业——29、医疗卫生服务设施建设项目，符合产业政策的要求。 2.工程概况 2.1项目名称、建设单位及性质 （1）项目名称：朔州市平鲁区人民医院项目 （2）建设单位：朔州市平鲁区人民医院 （3）项目性质：新建（已建成） （4）建设地点：本项目位于朔州市平鲁区紫河路122号，北侧为紫河佳园，南侧临平阳街，西侧临紫河路，东侧为七里河，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2.2工程投资及来源 本项目总投资为7728万元，所需资金全部由政府财政支出。 2.3占地面积、规划及土地利用现状 本项目总用地面积为22000m2，2007年该项目用地取得建设用地规划许可证（详见附件），所以本项目用地符合城市规划要求。项目区域范围内无医院设置，项目的建设是城市发展的需要，因此项目建设符合平鲁区土地利用规划。 2.4建设规模 医院设置有心内科、内科、妇产科、外科、骨科、儿科、手术室（含疼痛科）、急诊科、病案室、医务科、健康扶贫办、采供办、针灸科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、超声科、妇科门诊、病理科、骨科牵引室、护理部、胃镜室、供应室、检验科、药剂科、收款室、医保办、CT室、信息科、警卫室、财务科、办公室、眼科、理疗科、远程会诊、心电图室、防保科、院感、核磁共振、健康体检、放射科、重症医学科、传染科等共42个科室，医院定编床位150张。 2.5建设内容及组成 本项目建设包括门诊楼、住院大楼和后勤楼及同步附属院内硬化、绿化配套工程，本次评价不包含辐射的评价内容。由于项目涉及CT机等辐射类工程的建设，建设单位应按相关规定另行办理环保手续。主要建设内容见表1。 表1 工程建设一览表 项目; 名称; 已建主要工程内容; 建设情况. 主体 工程; 门诊楼; 位于医院中部，地上三层，每层建筑面积4800m2，内设有医院的42个科室。急诊、体检中心、检验科、药剂科、收款室等位于门诊楼一层。耳鼻喉科、皮肤科、眼科、妇产科、 中医科、病理科等科室位于门诊楼二层，传染病房也位于门诊楼二层。办公室、会议室等位于门诊楼三层。; 已建. 住院综合楼; 位于医院北侧，地上六层，每层建筑面积1200m2，设病床150张。. 辅助 工程; 后勤楼; 食堂; 位于后勤楼的二层，建筑面积1000m2; 已建. 洗衣房; 位于后勤楼的一层。; 已建. 制氧站; 医院所需氧气由医院制氧站供给，位于门诊楼东南侧。制氧流程为空气压缩机……冷干机……膜水分离器……空气缓冲罐……制氧主机……氧气缓冲罐……平衡柜……氧气增压机……氧气储罐……送气柜……送往手术室、病房等。; 已建. 公用 工程; 供电; 本工程用电由市政电网提供; 已建. 供水; 使用市政自来水; 已建. 排水; 传染科医疗废水单独收集进行消毒后进入污水处理站，生活污水和普通医疗废水混合后进污水处理站，经医院污水处理站处理后排入市政管网，进入朔州市平鲁区污水处理厂处理。; 已建. 热水; 日常用热水均采用电加热; 已建. 采暖; 项目采用城市集中供热; 已建. 消毒; 过氧化氢低温等离子体灭菌器进行消毒灭菌; 已建. 环保 工程; 废水; 建设污水处理站一座，设计处理规模200m3/d，建设25m3事故池）采用“接触氧化+消毒”工艺。生活污水、医疗废水一起进入污水处理站处理，传染科废水单独收集进行臭氧预消毒处理。预消毒处理后的废水进入医院污水处理站。; 已建，事故水池未建. 食堂废水建设一个隔油池（3m3）. 废气; 食堂安装一套油烟净化器，处理效率60%; 已建. 固废; 生活垃圾统一收集至垃圾桶后，由环卫部门集中处理; 已建. 医疗废物：包装后存放于医疗废物暂存间（建筑面积20m2，位于医院的北侧），医疗废物暂存1-2天，交由山西弘运环保有限公司处置。; 已建，需整改. 污泥：在污泥池投加石灰消毒并密封后暂存，最终由山西弘运环保有限公司处置; 已建. 硬化; 全部硬化、绿化，无裸露地面; 已建. 绿化; 绿化面积500m2; 已建. 2.6主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2主要技术经济指标一览表 - 序号; - 项目; - 单位; - 数量; - 备注. - 一; - 建设规模. - 1; - 编制床位; - 张; - 150. - 二; - 职工人数; - 人; - 237. - 三; - 工作制度. - 1; - 年工作日; - 365. - 2; - 工作制度; - 班（8小时）/天; - 3. - 四; - 占地面积; - m2; - 22000. - 五; - 建筑面积; - m2; - 20000. - 六; - 动力消耗. - 1; - 新鲜水; - 万吨/年; - 3. - 2; - 用电量; - 万KWh/年; - 100. - 七; - 总投资; - 万元; - 7728. 2.7主要医疗设备 医院主要医疗设备具体见表3所示。 表3 主要医疗设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 核磁共振成像系统; signl exciee1.5T; 套; 1. 2; 64排螺旋CT; Brilliamee; 套; 1. 3; 全数字化X摄影系统; AXIOM; 台; 1. 4; 全数字化平板乳腺摄影系统; Mammomat NovaeionDR; 套; 1. 5; 多功能数字胃肠机; PRECTSTar THaNPS800; 套; 1. 6; 手术腔镜; OTV-STV; 套; 1. 7; 电字内窥镜系列; 套; 1. 8; 麻醉工作站; GEDATEX-OHMEDA; 套; 1. 9; C形臂X光机; 套; 1. 10; 彩色超声机; 套; 1. 11; 全自动生化分析仪; TBA-120FR; 套; 1. 12; 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置; SOMATOM SPIRIT; 套; 1. 13; 制氧设备; 空气压缩机; GA11-7.5; 台; 1. 冷冻式压缩空气干燥器; 台; 1. 膜水分离器; 台; 1. 氧气增压机; 台; 1. 医用分子筛中心制氧设备; YGO-5; 套; 1. 氧气缓冲罐; 台; 1. 氧气增压机; 台; 1. 氧气罐; 10FB2215; 台; 1. 3.生产制度及劳动定员 医院职工237人，其中医护人员217人，其它行政管理人员等20人。 医院全年工作365天，医护人员实行三班工作制，每班8小时。 4平面布置 医院总体布局设计的原则在于为病人提供最佳诊疗环境，为医务人员创造高效率的医疗管理条件。合理布置各类用房的位置关系，有效缩短病人就诊路线和医务人员的工作路线。住院楼位于医院的北侧，中部设置有门诊及药房，东北侧设置后勤楼。项目平面布置图见附图3。 5.公用工程 5.1给排水 （1）给水 本项目用水由朔州市平鲁区城市供水管网供给，由市政敷设的供水干管引入院内。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)提出，100床＜N≤499床的中型医院，q=300L/床•d～400 L/床•d，根据《医院给排水设计规范》中医院生活用水定额，设公共厕所和盥洗的病床，最高用水量为100-200 L/床•d，小时变化系数为2.2-2.0。本项目病房设公共厕所和盥洗，结合本院的机构设置等具体情况。本项目取q=300L/床•d。项目其他用水量参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），并结合本院的具体情况取值。 本项目影像科影印采用干洗工艺，故无影印用水及废水产生，项目用水主要包括住院部用水、门诊部用水、食堂用水、医护人员生活用水、洗衣房用水及道路洒水和绿化用水等。住院部病床用水定额为300L/床•d，医护人员用水定额取100L/d•人，门诊急诊病人用水定额取10L/人•次，食堂用水定额均为20L/p•次，洗衣房用水量按照50(L/kg•干物)计，绿化用水量按0.28m3/m2·a计，道路洒用水定额按0.5L/(m2•次)计。 （3）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水由雨水管道排放至市政雨水管。传染科医疗废水单独收集进行消毒后进入污水处理站，生活污水和普通医疗废水混合后进污水处理站，处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求，经市政污水管网排入污水处理厂。医院生活及医疗污水排放量约为52.8m3/d。各部分污水产生及排放情况见表4。本项目水平衡图见图1。 表4 项目用水量及排放量 序号; 用水部门; 单位数量; 用水标准; 日用水量(m3); 日排水量(m3); 备注. 1; 住院楼病人 （病床）; 150床; 300L/d·床; 45; 35; 按照入住率为100%计算. 2; 门诊、急诊; 200人/天; 10L/p·d; 2; 1.6. 3; 食堂; 100人/天; 20L/p·次; 4; 3.2; 一天2餐. 4; 医护人员; 237人; 100L/d·人; 23.7; 18.96; 365d计. 5; 洗衣房用水; 300kg; 50(L/kg•干物); 15; 12; 每张床被套重量以2kg计. 6; 道路洒水; 1000 m2; 0.5L/(m2•次) 1天2次; 1; /; 200d计. 7; 绿化用水; 500m2; 0.28m3/m2·a; 0.7; /; 200d计. 合计; 采暖期; 89.7; 70.76. 非采暖期; 91.4; 70.76. 新水91.4 住院楼用水 污水处理站 35 45 70.76 污水管网 1.6 门诊急诊 2 18.96 食堂用水 0.8 医护人员 4 23.7 3.2 0.7 绿化用水 0.4 10 隔油池 3.2 0.7 70.76 洗衣房用水 12 3 15 4.74 1 道路洒水 1 图1（a） 项目非采暖期水平衡图（m3/d） 新水89.7 住院楼用水 污水处理站 35 45 70.76 污水管网 1.6 门诊急诊 2.0 食堂用水 0.8 4 3.2 医护人员 4.74 23.7 18.96 0.4 10 隔油池 3.2 70.76 洗衣房用水 12 3 15 图1（b） 项目采暖期水平衡图（m3/d） 5.2供电 本项目电源来自市政电网，本项目设一台50KVA变压器，备用电源为柴油发电机组，可满足项目用电需求。 5.3供暖系统 本项目供暖使用集中供热，热源来热源为朔州市平鲁区供热服务中心，根据调查，门诊和住院楼目前已接入集中供热，可以满足本项目供热需求。 本项目医院采暖建筑面积约为23600m2，采暖热负荷按照80W/m2，则项目医院的采暖负荷为1.89MW。 平鲁区供热服务中心位于山西省朔州市平鲁区井坪镇平阳东街，建于1997年，共有锦绣苑、东坪、平阳街三大热源厂以及23个热力站，占地面积为5.65万m2，设计总供热能力为329万m2，2012年东平热源厂新增2台58MW链条炉排热水锅炉，新建7个热力站，主要承担北坪工业园区、新建保障性住房居民的正常供热，新增供热面积120万m2，有效解决了集中供暖问题，可以满足本项目供热需求。平鲁区集中供热总能力为449万m2，现有负荷为351万m2，本项目总供热面积为23600m2，平鲁区集中供热可以满足本项目供热需求。 根据调查，平鲁区供暖天数为180 天，供暖时间为10月15日-4月15日，供暖期较长，可以满足本项目的供暖需求，医院没有配备采暖延长期的供暖热源。 5.4制冷系统 医院夏季制冷由各房间分体式空调供给提供。 5.5消毒 医院采用过氧化氢低温等离子体灭菌器进行消毒灭菌。 5.6 消防 依据消防规范进行设计，建筑内设置完备的消防设施，建筑周围设环形消防通道，其它公共配套设施按消防要求配置消防栓。 5.7 医疗垃圾暂存 医疗垃圾为危险废物，医院产生的医疗垃圾将由专人负责，收集、包装、消毒处理，消毒方式为紫外线消毒，定点堆存于医院北侧的医疗废物暂存间，然后由山西弘运环保有限公司负责清运处置。 6.工程环保投资 本项目总投资7728万元，该工程用于环境保护的建设投资为88万元，占工程总投资的比例为1.14%。项目环保投资估算情况见表5。 表5 环保投资估算表 序号; 排放源; 污染物 名称; 治理措施; 投资 （万元）. 废气; 食堂; 油烟; 油烟收集后经烟道进入油烟净化器（1套，效率60%以上）处理后排放; 2.0. 污水处理站; 恶臭; 建设一体化污水处理站，处理设备上部用钢筋混凝土盖板封闭，设备检查井采用加盖措施，防止臭气外溢；并加强管理; 1.0. 废水; 生活污水; COD、BOD、氨氮、SS; 处理规模200m3/d，工艺“接触氧化+消毒”，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂，污水处理站池体和池壁四周做防渗处理; 76. 医疗废水. 噪声; 风机、泵类等产噪设备; 噪声; 设置于地下，隔音、减震措施; 3.0. 固废; 日常生活; 生活 垃圾; 医院设垃圾桶，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理; 1. 医疗活动; 医疗 垃圾; 设置医疗废物暂存间1座，有封闭措施，位于医院的北侧，由山西弘运环保有限公司处置，需有规范的防渗等措施。; 1.5. 污水处理站; 污泥; 在污泥池底铺垫砂子、炉渣，污泥滞留在垫层表层后投加石灰消毒并密封后暂存由山西弘运环保有限公司处置; 1.5. 其他; 场地全部硬化，绿化面积500m2; 2.0. 合计; 88. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目已建工程存在的问题及整改方向见表6。 表6 现有工程存在的主要问题及整改要求 序号; 排放源; 污染物; 现有工程存在的主要问题及环保措施; 整改要求. 1; 传染科医疗废水; CODcr、BOD5、 SS、 氨氮; 传染科未单独设置预消毒设施。污水站未设置事故水池。; 传染科医疗废水应单独收集经过预消毒处理后同其他废水一起排入医院污水处理站，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂。建议污水处理站附近设置25m3事故水池一座，预防污水处理站发生事故。. 3; 医疗活动; 医疗 垃圾; 医院内现已建有医疗废物暂存间，采用轻钢结构全封闭和水泥硬化地面，未进行防渗处理。; 医疗废物暂存间要做好防渗、防漏、防风、防雨措施，设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物做到日产日清，严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206 号文件对医疗废物暂存间的要求执行。医疗废物暂存后由山西弘运环保科技有限公司处置。. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1环境空气质量现状 略 2地表水环境质量现状 略 3 地下水环境质量现状 略 4声环境质量现状 略 5生态环境 略 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1主要保护目标 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素，主要环境敏感目标为周围的居民。因此本次评价确定周围居民区、学校是重点保护对象。具体环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标 序号; 名称; 保护对象; 方位; 距离(m); 保护目标要求. 1; 环境空气 声环境; 紫河佳园小区; N; 15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 北侧和东侧声环境功能区为1类区，南侧紧邻平阳街和西侧紧邻紫河路声环境功能区4类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类和4a类标准值. 东环路小区; E; 60. 住建局; W; 30. 消防队; S; 50. 西北侧居民区; NW; 50. 2; 地表水; 七里河; E; 15; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅳ类标准. 3; 地下水; 平鲁区井坪镇东南水源地; SW; 80; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。. 4; 生态环境; 陆域植被; 维持陆域生态系统稳定性. 2保护级别 （1）大气环境：区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水：本项目区域地表水属于七里河，水环境功能为工业与娱乐景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。 （3）地下水：地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 （4）声环境：北侧和东侧声环境功能区为1类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，南侧紧邻平阳街和西侧紧邻紫河路声环境功能区4类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准值。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本次环评执行如下标准： （1）环境空气 ### 根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划分为二类功能区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体数值详见下表。 环境空气质量标准 单位：µg/m3 项目 取值时间; SO2; TSP; PM10; NO2; PM2.5; CO; O3. 年平均; 60; 200; 70; 40; 35; /; /. 24小时平均; 150; 300; 150; 80; 75; 4; /. 1小时平均; 500; /; /; 200; /; 10; 200. ### 对于建设项目特征污染物，本次评价参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录E中的相应标准限值，具体标准值见下表。 建设项目特征污染物环境空气质量标准 编号; 污染物名称; 最高容许浓度（mg/m3）. 1; 硫化氢; 0.01. 2; 氨气; 0.2. （2）地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目区域地表水属于七里河，水环境功能为工业与娱乐景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，标准值见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L(除pH外) 类别; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮. 标准; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3; ≤1.5. 类别; 挥发酚; 氰化物; 汞; 铅; 镉; 砷; 六价铬. 标准; ≤0.01; ≤0.2; ≤0.001; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.1; ≤0.5. （3）地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准，详见下表。 地下水质量标准（Ⅲ类） 单位：mg/l（除pH外） 项目; pH; 总硬度; 氟化物; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氰化物. 标准值; 6.5-8.5; ≤450; ≤1.0; ≤0.50; ≤20; ≤1.00; ≤0.05. 项目; 挥发酚; 铁; 锰; 砷; 汞; 菌落总数; 总大肠菌群. 标准值; ≤0.002; ≤0.3; ≤0.10; ≤0.01; ≤0.001; ≤100; ≤3.0. 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为MPNb/100mL 或CFU。/100mL，菌落总数单位为CFU/mL。. （4）声环境 项目位于朔州市平鲁区，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，厂界南侧邻近平阳街一侧和西侧邻近紫河路一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准值，厂界北侧和东侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，标准值见下表。 声环境质量标准 LAeq：dB（A） 序号; 类型; 类别; 昼间; 夜间. 1; 厂界西侧和南侧; 4a类; 70; 55. 2; 厂界北侧和东侧; 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3要求，标准值见下表。 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1%. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准。本项目基准灶头为2个，具体标准值见下表。 饮食业油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67,＜5.0. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. （2）水污染物排放标准 医院废水经医院污水处理站处理后进入市政污水管网，最终进入朔州市平鲁区污水处理厂进行处理。医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，见下表。 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 项目; 预处理标准. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. PH; 6～9. COD(mg/l) 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 250 250. BOD(mg/l)) 最高允许排放负荷（g/床位·d）; 100 100. SS(mg/l); 60. 动植物油（mg/l）; 20. 石油类(mg/l); 20. 阴离子表面活性剂(mg/l); 10. 挥发酚(mg/l); 1.0. 总氰化物(mg/l); 0.5. 总汞(mg/l); 0.05. 总镉(mg/l); 0.1. 总铬(mg/l); 1.5. 六价铬(mg/l); 0.5. 总砷(mg/l); 0.5. 总铅(mg/l); 1.0. 总银(mg/l); 0.5. 总α（Bq/L）; 1. 总β（Bq/L）; 10. （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准，标准值见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 序号; 类别; 昼间; 夜间. 1; 1类; 55; 45. 2; 4类; 70; 55. （4）固体废物 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单； 医疗垃圾贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2001）及其修改单； 医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过1d，于5℃以下冷藏的，不得超过7d； 污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准。 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (; PN/g) 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总 量 控 制 指标 | 医院产生的废水经院内污水处理站处理达标后，排入市政管网，最终排入平鲁区污水处理厂。通过采取合理的污染防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。 根据晋环发[2015]25号山西省环保厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目不属于规定中3个门类39个行业，未申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 运营期：来院病人首先到挂号处进行挂号，领取挂号单后根据病情到相应的科室门诊进行诊断，诊断过程中部分病人会被要求检查使用医疗设备进行检查；医生根据检查结果对病人制定相应的治疗方案，部分病人领取处方药并经过注射后离开，需要住院的病人办理住院手续后，进行住院治疗，病愈后出院。 住院治疗 出院 相应诊科就诊 门诊治疗 取药 相应诊区候诊 挂号、分诊 来诊 图3 病人就诊工艺流程图 医院 医疗活动 门诊部 住院部 医疗废水、医疗垃圾、 生活垃圾、噪声 生活垃圾、生活废水、医疗垃圾、噪声 办公生活 生活垃圾、生活废水 辅助设施 食堂 污水站 食堂废水、食堂垃圾、 食堂油烟 恶臭、污泥、噪声 图4 运营期产污环节

主要污染工序： 运营期主要污染分析 （1）大气污染物： G1污水处理站产生的恶臭； G2食堂油烟； G3停车场汽车尾气。 （2）水污染物： W1住院部废水； W2门诊医疗废水； W3生活污水； （3）噪声： 本项目噪声来源于配套设备运行噪声、人员活动噪声等。 （4）固废： S1生活垃圾； S2各科室产生的过期药品； S3各诊室、病房产生的医疗垃圾； S4污水处理站产生的污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 编号 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | G1 | 污水处理站 | 恶臭 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | G2 | 食堂炉灶 | 油烟 | 3.13mg/m3 | 27.4kg/a | 1.25mg/m3 | 10.95kg/a |
| 水 污 染 物 | W1 W2 W3 | 住院部废水； 门诊医疗废水；生活污水；(6835.8m3/a) | SS | 120mg/l | 3.1t/a | 30mg/l | 0.78t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l | 7.75t/a | 90mg/l | 2.33t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l | 3.88t/a | 60mg/l | 1.55t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 50mg/l | 1.3t/a | 25mg/l | 0.65t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000个/L | 6.21×1011 | ＜240个 /L | 6.21×109 |
| 固体 废物 | S1 | 日常生活 | 生活垃圾 | 105.3 t/a |  | 105.3 t/a |  |
|  | S2 | 过期药品 | 过期药品 | 0.11 t/a |  | 0.11 t/a |  |
|  | S3 | 医疗活动 | 医疗垃圾 | 34.68 t/a |  | 34.68 t/a |  |
|  | S4 | 污水处理站 | 污泥 | 1.92 t/a |  | 1.92 t/a |  |
| 噪声 | 本项目运营期产生的噪声主要是污水处理站各类泵、鼓风机等产生的机械噪声，各类泵的噪声约为75dB（A），鼓风机的噪声为85—95dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目运营期医疗废水和医疗垃圾会当地生态环境造成一定的影响，但只要建设单位严格执行本评价要求的环保措施，本项目运营期对当地生态环境造成的影响会较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响 本项目为已建成项目，施工期已经结束。 营运期环境影响 1大气环境影响分析 建设项目运营期产生的废气污染物主要有污水站恶臭、食堂油烟、停车场汽车尾气等。 1.1恶臭G1 本项目恶臭污染源主要来自污水处理站。 医院污水处理站建在院区北侧空地，采用一体化污水处理站，处理站采用接触氧化处理+消毒工艺，封闭运行。污水处理系统会产生恶臭气味，主要为NH3、H2S，主要在化粪池、格栅井、接触氧化池、沉淀池以及污泥处理等部分。环评要求采用将臭气集中引出，采用活性炭吸附的方法进行除臭，活性炭定期更换。另外，污水处理站在运行操作中加强管理，污泥储池加盖，防止臭气外逸；定期清理及时清运污泥，减少污泥的临时堆存时间；在各种池子停产修理时，应采取及时清除污泥的措施防止臭气散发。加强污水处理站四周绿化及无遮挡通风，使得臭气浓度达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中关于废气的排放要求。 1.2食堂油烟G2 本项目厨房炉灶燃用液化石油气，燃料燃烧产生污染物较少，因此，厨房大气污染物主要考虑烹饪过程中产生油烟。医院食堂共设2个灶头，按每人每天消耗食用油0.05kg计，就餐人数100人，则每天消耗的食用油为5kg，全年消耗1.825t/a。经类比调查，单位食堂油烟挥发量一般占耗油量的1.2-1.5%，按1.5%进行计算，职工食堂油烟的年产生量为27.4kg/a。 医院厨房按规模属小型餐饮单位，设排气罩和静电式油烟净化器一套。厨房油烟经排气罩集风后经静电式油烟净化器处理后排放，设油烟净化器处理风量为8000m3/h，处理效率60%，食堂日工作3小时。经计算得，油烟排放量为10.95kg/a，排放浓度1.25mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准限值要求。 1.3停车场汽车尾气G3 本项目设置地上临时停车位，地上停车场排放的汽车尾气通过自然通风扩散，对地面浓度贡献值较小，地上少量车辆尾气对医院自身的病区、项目保护目标等影响均较小，在此不做定量分析。 本项目污染源参数调查表见表10。 表10 污染源查清单表 排放源; 污染物 名 称; 排放量; 排放浓度（mg/m3）. 食堂烹饪; 油烟; 10.95kg/a; 1.25. 污水处理站; 恶臭; 少量; 少量. 2.水环境影响分析 2.1项目污水产生情况 （1）废水来源及水质特征 从医院各部门的功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。本项目排放污水的主要部门和设施有：门诊室、急诊室、化验室、手术室等排水；医院行政管理、医务人员和食堂排放的生活污水。 化验室产生的极少量的含酸碱、含汞等特殊废水，产生后分别经过预处理后送入医院污水处理站处理。含酸碱废水经中和桶中和，含汞废水经沉淀桶沉淀，沉淀采用化学法，即为选择合适的化学沉淀剂将铅离子转化为不溶性的铅盐与无机颗粒一起沉降。 医院废水水质特征是： ◆含有大量的病原体--病菌、病毒和寄生虫卵等。 ◆含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。 （2）废水产生情况 ①医院各处废水产生情况见表11。 表11 医院各部门排水中主要污染物情况 部门; 污水类别; 主要污染物. SS; COD; BOD; 动植物油; 病原体; 氰化物; 重金属. 办公区; 生活污水; √; √; √. 食堂废水; 生活污水; √; √; √; √. 门诊部; 生活污水; √; √; √. 手术室; 含菌污水; √; √; √; √. 检验室; 含菌污水; √; √; √; √. ②水量 根据水平衡可知，本项目废水主要有生活污水和医疗废水，产生量约70.76m3/d（25827.4m3/a）。 （3）采取的废水治理措施 项目污水是采用合流制，目前废水经污水处理站（设计处理能力为200m3/d）处理后排入市政污水管网，最终进入朔州市平鲁区污水处理厂。本次废水全部按照《医疗机构水污染物排放标准》对全部废水进行处理。医院食堂废水经过隔油池（在厨房内）处理后，传染科医疗废水应单独收集经过预消毒处理后同其他废水一起排入医院污水处理站，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂。 传染科废水的预消毒处理为臭氧进行消毒，在臭氧发生室内部分氧气通过中频高压放电变成臭氧，产品气体经温度、压力、流量监测调节后由臭氧出气口产出。臭氧气体通向臭氧接触池，通过接触池底部安装的微孔曝气盘曝气，与接触池内的水充分接触反应。臭氧接触池顶部设置双向透气安全阀及尾气排放口等。池子内的尾气经除雾器去除水雾后，进入尾气破坏器。尾气破坏器采用加热催化的方式将臭氧分解，整个尾气破坏器的控制由尾气破坏箱控制。分解后的气体臭氧浓度小于0.1pm，可直接排放到大气中。 该污水处理站占地面积为40m2，设计处理能力为200m3/d，已建成的水处理采取“接触氧化+消毒”处理工艺。化粪池、过滤池和沉淀池均置于地下，调节池、厌氧池、反应池的有效容积100m3，均为钢混结构。 该污水处理站污水处理流程如图5。 污水管网 图5 污水处理站污水处理流程图 接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。 工艺特点如下： a、接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。 b、接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。 c、接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。 d、接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜，沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高，一般可达到30mg/L左右。 二氧化氯是一种高效、安全、快速、多功能、持续时间长、使用方便的杀菌消毒剂，该污水处理站采用二氧化氯发生器消毒法。消毒池设计二氧化氯监测报警器和通风设备，保证出水的余氯含量达到标准要求。为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口。食堂含油废水格栅、隔油池在食堂内部设置，生活污水化粪池设置应邻近建筑物，但远离人群并便于清掏拉运的地方。 本项目医院最高日污水量为70.76m3/d，本医院污水处理站规模为200m3/d，所以本污水处理站能满足医院废水的处理要求。 另外，医院病床废水和门诊废水中含有大量的致病微生物和病毒，具有极高的传染性和致病性，因此决不允许其不经处理直接排放。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件产生的废水，其容量应不小于日排放量的30%，因此环评要求医院建设25m3事故池，根据现场勘察，环评建议事故池建在污水站的附近，当污水处理设施恢复正常时，再进入污水处理站处理。 （4）废水污染物排放量 采取上述工艺后，该污水处理站BOD去除率为60%，COD去除率为70%，氨氮去除率为50%，SS去除率为75%。该污水处理站可以满足本项目污水处理需要，类比同类建设项目，项目运营期污水处理前后污染物排放情况见表12。 表12 运营期污水处理前后污染物的情况 污染因子 类别; COD; BOD; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数. 浓度mg/L; 量t/a; 浓度mg/L; 量t/a; 浓度mg/ L; 量t/a; 浓度mg/L; 量t/a; 浓度 个/L; 产生量 个/年. 医院废水; 产生; 300; 7.75; 150; 3.88; 120; 3.1; 50; 1.3; 24000; 6.21×1011. 排放; 90; 2.33; 60; 1.55; 30; 0.78; 25; 0.65; 240; 6.21×109. 标准; 250，达标; 100，达标; 60，达标; -; -; 5000，达标. 处理效率; 70%; 65%; 75%; 50%; 99%. 通过采用上述治理措施后，建设项目可以实现医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）中预处理标准要求。项目产生的医疗废水与生活污水经医院污水处理站处理后，废水经过城市下水管网，最终进入朔州市平鲁区污水处理厂，对地表水体的影响较小。 污水处理站已建成，引用由医院提供的其2018年污水站的监测报告（详见附件），由监测数据可知，各项污染物均达标，污水站各个设备正常运行，且处理能力满足医院的要求。 （5）污水处理厂接收本项目废水的可行性分析 朔州市平鲁区污水处理厂建于2009年，2010年投入运行，2013年进行了改建改造，扩建设计能力20000m3/d，现处理量约为14000m3/d，现运行正常。处理工艺为采用改良A/A/O+深床滤池处理工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目最大污水日排放量70.76m3/d，污水处理厂有接纳本项目污水的能力。 本项目产生的医疗废水与生活污水经污水处理站处理后，进入朔州市平鲁区污水处理厂进一步处理后达标排放，不会对项目周围人们的安全和健康造成威胁，也不会对周围水环境产生影响。 （6）污水处理站布置及影响 本项目污水处理站已建成使用，占地面积约40m2，位于医院北侧空地，污水处理站最近的敏感点为北侧民居区，距离其约40m。 污水处理设备根据卫生院平面布置的实地情况进行了排列安装，能够满足污水处理设施占地面积的需求。污水处理站系统主体构筑物为全埋地式钢筋砼结构，各处理单元设置安全井，恶臭气体产生量小，并喷洒除臭剂，不会对周围环境产生影响。 2.2本项目对水环境影响分析 （1）对地表水环境的影响分析 项目排水主要为住院部排水、门诊急诊排水、医务人员排水，医疗门诊活动排水、医护人员排水均按用水量的80%计， 最大日排水量为70.76m3，医院产生的污水经污水处理站“接触氧化+消毒”处理后，排放的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）预处理要求，最终进入朔州市平鲁区污水处理厂，另外本项目设25m3事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件产生的废水，对地表水体的影响较小。 （2）对地下水环境的影响分析 本项目建设过程中将室内排水采用机制加厚铸铁管，室外排水采用塑料管。医院给水系统、排水系统各工艺单元排水系统、污水管道均按国家规范采取防渗措施，通过加强管理、维护，医院污水经消毒处理后符合规定标准。对污水管道和污水处理站池体以及池壁进行防渗处理，污水处理站池体为混凝土结构。 医院污水处理站已于2011年建成运行，经调查未对附近水源地水质造成影响，且为了进一步防止对地下水造成影响，本次环评还需要补充防止措施：①医院应加强管理，节约用水；②设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。 项目所在区域分布有平鲁区城镇饮用水源地和平鲁区乡镇水源地，本项目距离最近的城镇水源地为平鲁区井坪镇水源地，水源地一级保护区边界距离项目西南侧约80m，本项目废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）预处理标准要求，最终进入朔州市平鲁区污水处理厂，所以本项目的建设不会对项目所在区域地下水环境造成影响。 3声环境影响分析 3.1项目自身噪声 本项目的噪声源有给水泵、污水处理站设备以及油烟净化风机。另外，医院进出院车辆以及来院人员、门诊人员也会产生噪声。建设项目运营期噪声源参数见表13。 表13 噪声源参数一览表 序号; 设备名称; 所在 位置; 工况; 噪声值; 数量; 治理措施; 治理后噪声值. 1; 给水泵; 设备间; 间歇; 85-95; 1台; 置于地下设备间，并 采取减振、吸声等措施; 55~65. 2; 污水处理站地下设备; 设备间; 间歇; 85-95; 1套; 置于地下，并采取减 振、消声等措施; 55~65. 3; 食堂油烟风机; 食堂; 连续; 70-75; 1台; 低噪声设备，采用减振、吸声等措施; 50~55. 4; 制氧设备; 设备间; 间歇; 85-95; 1套; 低噪声设备，采用减振、吸声等措施; 55~65. ### 3.2外界噪声对本项目声环境的影响分析 外界噪声对本项目的影响主要为城市道路交通噪声对医院住院部的影响，为了防止城市道路交通噪声对本项目的不良影响，医院采取在临路侧的住院部设置隔声门窗，并在临路两侧种植乔木和灌木，加大植树密度，形成绿化自然隔声屏障，减小交通噪声对本项目的影响。 3.3噪声影响防治措施 医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。因此，采用如下措施： （1）控制医院汽车噪声 为防止停车场噪声对医院环境产生影响，要加强控制医院内汽车噪声，降低车辆拥挤程度。提出如下措施：进入停车场的汽车应减速行驶，防止行驶过快或急刹车产生突发性噪声，对医院环境产生影响；进入停车场应禁止鸣笛，合理安排好停车顺序，减少停车时间，尽量减少由于利用不合理而产生的汽车运行噪声对周围环境的影响。 （3）其他噪声防治措施 a.本项目污水站采用的是一体化，起到一定的降噪作用，水泵、风机等噪声源均安装于室内或地下，并采取基础减震，设置消声、隔音设施；厨房油烟净化器安装在室内，选用低噪设备，并采取基础减震措施。 b.就诊人流、汽车噪声等均为随机噪声，主要从加强管理降噪考虑，在指定地点设置标牌，对住院病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗。 c.绿化：应加大绿化面积，通过在建筑物周边设置绿化带，道路两旁设绿化带，充分发挥绿化的降噪作用，每米绿化带产生的降噪效果约5-8dB(A)。 4固废环境影响 本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物两大类。 4.1一般固体废物 主要来源于办公区、公共区等产生的生活垃圾。 住院病人生活垃圾产生量按1.0kg/床•d计，共有床位150张，产生生活垃圾150kg/d；门诊垃圾产生量按0.1kg/人•d计，每日门诊人数以200人计，产生生活垃圾20kg/d；医院职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，全院职工共237人，产生生活垃圾118.5kg/d，生活垃圾产生量合计288.5kg/d，约105.3t/a。 综合住院楼每层及院区均设垃圾桶，由专人负责清理至生活垃圾收集桶，再由环卫部门采用专用的密闭车辆定期清运至政府指定生活垃圾填埋场处理。此外，评价要求生活垃圾处理要严格执行“日产日清”制度，加强垃圾收集处的清洁与消毒工作。 4.2危险废物 本项目为医疗服务业，营运过程中会产生医疗垃圾，根据《国家危险废物名录》(环境保护部令 第39号)中规定，本项目产生的危险废物主要有医疗废物(HW01)、废药物、药品(HW03)、其他废物（HW49）：环境治理—危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣)三类。 （1）医疗废物 本项目产生的医疗废物来自医院门诊科室、手术室、治疗室、住院区等，主要包括棉签、棉球、纱布、敷料、一次性输液器、注射器、扩阴器、病原体的培养基、标本、菌种等感染性废物；针头、手术刀、玻璃试管、安培瓶、试剂瓶等损伤性废物；废弃的病理组织、手术后产生的人体组织、器官等病理性废物；废弃的血压计、汞温度计、实验室废弃的化学试剂等化学性废物。 住院部病人医疗废物产生量按0.5kg/床•d计，共有床位150张，产生医疗废物75kg/d；门诊医疗废物产生量按0.1kg/人•d计，每天门诊人数以200人计，产生医疗废物20kg/d，则全院共产生医疗废物95kg/d，约34.68t/a。 本项目门诊综合楼均设有专用的污物通道，医疗废物由专人负责，按照《医疗废物分类目录》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》等相关规范要求分类收集、包装，通过专用的污物通道，直接送至院内医疗垃圾暂存间临时存放，定期由山西弘运环保有限公司统一处置。 此外，评价要求医疗垃圾暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识牌，室内张贴“禁止吸烟、饮食”警示标识，暂存间必须做到密闭，地面及1m墙裙要做好防溢流、防渗透处理，严格防止地下水污染和土壤污染。每天进行消毒、灭菌，防止病源扩散；做好医疗垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格执行医疗垃圾的“日产日清”制度。 （2）废药物、药品 医院药房产生的过期、淘汰、变质或被污染的废弃药物、药品约0.3kg/d，0.11t/a。由专人负责定期对药房和库房进行清理盘点，即将过期或已经过期的药物、药品分类收集于专用容器内，与医疗垃圾一起处置。 （3）污水处理站污泥 医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据《医院污水处理设计规范》，污泥产生量按14g/床•d 计，共有床位150张，则医院污水处理站产生污泥干重为2.1kg/d(0.77t/a)，污泥含水率按60%计，则污泥产生量约1.92t/a。 污水处理站设有专人负责，污泥一年清掏一次。在污泥浓缩池内采用石灰搅拌消毒处理后，存放于污泥池中，然后与医疗垃圾一起处置。 项目固体废物产生及处理情况见表14。 表14 项目固废产生及处理处置情况一览表 固体废物性质、来源及名称; 产生量(t/a); 收集措施; 处置措施. 危 险 废 物; H W 01 类; 感染 性废 物; 棉签、棉球、纱布、敷料等; 34.68; 使用黄色塑料袋收集，并在包装外加注“感染性废物”标识；塑料袋外印制医疗废物警示标识; 集中贮存于医疗废物暂存间内，定期由山西弘运环保有限公司统一收集处置. 一次性输液器、注射器、扩阴器等; 毁型、消毒后用黄色塑料袋收集，并在包装外加注“感染性废物”标识；塑料袋外印制医疗废物警示标识. 病原体的培养基、标本、菌种等; 生产地压力灭菌后用双层黄色塑料袋收集，并在包装外加注“感染性废物”标识；塑料袋外印制医疗废物警示标识. 损伤 性废 物; 医用针头、缝合针、手术刀、解剖刀等; 使用黄色利器盒收集，在盒体侧面注明“损伤性废物”标识；利器盒上印制医疗废物警示标识. 载玻片、玻璃试管、安培瓶、试管、试剂瓶等; 毁型、消毒后使用黄色利器盒收集，在盒体侧面注明“损伤性废物”标识；利器盒上印制医疗废物警示标识. 病理 性废 物; 废弃的病理组织、手术后产生的人体组织、器官等; 生产地压力灭菌后用双层黄色塑料袋收集，并在包装外加注“病理性废物”标识；塑料袋外印制医疗废物警示标识. 化学 性废 物; 废弃的血压计、汞温度计、实验室废弃的化学试剂等; 使用黄色塑料袋收集，并在包装外加注“化学性废物”标识，塑料袋外印制医疗废物警示标识. H W 03 类; 药物 性废 物; 过期、淘汰、变质或被污染的废弃药物、药品等; 0.11; 集中登记贮存、使用黄色塑料袋收集，塑料袋外印制医疗废物警示标识; 分类收集后与医疗垃圾一起处置. H W 49 类; 污水处理站; 污水处理站污泥; 1.92; 定期清掏，消毒、脱水后密闭封装; 贮存于医疗废物暂存间，与医疗垃圾一起处置. 一 般 废 物; 生活垃圾; 医务人员、就诊病人等; 105.3; 黑色塑料袋分类收集; 由环卫部门清运至指定垃圾场填埋处理. 4.3固体废物危害 （1）医疗废物 医疗废物的危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。如果对医疗废物处置不当会成为潜在的健康隐患。 （2）生活垃圾 此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高温、高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 4.4固体废物处置措施 （1）生活垃圾处置措施 医院在每层均设有垃圾桶，生活垃圾统一收集后由平鲁区环卫部门处理；食堂设有垃圾桶，统一收集至有盖的餐厨垃圾收集桶后由有资质的单位回收；隔油池产生的废油单独收集后由有资质单位收集。 （2）医疗废物处置措施 1）医疗废物的种类 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害的废物，主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等几大类。本项目为综合医院，产生的医疗废物主要为一次性医疗用品、包装废物及药物性废物。 项目医疗废物主要类别、特征见表15。 表15 项目医疗废物分类一览表 类别; 特征; 废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。②各种废弃的医学标本。③废弃的血液、血清。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体组织废弃物等; ①手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。②病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; ①医用针头、缝合针。②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; ①废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。③废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; ①实验室废弃的化学试剂。②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。③废弃的汞血压计、汞体温计。. 2）医疗废物处置措施 医院已有医疗废物暂存间，建筑面积约20m2，地面为水泥硬化地面，未进行防渗处理，不能满足相关标准要求，评价要求应对医疗废物暂存间进行规范化建设后方可使用。医院对其产生的医疗垃圾采取分类收集，装入专用的密封袋中，置于医疗废物暂存间，最终由山西弘运环保有限公司处置。委托处理协议见附件。 医疗废物暂存间位于医院北侧， 北侧为居民区，由于医院建成时间较早，危废间存在也比较早，危废间按照环评提出的要求整改后，能够满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206 号文件对医疗废物暂存间的要求，不会对北侧居民产生影响。 环评要求医疗废物暂存间严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206 号文件对医疗废物暂存间的要求执行。 ①医疗废物暂存间相关要求 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； 必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； 应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； 地面和1.0米高的裙墙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； 暂存间外宜设有供水龙头，以供暂存间的清洗用； 避免阳光直射暂存间，应有良好的照明设备和通风条件； 暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 暂存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统； 医疗废物暂存尽量做到日产日清，确实不能做到的，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时； 医疗卫生机构应制定医疗废物暂存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施；且应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 ②医疗废物分类、收集要求 a.医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 b.医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； 放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 c.医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 d.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 e.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 f.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 g.运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 h.运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 i.运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 j.运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 k.保管及运送人员应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 ③医疗废物包装要求 医疗废物采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包 装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列要求： a.包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料； b.聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔； c.最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装； d.如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150um；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80um； e.包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； f.包装袋上应印制医疗废物警示标识。 ④医疗废物的运送 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）； 医疗废物处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆，应为每辆运送车指定负责人，对医疗废物运送过程负责。 本项目医疗废物的运输由山西弘运环保有限公司负责。 （3）废药物、药品 医院药房产生的过期、淘汰、变质或被污染的废弃药物、药品，由专人负责定期对药房和库房进行清理盘点，分类收集于专用容器内，上报药检部门，并由管理部门统一处置。 （4）污水处理站污泥 本项目污水处理站污泥里含有多种致病菌，因此要按照危险废物处置，在进行委托处置前，应先经过无害化处理。由于本污水处理站工艺为接触氧化法，因此污泥产生量较少，污泥在污泥池储存，环评要求在污泥池底铺垫砂子、炉渣，污泥滞留在垫层表层后投加石灰消毒并密封后暂存，达到《医疗机构水污染物排放标准》中医疗机构污泥控制标准，最终由山西弘运环保有限公司处置。 5环境管理要求与环境监测计划 5.1环境管理体系与职责 （1）环境管理机构设置 为将环境保护纳入医院管理和生产计划并制定出合理的污染控制指标，使医院排污符合国家和地方有关排放标准，并实现总量控制，医院内部必须建立行之有效的环境管理机构。 本次环评要求该医院应建立完善的管理机构，设置环境保护机构，总负责人由院长或副院长兼任，下设环境管理专职人员1名，传达各级环保局制定的环保要求，培训工作人员，监督内部环境管理工作的实施情况，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实，协助环境监测的具体工作，及时解决运营中出现的环保问题，对暂时无法解决的问题，及时上报上级部门。 （2）内部环境管理体系人员主要任务及职责 ①总负责人 总体负责医院的环境保护和安全管理工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；从医院管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持； ②管理人员 全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作； 制定本医院环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况； 根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及医院内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实； 负责建立医院内部环境保护责任制度和考核制度，协助医院完成围绕环境保护的各项考核指标； 做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和不用的现象发生； 制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报； 负责与医院及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。 5.2环境管理制度 医院在健全环境管理体系与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可行”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。主要包括下列内容： （1）健全医院环境管理机构，明确职责； （2）环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，才允许上岗； （3）经常对全院医护人员及其它职务人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电，对废水、固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒； （4）污水处理设施等应定期检修，保证正常运转，建立台帐制度。 5.3环境监测计划 5.3.1 环境监测机构及其职责 本项目废水、噪声的监测可委托有资质的环境保护监测站承担。医院应设立环保科，并建立污染监测档案，为环境管理及污染治理提供依据。 医院环保机构应完成如下的职责和任务： （1）监督和管理本医院各污染治理设施的运行状况； （2）负责医院范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况； （3）按照监测计划定期开展污染源和环境监测，并负责各类监测设备的使用、维护和检修工作。 5.3.2 环境监测的内容 环境监测计划的制定依据医院实际情况，制定相应切实可行的方案。 （1）环境监测范围 重点监测本医院污染源的污染物排放状况。 （2）监测项目 本项目正常运行后的环境监测项目及频次见表16。环境监测可委托平鲁区环境监测站进行，并对污水处理站进行自检监控。 表16 项目环境监测内容 类别; 监测位置; 监测项目; 频次*. 废水; 污水处理站进口、出口; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、动植物油、LAS、总氰化物、色度、六价铬、总铬、总砷、总汞、总铅、总镉、总余氯、粪大肠菌群; 总余氯每年至少监测4次；粪大肠菌群数每月不少于1次。其它理化指标每年监测不少于2次，委托有相关资质的单位进行监测. 废水; 污水处理站进口、出口; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮; 每月不少于1次。企业自行监测。. 废水; 污水处理站进口、出口; 粪大肠菌群、总余氯; 每日不少于1次。企业自行监测。. 噪声; 医院边界四周; 等效连续A声级; 1次/年，每次一天，昼、夜各一次。. *注：水污染物监测频次按《医院污水处理技术指南》要求的执法监测频次执行。 （3）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决，真正起到环境保护的作用。 7 项目排放清单及环保措施 项目排放清单及环保措施汇总表见表17。

| 分类 | 排放源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 表17 项目环保措施及污染物排放环境管理清单表 环评的污染治理措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 标准限值 |
| 大气 | 食堂烹饪 | 油烟 | 1.25mg/m3 | 10.95kg/a | 灶头采用液化天然气，油烟收集后经烟道进入油烟净化器（1套，效率60%以上）处理后排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） | 2.0 mg/Nm3 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | / | 少量 | 建设一体化污水处理站，处理设备上部用钢筋混凝土盖板封闭，设备检查井采用加盖措施，防止臭气外溢，将臭气集中引出，采用活性炭吸附的方法进行除臭，活性炭定期更换；污泥进行消毒并及时清运，加强管理。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | NH3：1.0mg/Nm3 H2S：0.03mg/Nm3 |
| 废水 | 生活污水及医疗废水 | SS | 30mg/l | 0.78t/a | 食堂废水经过隔油池后、传染科医疗废水应单独收集经过预消毒处理后同其他废水一起排入医院污水处理站，处理规模200m3/d，设一座25m3事故水池，工艺“接触氧化+消毒”，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准要求 | COD：250mg/l BOD：100mg/l 粪大肠菌群：5000MPN/L |
|  |  | CODCr | 90mg/l | 2.33t/a |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 60mg/l | 1.55t/a |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/l | 0.65t/a |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | ＜240个 /L | 6.21×109 |  |  |  |
| 固 废 | 日常生活 | 生活 垃圾 | / | 105.3 t/a | 医院设垃圾桶，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定， |  |
|  | 药房 | 过期 药品 | / | 0.11 t/a | 医疗废物暂存间暂存后，由山西弘运环保有限公司处置；医疗废物暂存间（建筑面积20m2）要做好防渗、防漏、防风、防雨措施，设危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物做到日产日清，严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206 号文件对医疗废物暂存间的要求执行。 | 过期药品、医疗废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，同时要履行申报的登记制度、建立台账管理制度，执行报批和转移联单等制度。 |  |
|  | 医疗活动 | 医疗 垃圾 | / | 34.68 t/a |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | / | 1.92 t/a | 在污泥池底铺垫砂子、炉渣，污泥滞留在垫层表层后投加石灰消毒并密封后暂存与医疗废物暂存间，由山西弘运环保有限公司处置 |  |  |
| 噪 声 | 风机、泵类等产噪设备 |  | 设置于地下，室内布置，隔音、减震措施 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准及4a类标准 | 1类：昼间55dB（A） 夜间45dB（A）； 4a类：昼间70dB（A） 夜间55dB（A）； |
| 生态 | 绿化 |  | 厂区绿化率面积500m2 |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 污水处理站 | 恶臭 | 建设一体化污水处理站，处理设备上部用钢筋混凝土盖板封闭，设备检查井采用加盖措施，防止臭气外溢，将臭气集中引出，采用活性炭吸附的方法进行除臭，活性炭定期更换；污泥进行消毒并及时清运，加强管理。 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 灶头采用液化天然气，油烟收集后经烟道进入油烟净化器（1套，效率60%以上）处理后排放。 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 各科室、诊室、病房 | CODcr、 BOD5、 SS、 氨氮 | 食堂废水经过隔油池后、传染科医疗废水应单独收集经过预消毒处理后同其他废水一起排入医院污水处理站，处理规模200m3/d，工艺“接触氧化+消毒”，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 医院设垃圾桶，生活垃圾统一收集后由环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 各科室 | 医疗废物 | 医院暂存间暂存后，由山西弘运环保有限公司处置，不可随意弃置；危废暂存要做好防渗、防漏、防风、防雨措施 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 在污泥池底铺垫砂子、炉渣，污泥滞留在垫层表层后投加石灰消毒并密封后暂存，由山西弘运环保有限公司处置，不可随意弃置 |  |
| 噪声 | 风机、泵类等产噪设备 | 噪声 | 设置于地下，室内布置，隔音、减震措施 | 厂界达标 |
| 生态 措施 | 要做好医院内污染治理，最大限度减少污染物排放，这是最根本的生态保护措施。其次，要做好医院的绿化工作，植被具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、吸收降解有害物质、净化空气、吸声等功能，保证院区绿化率。 办公区绿化：在办公区周围的空地上，要种植草坪、观赏树木等，加强绿化。 |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1. 工程概况 朔州市平鲁区人民医院位于朔州市平鲁区紫河路122号，总投资7728万元，占地面积22000m2，建设内容主要包括门诊楼、住院大楼和后勤楼及同步附属院内硬化、绿化配套工程，医院共有职工237人，医院设置有心内科、内科、妇产科、外科、骨科、儿科、手术室（含疼痛科）、急诊科、病案室、医务科、健康扶贫办、采供办、针灸科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、超声科、妇科门诊、病理科、骨科牵引室、护理部、胃镜室、供应室、检验科、药剂科、收款室、医保办、CT室、信息科、警卫室、财务科、办公室、眼科、理疗科、远程会诊、心电图室、防保科、院感、核磁共振、健康体检、放射科、重症医学科、传染科等共42个科室，医院定编床位150张。 2. 评价区环境质量现状 （1）环境空气质量现状 由上表可知，PM10、PM2.5超标，超标原因主要是由于北方气候干旱，扬尘较多导致。评价区域内SO2、NO2、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水现状 本项目东侧15m为七里河，未收集到现状监测资料。 （3）地下水环境质量现状 评价区内，当地井水很长时间以来没有变化，地下水环境质量较好。 （4）声环境质量现状 由监测结果可以看出：本项目南侧邻近平阳街一侧和西侧邻近紫河路一侧噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准值，北侧监测点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，东侧监测点昼间满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准中要求，东侧监测点夜间值超标，可能受夜间交通噪声的影响。 3环境影响分析及环境保护措施 （1）大气污染物 食堂油烟：本项目厨房油烟收集后经烟道进入油烟净化器，去除效率60%以上，油烟处理后排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关要求。 污水处理站恶臭：污水处理站将臭气集中引出，采用活性炭吸附的方法进行除臭，活性炭定期更换，另外，污水处理站在运行操作中加强管理，污泥储池加盖，防止臭气外逸；定期清理及时清运污泥，减少污泥的临时堆存时间；在各种池子停产修理时，应采取及时清除污泥的措施防止臭气散发。加强污水处理站四周绿化及无遮挡通风，使得臭气浓度达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中关于废气的排放要求。 汽车尾气：地上停车场排放的汽车尾气通过自然通风扩散，对地面浓度贡献值较小。 在采取以上措施后对周围大气环境影响较小。 （2）水污染物 本项目食堂废水经过隔油池后、传染科医疗废水应单独收集经过预消毒处理后同其他废水一起排入医院污水处理站（处理规模200m3/d，工艺“接触氧化+消毒”），处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准，直接排入市政污水管网，最终排入平鲁区污水处理厂，对周围水环境的影响较小。 对医院排水管网和污水厂各水池进行防腐、防渗处理；对设备定期进行检修，严格控制跑、冒、滴、漏等现象；严格工程监理和检查验收，做好应急措施，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生影响。 （3）噪声 根据项目噪声现状监测结果，项目场界噪声均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类排放标准。 运行期医院内部为保护目标，安装全封闭式玻璃，尽量将外界对项目的影响降至最小。 （4）固体废物 本项目固体废弃物主要是医疗废物、生活垃圾、废水处理污泥。 医疗废物性质为危险废物，分类收集于医疗废物暂存间，由山西弘运环保有限公司处置；污水处理系统污泥性质为危险废物，在污泥池底铺垫砂子、炉渣，污泥滞留在垫层表层后投加石灰消毒并密封后暂存，最终由山西弘运环保有限公司处置；工作人员和病人产生的生活垃圾，收集于垃圾桶后，由环卫部门统一处理，对环境影响较小。 4. 环境管理与监测计划 环境管理是现代化企业管理的重要组成部分，医院应设立环保科，，负责环境管理制度的制定和实施，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。 5.结论 本项目医疗废水和生活污水经污水处理站处理后，直接排入市政污水管网，最终排入平鲁区污水处理厂，对周围水环境的影响较小；医疗垃圾委托山西弘运环保有限公司进行集中处置。因此，通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目各种污染物采取各项治理措施后对周围环境影响较小，基本维持现状，对周围环境影响较小。从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。 - 建议 1、加强管理，保证污染防治设施的正常运行，并在设备选型和具体操作中最大限度的减少污染排放给环境造成的影响。 2、加强院区绿化建设，美化环境，降噪减污。 3、加强环保宣传教育，提高员工的环保意识。 4、针对医院的污染特点，加强对污染物的管理和控制，尽可能不对环境造成影响。对固废进行分类管理，尤其是医疗废物，其收集、贮存和转移应严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定执行。 5、加强环保设施的日常管理和维护保养，确定其长期稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。